Introduction

Dans le cadre de l’enseignement de la gestion de production assistée par ordinateur, une étude de cas nous est proposée : Le cas Picaso. Ce travail nous permettra de nous imprégner des fondements de GPAO.

En effet il nous est demandé de simuler un environnement simplifié de gestion de production dans l’environnement Prélude 5 afin de découvrir les fonctionnalités de ce logiciel, semblable, dans les grandes lignes, aux autres logiciels sur le marché,  et explorer les possibilités qu’offre un tel outil. Ainsi nous serons amenés à utiliser les principales fonctions de ce logiciel pour traiter le cas proposé.

Le travail sera articulé autour de dix sessions de travail qui nous permettrons de comprendre et construire un référentiel simplifié de GPAO.

# SESSION 1

# Question1-1 :

Le délai de fabrication est différent du temps de production. Ce délai doit être supérieur au délai de fabrication pour avoir de la marge. En effet, le délai de production ne gère pas les ressources et il doit très grand par rapport au temps de production afin de respecter la demande. C'est-à-dire que pour produire un ou plusieurs produits le délai sera le même

Le délai d’obtention d’un produit comprend la fabrication mais également les temps de stockage inter-poste, l’organisation de l’atelier, les expéditions…

On commande de toute façon par taille de lot constant et donc le délai de fabrication est lui aussi constant.

Pour conclure, la taille des lots n’est pas incompatible avec le délai de livraison

# SESSION 2

# Question 2-1 :

Le graphique de la nomenclature nous renseigne sur les sous-ensembles et ses composants. Dans ce cas, nous pouvons voir que le panneau d’étagère de 100 cm est fabriqué à partir de bois (référence : BOIS010).

Ce graphique peut donc permettre aux utilisateurs de contrôler l’agencement des éléments qui compose le sous-ensemble.

Ce graphique est de type GANTT. Il agence la production en fonction du sous-ensemble à fabriquer. Dans le cas ci-dessous, on doit découper le bois (référence : BOIS010) avant de fabriquer le panneau d’étagère.

On remarque également que le graphique nous donne les délais de fabrication ainsi que le mode de gestion (Besoins Hebdomadaires) et le délai de réaction (13 jours)

Les deux graphiques donnent des informations différentes aux utilisateurs bien qu’ils soient quasiment similaires.

# Question 2-2 :

La nomenclature arborescente de l’armoire 100 (ARM100) nous permet de voir tous les articles qui composent le produit ainsi que les sous-ensembles. Ce graphique est une analyse complète de tous les articles du produit

Dans le cas ci-dessus, L’armoire est composé de quatre sous-ensembles (PANA 100, PROFIL, PANLAT, ETA100) et de la quantité nécessaire pour la produire.

Ce graphique est de type GANTT comme précédemment. Cela nous permet d’ordonnancer la production afin de monter une armoire. Cet écran nous donne les différents sous-ensembles que nous devons fabriquer afin d’avoir un produit ainsi que l’ordre dans lequel nous devons les produire. 
De plus, des informations concernant le délai de réaction ainsi que le cycle total de fabrication sont données à travers cet écran

# Question 2-3 :

Les emplois directs donnent les informations concernant la quantité de matière premières à acheter pour pouvoir fabriquer les produits de l’entreprise. Dans l’exemple ci-dessus, on remarque que le bois (référence : BOIS002) est utilisé dans différents sous-ensembles (ex : PANA100, PANA200)

La fenêtre des emplois arborescents permet aux utilisateurs du logiciel de voir dans quels sous-ensembles le bois (référence : BOIS002). Cependant, on note un bug dans le calcul des emplois directs et indirects. En effet, on remarque que le bois n’est pas employé pour réaliser le panneau latéral. Ceci est contradictoire avec le second écran de cette page dans lequel on voit que l’on utilise 0,333 de la planche de bois pour faire un panneau.

Nous avons refait ce TP trois fois mais nous n’avons pas réussi à trouver l’endroit du problème.

# Question 2-4 :

Cet écran montre les éléments par niveau. On note que les armoires qui sont les produits finaux, sont de niveau 0 et les articles achetés sont de niveaux maximales, c’est à dire 99.

Cette simple vérification permet aux utilisateurs du logiciel de savoir si l’arborescence du produit a bien été réalisée.

# Question 2-5 :

La fenêtre de la nomenclature du panneau d’étagère (référence : PLET100) nous permet de voir le cycle total de fabrication (13 jours dans ce cas) ainsi que le délai total de réaction (13 jours également)

La fenêtre de décalage de la nomenclature est un graphique de type GANTT qui nous permet de voir la totalité des actions à mettre en place pour monter une armoire. Le délai du cycle de fabrication est de 19 jours ainsi que le délai de réaction.

Sur ce graphique, on voit également les informations sur les délais de chaque sous-ensemble qui compose le produit.

# SESSION 3

# Question 3-1 :

Les consommations de matières sont spécifiées dans la fenêtre « nomenclature d’achats ». Grâce à cette option, nous pouvons voir la consommation d’articles (niveau le plus bas) que l’on doit acheter pour réaliser un produit.

Dans le cas de l’armoire de 100 cm, il nous faut donc 0.916 planche de bois de 2mm, 0.249 planche de bois de 10mm pour la fabrication des étagères, 1 linteau de bois de 4m pour les profilés et enfin 12 taquets métalliques pour le maintient des étagères.

# Question 3-2 :

Le temps de transfert correspond au temps qu’il faut aux opérateurs pour mettre un sous-ensemble à disposition d’un autre poste de fabrication. Ce temps doit être prévu dans les temps de production d’une armoire dans ce cas.

# Question 3-3 :

# Question 3-4 :

A ce niveau, nous n’avons pas encore déterminé comment l’on fabrique un produit. En effet, nous avons juste déterminé l’arborescence du produit et les liaisons qui existent entre les articles achetés et les sous-ensembles produits.

Pour le cas de l’ARM100, elle est composée de trois étagères, de 2 panneaux latéraux, d’un panneau arrière et de quatre profilés.

# Question 3-5 :

Cet écran nous donne l’ordre que nous devons adopter pour produire une armoire (Graphique de type GANTT). Sur ce graphique, nous pouvons savoir les délais de fabrication de chaque sous-ensemble car on leur a déterminé une nomenclature propre (délai de fabrication et opération). Nous pouvons également voir les ressources nécessaires et le nombre de sous-ensembles qu’il faut pour pouvoir fabriquer une armoire.

Cet écran résume en partie les différents éléments nécessaires pour pouvoir réaliser un produit en temps voulu.

Question 3-6 :

Pour évaluer les charges machine, nous devons tout d’abord calculer le temps nécessaire à la fabrication de 100 profilés ; puis nous calculerons le temps d’occupation machine pour fabriquer de 100 profilés. Nous ferons ainsi le quotient des deux valeurs précédentes afin d’avoir le temps de charge machine pour la fabrication d’un lot de 100 « Profil ».

Taux de charges machines (%) = (temps de fab des profilés) / (Temps d’occupation machine pour fabriquer les profilés)

# Conclusion :

Les trois premières sessions de travail nous ont permis de nous familiariser avec l’environnement que propose Prélude 5.

Nous avons ainsi renseigné la base de donnée en créant les différents articles qui circuleront par et  dans l’entreprise, puis, instruit les nomenclatures et enfin inscrit les différents poste de charges et définit les gammes  de fabrication relatives aux produits finis comme les produits intermédiaires.

Ainsi le travail réalisé au cours de cette première séance nous a permis, dans premier temps, de nous imprégner du vocabulaire relatif à la gestion de production assistée par ordinateur,  puis de comprendre les principes de fonctionnement de ce type de logiciel.

Nous avons donc renseigné la base de données en indiquant nos moyens de production, les gammes de fabrication associées, les nomenclatures de nos produits ainsi que les matières premières nécessaires à la fabrication.

Il viendra alors, au cours des prochaines sessions, la gestion des flux de stock et des commandes clients, puis la définition des stratégies de productions.

Cet exercice nous a permit de découvrir le logiciel « Prélude production », il est simple d’utilisation et très clair au niveau de la visualisation des résultats. Pour le moment nous n’avons qu’instruit la base de données du logiciel ; les étapes suivantes consisterons à compléter les niveaux de stocks puis à simuler le fonctionnement logistique de notre entreprise.