Session 11 Calcul de prix de revient standard

Mise à jour complémentaire des gammes

Nouvel écran

Lorsque nous changeons nos préférences, l’écran de la gamme comporte des informations complémentaires. Cependant, nous trouvons toujours les données présentes dans l’ancienne gemme comme les postes de fabrication (avec leur temps de réglage, leur temps machine…). La principale information qui est apporté est l’écran de droite comportant des données sur la fabrication totale du produit, c’est à dire réalisation complète de la gamme.

Dans l’écran ci-dessus, nous avons 0.75h de réglage machine, 0.1h pour la réalisation du lot (dans notre cas, le lot est de 1), le temps de transfert et le temps du cycle de fabrication.

La notion de coût unitaire apparaît clairement dans cet écran. En effet, toutes les données qui y sont mentionnés sont des données chiffrées concernant un lot de fabrication ce qui nous permet de déduire facilement le coût unitaire de la production d’une pièce.

Ancien écran

Nous avons entré toutes les données de l’énoncé, mais il est logique de rentrer les temps main d’œuvre équivalent aux temps de réglage machine mis dans l’autre gamme. En effet, cette manipulation nous a permis d’affecter des ressources humaines aux différentes opérations de la gamme de fabrication.

Le tableau à droite nous donne des données concernant la fabrication du lot, l’utilisation du poste de montage, les différents temps de réglages… on peut noter que ce système est compétant par rapport aux stratégies employés dans les entreprises. En effet, certaines entreprises utilisent des régleurs machines pour ne pas laisser aux opérateurs le soin de régler leur machine eux-mêmes. On verra par la suite que les taux horaires MO réglages est différentes du taux MO montage. => si prix proches, les entreprises font un prix globale

Mise à jour du coût standard d’achats

Nous avons mis à jour le coût des articles grâce aux fiches articles. On remarque que l’onglet coût d’achat a été rajouté par rapport aux sessions précédentes.

Mise à jour du centre de coûts

Examiner les écrans de centre de coût :

- Frais de MO Réglage : Le taux horaire de la main-d'œuvre utilisée pour le réglage et la préparation des machines sont déterminés en divisant le montant des frais des personnels régleurs par le nombre d'heures de réglage prévisionnel. Ces frais incluent les salaires annuels y compris les primes et indemnités, les charges sociales patronales et l'ensemble des frais associés.

Pour 3000h de réglage on a donc : 			90000 / 3000 = 30

Il en est de même pour les frais de MOD : 		300000 / 12000 = 25

Les frais direct d’atelier :				600000 / 12000 = 50

Les frais indirect d’atelier :				150000 / 12000 = 12.5

Et les frais indirects de MO : 			60000 / (12000 + 3000) = 4

On peut donc observer les différents types de frais et les taux associés aux centres de coûts, ce qui permettra de calculer les prix de revient des produits.

De même que précédemment, on observe ici les taux pour le centre de coût d’Assemblage :

pour les frais de MOD : 				180000 / 9000 = 20

Les frais direct d’atelier :				36000 / 9000 = 4

Les frais indirect d’atelier :				18000 / 9000 = 2

Et les frais indirects de MO : 			36000 / 9000 = 4

Examiner les écrans de mise à jour des postes de charges

Comme nous n’avons pas de problème de réglage et que les machines ne tombent jamais en panne, le rendement est optimal.

Afin de se rapprocher de la réalité nos pourrions modifier les différents coefficients de capacité et de rendement ; ceci serait alors pris en compte dans les calculs lors de la simulation.

Examiner les écrans centre de coûts

Les coûts standards sont maintenant apparus, ils ont été calculés de la manière suivante :  Machines : (frais directs + frais indir.) / tps machine =  (600000 + 150000) / 12000 = 62.5

MOD : taux MOD dir. + taux ind. MO = 30 + 4 = 34

MO réglage : taux MO réglage + taux ind. MO = 25 + 4 = 29

Les coûts standards sont maintenant apparus, ils ont été calculés de la manière suivante :  Machines : (frais directs + frais indir.) / tps machine =  (36000 + 18000) / 9000 = 6

MOD : taux MOD dir. + taux ind. MO = 20 + 4 = 24

Ecran de mise à jour des postes de charges

Les coûts standards sont maintenant disponibles.

Coût d’un process de fabrication

le coût de main d’oeuvre correspond taux du centre coût correspondant (ici assemblage) multiplié par le temps nécessaire pour une pièce : 20 * 0.5 = 10

Les frais direct d’atelier :				4 * 0.5 = 2

Les frais indirect d’atelier :				2 * 0.5 = 1

Et les frais indirects de MO : 			4 * 0.5 = 2

Coût de transformation de la pièce : sommes des frais = 10 + 2 + 1 + 2 = 15

coûts standard des articles

#### Zones saisies

| Code Centre de coût | Zone obligatoire (8 caractères au maximum) Si le code existe, les données sont affichées. |
| --- | --- |
| Libellé | Libellé du t, zone facultative sur 30 caractères |
| Heures standard machine | Nombre d'heures d'activité machine standard permettant de répartir les frais fixes Machines |
| Heures standard MOD | Nombre d'heures d'activité MOD standard permettant de répartir les frais fixes MOD |
| Heures standard MOD Réglage | Nombre d'heures d'activité MOD standard permettant de répartir les frais fixes de main-d’œuvre de réglage |
| Heures simulées machine | Nombre d'heures d'activité machine simulé permettant de répartir les frais fixes Machines |
| Heures simulées MOD | Nombre d'heures d'activité MOD simulé permettant de répartir les frais fixes MOD |
| Heures simulées MOD Réglage | Nombre d'heures d'activité MOD simulé permettant de répartir les frais fixes de main-d’œuvre de réglage |

#### Boutons

En dehors des boutons standards, les boutons de la fenêtre Gestion des centres de coût ont les effets suivants :

|  | Affiche la fenêtre des rubriques budgétaires |
| --- | --- |
|  | Recalcule les taux horaires du t lorsque l'on modifie le nombre d'heures machine/MOD, standard ou simulé |
|  | Affiche la liste des postes de charges appartenant au t |

Un t qui est référencé dans un poste de charge ne peut être supprimé.

La liste des centres de coût peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des centres de coût de la rubrique Données techniques sur la fenêtre Éditions.

## Les coûts standards

Les coûts standards correspondent à des coûts figés qui servent de référence tout au long de la période budgétaire et qui sont utilisés pour valoriser les mouvements de stock. Ils sont donc normalement déterminés à partir des données et des taux de frais budget.

Ils correspondent à un choix que l'on fait parmi tous les éléments de coût. On peut décider d'inclure dans les coûts standards, outre les frais directs, des frais indirects imputés aux centres de coût et des frais généraux.

Coût standard des articles achetés

Le t standard des articles achetés est égal au prix d'achat standard que l'on a saisi majoré éventuellement des frais sur achats.

Coûts horaires standards des centres de coût

Le t standard Machine peut comprendre :

•

les frais directs d'atelier (option Frais directs),

•

les amortissements économiques ou fiscaux (option Amortissements),

•

les frais indirects sur machine (option Frais indirects).

La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais généraux sur machine Usine et/ou Société.

Le t standard Main-d'œuvre peut comprendre :

•

le coût de main-d'œuvre directe (option Frais directs),

•

les frais indirects sur main-d'œuvre (option Frais indirects).

La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais généraux sur main-d'œuvre Usine et/ou Société.

Coûts standards des gammes

Les coûts standards Machine et Main-d'œuvre des phases de gamme sont déterminés en multipliant les temps Machine et Main-d'œuvre pour un lot standard par les coûts horaires standards correspondant du centre de coût du poste de charge sur lequel se déroule l'opération.

Les coûts standards d'une gamme sont égaux à la somme des coûts standards de ses phases majorés du taux de rebut moyen pour un lot standard (le taux de rebut moyen est calculé à partir du rebut fixe et du taux de rebut proportionnel).

Les coûts standards fixes et variables correspondent à la somme des coûts fixes et variables avec les options choisies.

Coûts standards des articles fabriqués

Les coûts standards des articles fabriqués comprennent selon les options sélectionnées :

•

le coût de main-d'œuvre directe et les frais directs d'atelier (option Frais directs),

•

les amortissements économiques ou fiscaux (option Amortissements),

•

les frais indirects sur machine et sur main-d'œuvre (option Frais indirects).

La somme des coûts sélectionnés est éventuellement majorée des taux de frais généraux sur main-d'œuvre et sur machine Usine et/ou Société.

Les coûts standards fixes et variables correspondent à la somme des coûts fixes et variables avec les options choisies.

## Calcul des coûts des gammes

Pour déterminer les coûts des gammes de fabrication, il faut suivre la procédure suivante :

•

Définir des rubriques budgétaires dans la table des rubriques budgétaires.

•

Entrer des montants des rubriques budgétaires de chaque centre de coût (fenêtre Rubriques budgétaires) et les nombres d'heures standards et simulés pour la main-d'œuvre et les machines ; il en résulte sept taux budget et sept taux simulés par t.

•

Préciser pour chaque poste de charge son t.

•

Définir les gammes de fabrication : au niveau de chaque phase de la gamme, on spécifie un poste de charge et donc un t de rattachement.

Les coûts des gammes sont calculés pour l'ensemble des gammes par la fonction Implosion des coûts des articles du menu Données techniques.

Ce calcul est réalisé à partir des données de coût qui figurent dans les centres de coût et des temps qui figurent dans les phases.

Le calcul est fait phase par phase. Chacun des postes de coût est cumulé au niveau de la gamme.

A partir du code du t qui figure au niveau du poste de charge, on retrouve les sept montants et sept taux horaires qui ont été déterminés :

•

montant main-d'œuvre de réglage et taux horaire de main-d'œuvre directe,

•

montant et taux de frais directs d'atelier,

•

montant et taux d'amortissement fiscal,

•

montant et taux d'amortissement économique,

•

taux de sous-traitance,

•

montant et taux de frais indirects Atelier,

•

montant et taux de frais indirects Main-d'œuvre.

#### Modes de calcul

| Rubriques | Coûts fixes | Coûts variables |
| --- | --- | --- |
| Coût MOD | est égal au temps main-d'œuvre de réglage multiplié par le taux horaire Main-d’œuvre de réglage. | est égal au temps main-d'œuvre directe multiplié par le taux horaire uvre directe. |
| Frais directs Atelier | est égal au temps de réglage de la machine multiplié par le taux horaire de frais d'atelier. | est égal au temps opératoire de la machine multiplié par le taux horaire de frais d'atelier. |
| Amortissements fiscaux | est égal au temps de réglage de la machine moyen multiplié par le taux horaire d'amortissements fiscaux. | est égal au temps opératoire de la machine multiplié par le taux horaire d'amortissements fiscaux. |
| Amortissements économiques | est égal au temps de réglage de la machine multiplié par le taux horaire d'amortissements économiques. | est égal au temps opératoire de la machine multiplié par le taux horaire d'amortissements économiques. |
| Sous-traitance | est égal au temps de réglage multiplié par le taux horaire du sous-traitant | est égal au temps opératoire multiplié par le taux horaire du sous-traitant |
| Frais indirects Atelier | est égal au temps de réglage de la machine multiplié par le taux horaire de frais indirects d'atelier. | est égal au temps opératoire de la machine multiplié par le taux horaire de frais indirects d'atelier. |
| Frais indirects main-d'œuvre | est égal au temps main-d'œuvre de réglage multiplié par le taux horaire Frais indirects sur main-d'œuvre. | est égal au temps main-d'œuvre directe multiplié par le taux horaire Frais indirects sur main-d'œuvre. |

### Fenêtre Gestion des postes de charge

#### Zones saisies

| Code Poste | Zone obligatoire (8 caractères au maximum) Si le code existe, les données sont affichées. |
| --- | --- |
| Poste critique | Si cette case est cochée, on calcule les charges de ce poste, sinon : les charges ne seront pas calculées. Un poste de charge critique fait l'objet d'une analyse des charges alors qu'un poste non critique n'est pas « chargé ». Cet indicateur accélère le calcul des charges en le limitant aux postes qui sont proches de la saturation. |
| Libellé | Libellé du poste de charge, zone facultative sur 30 caractères |
| Type | Type de poste de charge que l'on peut sélectionner à la création d'un poste de charge dans la liste déroulante. On ne peut modifier le type d'un poste de charge existant. F : capacité finie, M : poste multiple, I : capacité infinie, S : sous-traitance |
| Atelier | Code de l'atelier dont fait partie le poste de charge. Ce code doit avoir été défini dans la table des ateliers. On pourra calculer les charges par atelier. Cette zone est facultative. |
| Centre de coût | Un poste de charge est rattaché à un centre de coût qui doit avoir été définie au préalable. Celui-ci possède des taux horaires Machine et Main-d'œuvre qui sont valables pour tous les postes de charge qui lui sont rattachés. |
| Calendrier | Code du calendrier d'activité que suit ce poste de charge (obligatoire). Ce code doit figurer dans la table des calendriers. |
| Coef .Capacité | Pour les postes de type F, ce coefficient de capacité est égal à la somme des inverses des coefficients de temps opératoire des machines. Par exemple, si un poste comporte deux machines dont la première a un coefficient de temps opératoires de 1,10 et la seconde de 0,80, le coefficient de capacit du poste sera (1 / 1,10 +1 / 0,80) = 2,16. Il peut être saisi si l'on n’entre pas de machines. Pour les postes de type M, on doit entrer le nombre de postes de travail. Pour les postes de type I et S, ce coefficient est forcé à 1. La zone correspondante est masquée. |
| Coef. rendement | C'est le coefficient de rendement standard du poste. Il permet de déterminer la capacit pratique du poste de charge. Les divers aléas de la fabrication font qu'un poste de charge ne peut fonctionner à 100% de sa capacit nominale. Par exemple, si, pour une journée donnée, on indique dans le calendrier du poste de charge un nombre d'heures d'ouverture de 8 heures et que le pourcentage de rendement du poste est de 85%, la capacit pratique du poste sera de 6,8 heures. Pour les postes de type F, ce coefficient de rendement est égal à la moyenne pondérée par des inverses des coefficients de temps opératoire des coefficients de rendement des machines. Par exemple, si un poste comporte deux machines dont la première a un coefficient de temps opératoires de 1,10 et un coefficient de rendement de 0,90 et la seconde un coefficient de temps opératoires de 0,80 et un coefficient de rendement de 0,70, le coefficient de rendement du poste sera égal à (0,90 / 1,10 + 0,70 / 0 80) / (1 / 1,10 + 1 / 0,80) = 0,78. Pour les postes de type I et S, ce coefficient est forcé à 1. La zone correspondante est masquée. |
| Qualif. Réglage | Code de la qualification de la main-d’œuvre chargée du réglage des machines du poste de charge. Ce code doit avoir été défini dans la fenêtre Qualifications. |
| Variabilité (des temps de réglage) | Permet d'indiquer la variabilité (écart type en pourcentage de la moyenne) des temps de réglage pour le poste de charge. Cette information est utilisée dans l'analyse globale des flux. |
| Qualif. Opération | Code de la qualification de la main-d'oeuvre chargée de l'exécution du travail sur les machines du poste de charge. Ce code doit avoir été défini dans la fenêtre Qualifications. |
| Variabilité (des temps opératoires) | Permet d'indiquer la variabilité (écart type en pourcentage de la moyenne) des temps opératoires pour le poste de charge. Cette information est utilisée dans l'analyse globale des flux. |
| Attente avant | Ce champ permet d'imposer un décalage (en heures) entre l'arrivée d'un lot sur le poste et le début de l'opération lors du jalonnement à infinie. Ce décalage est pris en compte si l'option Tenir compte des attentes-poste est activée dans les options de planification (fenêtre Préférences, onglet Planification). Il peut être estimé automatiquement par le module d'analyse globale des flux. |
| Index d'affichage | Permet de régler l'ordre dans lequel les postes de charges sont affichés sur le planning des machines. Peut comporter deux décimales. |
| Opérations continues | Si cette case est cochée, lors du jalonnement et de l'ordonnancement, les opérations ne pourront être planifiées que sur une seule plage horaire. Sinon, les opérations peuvent s'étaler sur plusieurs plages horaires. |

Certaines zones ne sont pas visibles pour les postes de type I ou S.

#### Boutons

En dehors des boutons standards, on trouve sur la fenêtre Poste cinq boutons :

|  | Affiche le calendrier que suit le poste de charge |
| --- | --- |
|  | Affiche la liste des phases de gamme qui utilisent ce poste de charge |
|  | Affiche la fenêtre du centre de coûts auquel appartient le poste de charge |
|  | Affiche la fenêtre de gestion des machines (accessible pour les postes de type F) |
|  | Affiche sous forme arborescente le synoptique des ressources de l'usine : - Ateliers - Postes de charge - Machines |

En cliquant sur une machine de la liste des machines qui figure dans le bas de la fenêtre, on fait apparaître la fenêtre Machine pour la machine sélectionnée.

On ne peut supprimer un poste de charge qui est référencé dans une phase de gamme.

La liste des postes de charge peut être imprimée en sélectionnant l'état Liste des postes de charge de la rubrique Données techniques sur la fenêtre Éditions.

Les coûts standards Machine et Main-d’œuvre sont ceux du t de rattachement. Lorsque l'on place le curseur de la souris sur ces zones, les éléments du coût standard sont affichés.

La fenêtre d'implosion des coûts permet de sélectionner les paramètres de calcul des coûts de revient des articles.

On doit choisir :

•

une option de prix d'achat parmi les six proposées (qui apparaissent sur l'onglet Coûts d'achat de la fenêtre Article),
- Ignorés (les coûts matière ne sont pas pris en compte),
- Prix standard (saisi),
- Prix moyen pondéré Origine (calculé lors de la dernière clôture des stocks),
- Prix moyen pondéré courant (calculé à partir des mouvements de stocks),
- Dernier prix connu (prix sur la dernière commande validée),
- Prix simulé (saisi),

•

une option d'amortissements (économiques ou fiscaux),

•

une option sur la taille du lot de référence qui sert à répartir les coûts fixes sur chaque article fabriqué :
- lot standard de la gamme (qui est précisé sur la fenêtre Gammes),
- lot standard de l'article (qui figure sur l'onglet Paramètres de la fiche Article),
- lot simulé de l'article (qui figure également sur l'onglet Paramètres).

•

une option sur les nomenclatures et gammes à prendre en compte : soit les données budget (créées par la fonction Constitution des données budget), soit les données de fabrication ou d'étude actives à la date indiquée ; de plus on peut décider d’inclure ou non les articles non gérés qui peuvent figurer dans les nomenclatures,

•

des options sur les frais à inclure :
- Articles non gérés : permet de prendre en compte ou d'ignorer les articles de type Non géré des nomenclatures,
- Rebuts Nomenclature : permet de prendre en compte ou d'ignorer les rebuts fixes et proportionnels qui sont spécifiés sur les liens de nomenclature ; si la case est cochée, la quantité de composant est majorée du rebut proportionnel et du rebut fixe divisé par le lot standard figurant dans la fiche article ; sinon, on ne retient que la quantité théorique du lien,
- Rebuts Gamme : permet de prendre en compte ou d'ignorer les rebuts fixes et proportionnels qui sont spécifiés sur les phases de gamme ; si la case est cochée, le coût de revient de l’article et majoré du coefficient de rebut pour un lot standard (rebut proportionnel et rebut fixe divisé par le lot standard de la gamme).

•

une option sur les taux de frais à prendre en compte.

Si l'on a choisi de prendre en compte des taux de frais (soit budget, soit simulés), on peut sélectionner les types de frais à inclure :

•

Frais directs : prise en compte des frais de main-d'œuvre de réglage, de main-d'œuvre directe et des frais directs d'atelier ; si l'on ne sélectionne pas cette option, seuls les coûts d'achat des matières premières sont pris en compte,

•

Amortissements : prise en compte des amortissements soit économiques soit fiscaux selon l'option choisie,

•

Frais indirects : prise en compte des frais indirects sur main-d'œuvre et sur machine des centres de coût,

•

Frais sur achats : prise en compte du coefficient de majoration des achats,

•

Frais généraux Usine : prise en compte du coefficient de majoration pour les frais généraux Usine sur les coûts de main-d'œuvre et les coûts machine,

•

Frais généraux Société : prise en compte du coefficient de majoration pour les frais généraux Usine sur les coûts de main-d'œuvre et les coûts machine.

Si l'on sélection l'option Implosion des poids, le poids total de chaque article est calculé à partir du poids de ses composants et enregistré dans la fiche Article. Cela suppose d'avoir entré des poids pour les articles achetés.

Si l'on sélection l'option Mise à jour des coûts standards, le coût total calculé est enregistré en temps que coût standard dans la fiche Article. Les coûts standards des centres de coût et des gammes seront aussi définis.

Si l'on sélectionne l'option Conserver les calculs précédents, les coûts précédemment calculés qui figurent dans le groupe de colonnes de droite sont reportés dans le groupe de gauche et les nouveaux coûts sont conservés dans le groupe de droite ; si cette option n'est pas sélectionnée, les nouveaux calculs écrasent les coûts précédemment calculés, les coûts du groupe de gauche n'étant pas modifiés.

## Coûts des articles fabriqués

Pour les articles fabriqués, il n'y a aucune saisie de coût : les coûts des articles sont issus par la fonction Implosion des coûts des articles.

L'onglet Coûts de fabrication de la fenêtre Article, présente un tableau récapitulatif des divers types de coûts.

Le tableau de coût des articles comprend deux groupes de trois colonnes et une colonne Écarts qui est égale à la différence entre la colonne Total du groupe de droite et la colonne Total du groupe de gauche.

Chaque groupe de colonnes correspond à un calcul d'implosion réalisé. On peut ainsi comparer les résultats de deux calculs effectués à partir d'options différentes.

Dans chaque groupe, la colonne de gauche Coûts des niveaux inférieurs correspond aux coûts qui proviennent des composants de l'article, la colonne du milieu Coûts du niveau correspond aux coûts qui proviennent de la fabrication de l'article lui-même.

Les coûts des niveaux inférieurs regroupent les coûts correspondants de l'ensemble de composants depuis le niveau le plus bas (les articles achetés).

On distingue sept postes de coûts :

| Coût matière | C'est le coût des matières achetées valorisées selon la méthode de valorisation sélectionnée sur la fenêtre Implosion des coûts. |
| --- | --- |
| Coût Main-d'oeuvre | C'est le coût de la main-d'œuvre qui figure dans les gammes de fabrication. Selon l'option choisie sur la fenêtre ts, on utilise soit les gammes budget, soit les gammes de fabrication. Les taux de valorisation de ces temps sont soit les taux budget, soit les taux simulés des centres de coût. |
| Frais variables Atelier | C'est le montant des frais variables d'atelier calculés à partir des temps machine qui figurent dans les gammes budget ou dans les gammes de fabrication. Les taux de valorisation de ces temps sont soit les taux budget, soit les taux simulés des centres de coût. |
| Amortissements | Ce sont soit les amortissements économiques soit les amortissements fiscaux selon l'option sélectionnée dans la fenêtre ts. Ils sont calculés à partir des temps machine soit des gammes budget soit des gammes de fabrication et valorisés soit au taux d'amortissement budget soit au taux d'amortissement simulé des centres de coût. |
| Sous-traitance | Ce sont les coûts de toutes les opérations de sous-traitance qui figurent dans les gammes de l'article et de ses composants. |
| Frais fixes Atelier | Ce sont les frais répartis sur les produits sur la base des heures machine consommées par les articles dans leurs gammes budget ou dans leurs gammes de fabrication et valorisés soit au taux des frais fixes Atelier budget soit au taux des frais fixes Atelier simulé des centres de coût. |
| Frais fixes / MO | Ce sont les frais répartis sur les produits sur la base des heures main-d'œuvre consommées par les articles dans leurs gammes budget ou dans leurs gammes de fabrication et valorisés soit au taux des frais fixes Main-d'œuvre budget soit au taux des frais fixes Main-d'œuvre simulé des centres de coût. |

Si l'on choisit l'option correspondante sur la fenêtre ts,

•

les coûts matière et de sous-traitance peuvent être majorés du coefficient de frais sur achats (budget ou simulé),

•

les amortissements et les frais fixes d'atelier peuvent être majorés du coefficient de frais Usine sur machine (budget ou simulé) et du coefficient de frais Société sur machine,

•

les frais sur main-d'œuvre peuvent être majorés du coefficient de frais Usine sur main-d'œuvre (budget ou simulé) et du coefficient de frais Société sur main-d'œuvre.

Les éléments de coûts pris en compte dans le coût standard, le coût du calcul précédent et le dernier coût calculé sont visualisés en plaçant la souris sur la zone correspondante.

La liste des coûts des articles fabriqués peut être imprimée en sélectionnant l'état Coûts des articles fabriqués de la rubrique Articles et nomenclatures sur la fenêtre Éditions.