DEGRANDI Elise								le 19/12/2002

GUERRA Anne-Sophie

## Compte rendu de TP MQ01

# CONCENTRATION DES CONTRAINTES

### Introduction

L’objectif de ce TP est d’observer les concentrations de contraintes et de déformations au voisinage des discontinuités d’une poutre fléchie afin d’obtenir une valeur approximative du facteur de concentration Kt en domaine élastique. Pour se faire, dans une première partie, on étudie une poutre trouée suivant l’axe de symétrie de la section droite correspondant au plan de charge. Dans la seconde partie, la discontinuité de la poutre est marquée par une variation de la largeur de sa section droite.

### I. Poutre trouée

| Largeur de la poutre :b | Rayon du trou :R |
| --- | --- |
| 50 mm | 10 mm |

Caractéristiques de la poutre :

On applique une charge de 25N à l’extrémité de la poutre :

Les 5 premières jauges ont un facteur de jauge égal à 2,13 et la numéro 6 a une facteur de jauge de 2,06. On relève les valeurs initiales des 6 jauges, la poutre n’étant pas chargée. Puis en faisant attention aux facteurs de jauge on relève les valeurs des 6 jauges lorsque la poutre est soumise à une charge de 25N. Tout ceci nous permet de trouver les déformations de la poutre en fonction des positions des jauges sur cette dernière.

On mesure les positions z des jauges en utilisant les agrandissements photographiques : tout d’abord, on cherche le centre du trou de la poutre (en traçant deux tangentes au cercle, puis les perpendiculaires à ces tangentes au point de contact avec le cercle. L’intersection de ces deux perpendiculaires donne le centre du cercle), puis sachant le rayon réel du trou, on obtient le facteur d’agrandissement de la photographie, ce qui permet d’avoir enfin la distance réelle entre le centre du trou et le centre de chaque jauge.

On obtient donc le tableau suivant :

| Jauge | Lecture initiale (en m/m) | Lecture finale (en m/m) | Déformation (en m/m) | Position zi (en mm) | zi/R | (R/zi)² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -5700 | -5583 | 117 | 6,79245 | 0,135849 | 0,541860019 |
| 2 | 0 | 105 | 105 | 10,0377 | 0,200754 | 0,248125606 |
| 3 | 0 | 102 | 102 | 13,1132 | 0,262264 | 0,145386017 |
| 4 | 0 | 101 | 101 | 16,2264 | 0,324528 | 0,09495015 |
| 5 | -600 | -504 | 96 | 19,3396 | 0,386792 | 0,066841322 |
| 6 | 500 | 612 | 112 |  |  |  |

On recommence la manipulation avec une charge appliquée de 50N :

| Jauge | Lecture initiale (en m/m) | Lecture finale (en m/m) | Déformation (en m/m) | Position zi (en mm) | zi/R | (R/zi)² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -5700 | -5461 | 239 | 6,79245 | 1,35849 | 0,541860019 |
| 2 | 0 | 211 | 211 | 10,0377 | 2,00754 | 0,248125606 |
| 3 | 0 | 206 | 206 | 13,1132 | 2,62264 | 0,145386017 |
| 4 | 0 | 200 | 200 | 16,2264 | 3,24528 | 0,09495015 |
| 5 | -600 | -404 | 196 | 19,3396 | 3,86792 | 0,066841322 |
| 6 | 500 | 725 | 225 |  |  |  |

#### Synthèse des résultats

On obtient les courbes suivantes :