Conclusion : Concentration de contraintes

Ce TP nous a permis d’étudier les concentrations de contraintes et de déformations au voisinage de discontinuités sur des poutres (variation de section et trou).

Nous avons approché nos résultats expérimentaux par une régression polynomiale de degré 2. Ceci nous permet d’extrapoler la valeur de contrainte à la distance 0 de la discontinuité.

La jauge placée dans la section droite loin de la discontinuité (jauge 6) nous indique la valeur moyenne de la contrainte dans la poutre. On remarque que la moyenne calculée d’après les valeurs des 5 autres jauges est inférieure à celle indiquée par la jauge 6. Ceci est du au fait que l’on ne prend pas en compte dans ce calcul la valeur de la contrainte à la distance 0 de la discontinuité.

Quand on usine une poutre, il faut faire attention au rayon des discontinuités. Il vaut mieux passer « en douceur » d’une section droite à une autre pour éviter les concentrations de contraintes qui pourraient induire une fragilité de la poutre.