TP 1 Enveloppe mince

1 – Détermination de E et nu.

On relève les caractéristiques des jauges (1), (2) et (6) pour des pressions de 0,5 Mpa à 2,5 Mpa. La charge axiale étant supprimée il n’y a pas de contrainte longitudinale L. On calcule donc seulement H= p.d/2.e avec p= 3,5 Mpa, d=76,2 mm et e=3,18mm. Ensuite on calcule le module de Young E par la loi de Hooke :  = E  avec  en Mpa et  en µm/m.

Enfin on calcule le coefficient de Poisson  par la formule - = 2 / [(1+6)/2]. Les résultats de E et  sont contenus dans le tableau  Détermination de E et nu . On peut remarquer que les résultats du calcul du coefficient de poisson sont assez proches, on peut en calculer la moyenne : moy = 0,315.

| Pression dans le cylindre |  | 1 |  |  | 1moy | 2 |  |  | 2moy | 6 |  |  | 6moy | moy = (1+ 6) / 2 | Module d' Young (E) | Coefficient de Poisson () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Mpa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0,5 Mpa | 5,99 | 73 (100) | 70 (100) | 73 (100) | 72 | -23 (100) | -22 (100) | -23 (100) | -22,7 | 74 (100) | 73 (100) | 72 (100) | 73 | 72,5 | 82621 | 0,313 |
| 1 Mpa | 11,98 | 140 (300) | 138 (300) | 141 (300) | 139,7 | -46 (100) | -45 (100) | -46 (100) | -45,7 | 139 (300) | 138 (300) | 140 (300) | 139 | 139,35 | 85971 | 0,328 |
| 1,5 Mpa | 17,97 | 212 (300) | 215 (300) | 219 (300) | 215,3 | -67 (100) | -66 (100) | -67 (100) | -66,7 | 212 (300) | 211 (300) | 210 (300) | 211 | 213,15 | 84228 | 0,313 |
| 2 Mpa | 23,96 | 280 (1000) | 282 (1000) | 278 (1000) | 280 | -84 (100) | -84 (100) | -83 (100) | -83,7 | 275 (1000) | 281 (1000) | 280 (1000) | 278,7 | 279,35 | 85771 | 0,3 |
| 2,5 Mpa | 29,95 | 350 (1000) | 350 (1000) | 355 (1000) | 351,7 | -114 (300) | -113 (300) | -112 (300) | -113 | 355 (1000) | 357 (1000) | 359 (1000) | 357 | 354,35 | 84521 | 0,319 |

(  ) : calibre utilisé pour la mesure des déformations

Tableau  Détermination de E et nu

On peut aussi déterminer  en traçant le graphe de la déformation longitudinale en fonction de la déformation normale car l’on sait que ’L/’H = -, c’est à dire que

2= -*[(1+6)/2] . (-) est donc le coefficient directeur de la droite de ce graphe ; on trace la droite de régression linéaire de la courbe et on trouve l’équation suivante :

y = -0,3119x - 0,2572.

On trouve finalement:   0,312 ; ce qui est cohérent avec la valeur trouvée par le calcul.

Pour le module d’Young, on trouve par le calcul des résultats cohérents car nous obtenons une valeur moyenne de E de 84622 Mpa. On compare avec la valeur trouvée en traçant le graphe de la contrainte normale en fonction de la déformation circonférentielle ; on trouve un coefficient directeur de 85100 Mpa.

Calcul des incertitudes de E et  :

On a plusieurs informations sur l’appareillage :

- lors de l’expérience , nous avons utilisé les 3 calibres disponibles à savoir les calibres 100, 300 et 1000.

- les appareils de mesure        sont de classe 1.

Incertitudes sur les déformations εi

On a les incertitudes sur les déformations suivantes :

 = (classe  calibre) /100

Ainsi la valeur de cette demi graduation change suivant le calibrage de l’appareil :

- 100 μm/mm : 		ε = ± 1 μm/mm

- 300 μm/mm : 		ε = ± 3 μm/mm

- 1000 μm/mm : 		ε = ± 10 μm/mm

Incertitude sur la contrainte transversale H

σH  = p.d/2.e

Par la méthode logarithmique, on peut écrire :

ln σH  = ln p + ln d – ln 2e

On suppose qu’il n’y a pas d’incertitudes sur les dimensions p et e car nous avons aucune donnée.

On obtient finalement : dσH/σH = dp/p

Ce qui équivaut à: σH/σH  = p/p

p = 0,05 MPa (une demi graduation).

Incertitude sur le module d’Young E

On sait que E = σH * ε

lnE  = lnσH  + lnε

dE/E = dσH/σH  + dε/ε

Ce qui équivaut à: ΔE/E = ΔσH/σH  + Δε/ε

Incertitude sur le coefficient de Poisson 

On sait que : ε = (ε1 + ε6)/2 et que ε2 = - *ε

lnε =  ln(ε1 + ε6) – ln 2

dε =  d(ε1 + ε6) /( ε1 + ε6 )

Ce qui équivaut à: Δε/ε =  (Δε1 + Δε6) / (ε1 + ε6)

Par la même méthode on arrive à : Δ/ = Δε/ε  + Δε2/ε2

Finalement :

ΔE/E= (ΔσH/σH  + Δε/ε)

= (0,05/0,5)+(1+1)/(72+73)	σH/σH  = p/p = 0,05/0,5 car on prend p=pmin pour

= 0,1138 	maximiser l’erreur.

= 11,38%

E = 85100 ± 9684 MPa

Δ/ = (Δε/ε  + Δε2/ε2)

= (1+1)/(72+73)+(1/22,7)

= 0,0578

= 5,78%

 = 0,312 ± 0,018

2 – Vérification du cercle de Mohr: état de double contrainte.

| Jauge n° | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur sans charge | 280 (1000) | 282 (1000) | 278 (1000) | -84 (100) | -84 (100) | -83 (100) | 15 (100) | 12 (100) | 13 (100) | 96 (100) | 96 (100) | 98 (100) | 185 (300) | 187 (300) | 188 (300) | 275 (1000) | 281 (1000) | 280 (1000) |
| Moy | 280 |  |  | -83,7 |  |  | 13,3 |  |  | 96,7 |  |  | 186,7 |  |  | 278,7 |  |  |
| Valeur avec charge | 235 (300) | 232 (300) | 231 (300) | -59 (100) | -57 (100) | -57 (100) | 105 (300) | 106 (300) | 105 (300) | 157 (300) | 158 (300) | 159 (300) | 200 (300) | 201 (300) | 200 (300) | 232 (300) | 230 (300) | 228 (300) |
| Moy | 232,7 |  |  | -57,7 |  |  | 105,3 |  |  | 158 |  |  | 200,3 |  |  | 230 |  |  |
| Différence | 47,3 |  |  | -26 |  |  | -92 |  |  | -61,3 |  |  | -13,6 |  |  | 48,7 |  |  |

(  ) : calibre utilisé pour la mesure des déformations

On ne supprime plus la charge axiale dans ce cas et donc on va voir apparaître la contrainte normale axiale L.

On doit alors tenir compte de :  L , H

Pour tracer le cercle de Mohr, on reporte les valeurs trouvées pour les jauges 1 et 2 (chargées) sur l’axe des abscisses. Elles correspondent aux déformations longitudinales et circonférentielles. On trace ensuite le cercle passant par le milieu  de ces deux points.

Soit pour les déformations principales :

Déformations longitudinales : I  = │2│ = 57,7 µm/m

Déformations circonférentielles :  II  = (1 + 6 )/2 = 231,35 µm/m

Grâce au cercle de Mohr, on va pouvoir déterminer simplement (par lecture graphique) les caractéristiques d’une déformation suivant une direction quelconque. Comme indiqué sur la figure du polycopié, il suffit de reporter le double de l’angle que l’on recherche, en , par rapport à un axe choisi.

Il faut tenir compte de l’axe choisi précédemment pour déterminer les angles des jauges pour s’orienter correctement sur le cercle. Dans notre cas, nous avons choisi comme référence l’axe longitudinal. Nous avons ainsi des angles de 30°, 45°, 60°. Il suffit enfin de lire la valeur de la déformation sur l’axe des abscisses.

Nous obtenons :

30 = 101,7 µm/m

45 = 145 µm/m

60 =188,3 µm/m

En comparant les valeurs obtenues avec le cercle de Mohr et celles obtenues expérimentalement, on peut calculer l’erreur (probablement due à la représentation graphique du cercle de Mohr), et ainsi vérifier la cohérence des résultats pour:

- 30° : 3,4%

- 45° : 8,2%

- 60° : 6%

Vérification analytique :

Nous allons maintenant effectuer une vérification analytique grâce aux formules données sur le polycopié : nous pourrons ainsi constater la cohérence des résultats par rapport aux valeurs expérimentales et par rapport aux valeurs obtenues avec le cercle de Mohr.

On a :

E = Emoyen = 84622 MPa

 = 0,315

l = x = (p.d)/(4e)  12 MPa

h = y = (p.d)/(2e)  24 MPa

εx = εII = (σh – σl . )/E = 238,9 µm/m

εy = εI = (l - h .  )/E = 52,5 µm/m

Grâce à  ces résultats, on peut maintenant déterminer les déformations pour des valeurs particulières de θ selon la formule :

εθ = 0,5(εI + εII) + 0,5 (εI – εII) . cos 2θ

Soit :

ε30 = 99,1 µm/m

ε45 = 145,7 µm/m

ε60 = 192,3 µm/m

Les mesures sont très proches de celles obtenues par le cercle de Mohr. Les erreurs sont respectivement de :

pour 30° : 5,9% 	pour 60° : 7,8% 	pour 90° : 4% .

Plusieurs causes à ces erreurs peuvent être citées :

- pour le cercle :l’épaisseur du trait de crayon (0,5 mm), l’approximation de la lecture (1 mm), l’imprécision du rapporteur (0,5 degré).

- pour les valeurs expérimentales : la précision pour les jauges est donnée dans le 1 ainsi que la précision du manomètre (une demi graduation : 0,05 MPa).

CONCLUSION :

Ce TP nous a donc permis de déterminer expérimentalement dans une première partie les deux grandeurs fondamentales utilisées en mécanique que sont le module d’Young et le coefficient de Poisson à partir de l’étude d’une enveloppe mince. Enfin dans la seconde partie,il nous a permis de mieux comprendre la nécessité et l’utilité du cercle de Mohr : c’est un très bon outil pour pouvoir déterminer les caractéristiques des déformations.