Appareil universel d’essai des poutres

- système isostatique

- Etape préliminaire

Afin de calculer le moment quadratique de la poutre, nous avons utilisé la formule suivante: I=b×h312 avec b: largeur et h épaisseur de la poutre.

Au cours du TP, nous avons mesuré:      b = 19 mm   et  h=5 mm, d'où

I = 197.92 mm4

Nous avons appliqué un effort F = 10N à une distance a = 700mm du point A , nous avons ensuite relevé à l’aide d’un comparateur les déformations de la poutre tous les 200mm ainsi qu’à gauche du point A, dans une zone où la poutre ne s’était pas déformée, ce afin de mesurer tan αA.

Puis nous avons comparé nos valeurs experimentales à celles calculées à l’aide des formules suivantes

- Pour x ∈ ] 0 ; a [ :

Y = Fbx  [x2 – (L2 – b2)] / (6EIL)

- Pour x ] a ; L [ :

Y = Fa(1000 – x) [(1000-x)2 – (L2 – a2)] / (6EIL)

Voici la courbe comparative flèche mesurée / flèche calculée , les valeurs se trouvent sur la feuille de résultat :

Erreur sur les mesures :

Elle est maximale  pour x = 600mm et vaut

e = (valeur mesurée – valeur calculée) / valeur calculée = 13.4 %

Ce qui est raisonnable, elle peut avoir des origines multiples :

- Positionnement et lecture sur le comparateur

- Positionnement de la charge et des appuis

- « Fatigue » du matériau de la poutre

Comparaison de tan αA :

Pour la mesure de tan αA, nous avons mesuré la flèche pour x = -100mm. La poutre ne se déformait pas dans cette zone, la mesure est donc bien le reflet de la rotation αA à l’origine de la zone déformée.

La rotation théorique aux appuis est donnée par l’expression :

tan αA = - Fab (L + b) / (6EIL)

l’erreur réalisée sur la mesure vaut e = 18.2 %

2)  Vérification de la loi de proportionnalité

On réalise plusieurs séries de mesures, en différents points de la poutre et ce en faisant croître la charge appliquée à celle-ci. Une fois arrivé à une charge de 10N, on refait les mesures en faisant décroître la charge et on vérifie que les valeurs sont bien les mêmes.

La courbe présentée ci dessous a été réalisée avec les valeurs moyennes des flèches montantes et descendantes puisque celles-ci étaient parfois bien éloignées.

Reste que la proportionnalité n’est pas exactement vérifiée, la faute à de multiplies sources d’erreurs déjà évoquées au-dessus. Il semble de plus qu’une de nos valeurs soit quelque peu erronée, il s’agit  celle relevée à la distance d = 800mm pour la charge F = 10N

  - Principe de superposition

Tour à tour, nous mesurons les déformations de la poutre, avec deux charges de 7N et 10N placées à des endroits différents sur celle-ci. Puis nous refaisons une série de mesure lorsque la poutre est chargée avec ces deux charges simultanément, dans les mêmes conditions que précédemment. Le principe de superposition prévoit alors que les déformations dans le troisième cas soient la somme des déformations obtenues lors des deux premiers cas. Voyons  maintenant ce qu’il en est à l’aide d’un graphique :

Le précédent diagramme a été réalisé à partir des mesures expérimentales faites pour le système 1 et le système 2. En effet les valeurs théoriques dans les cas 1 et 2, si on les sommait pour vérifier le théorème de superposition, donneraient des écarts encore plus importants car on cumulerait alors les sources d’erreur.

L’allure générale du diagramme nous permet cependant de conclure à la vérification du théorème de superposition.

- Système hyperstatique

Comme nous venons de vérifier le principe de superposition, nous allons l'utiliser pour résoudre ce problème. En effet, nous allons décomposer le système hyperstatique en deux systèmes plus simples. Nous pourrons alors déterminer les flèches au point B.

- Calcul de YB due à F :

la déformation YB a pour équation (d'après le cours):

YB(F) = (Fx²/6EI)*(x-3L)

= (2*500²/(6*210000*197.92))*(500-3000) ≈ -5.01 mm

- Calcul de YB due à RB :

YB (RB) = (-RB *((L/2)2)/6EI)*(L/2-3L/2)

= (RB *L3)/(24EI)   (1)

On peut maintenant appliquer le principe de superposition et écrire:

YB = YB(F) + YB(RB)

Or la condition que l’on a sur les déformations est YB = 0, puisque la liaison ponctuelle empêche tout déplacement du point B.

Donc YB (RB)= - YB (F)

= 5.01 mm

- =>  RBthe = 5.00 N

On trouve expérimentalement RB = 5.25 N       d’ où e = 5 %

On en déduit RA : RA + RB =F

RAexp = - 3.25 N        RAthe = - 3 N      d’ où  e = 8.33 %

On en déduit MA : MA + F.L- RB*L/2 = 0

MAexp = 625 N.mm        MAthe = 500 N.mm      d’ où  e = 25 %