TP 3  Analogie électrique

1 – Vérification de l’exemple traité dans le poly

F

G

L/2

L/2

On obtient les résultats suivants :

| Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vm en V | 0 | 0.29 | 0.58 | 0.88 | 1.17 | 1.47 | 1.17 | 0.88 | 0.58 | 0.29 | 0 |
| Cm.Vm | 0 | 0.49 | 0.98 | 1.49 | 1.98 | 2.48 | 1.98 | 1.49 | 0.98 | 0.49 | 0 |
| Mf théorie | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 |

| Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vf en V | 0 | 6.7 | 13.3 | 18.8 | 22.4 | 23.8 | 22.4 | 18.8 | 13.3 | 6.8 | 0.3 |
| Cf.Vf | 0 | 5.67 | 11.25 | 15.90 | 18.95 | 20.13 | 18.95 | 15.90 | 11.25 | 5.75 | 0.25 |
| y.E.IGz | 0 | 6.17 | 11.8 | 16.5 | 19.7 | 20.8 | 19.7 | 16.5 | 11.8 | 6.17 | 0 |

L’exemple est vérifié car l’on retrouve les mêmes résultats que ceux donnés dans le poly de T.P.

2 – Etude d’un système hyperstatique

Données du système

Coefficients d’analogie

| L | h | F | E.IGz | r | i | Rm | λ I | λ L | λ F | Cf | Cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 197Ω | 3mA | 98,5kΩ | 0,0985 | 197 | 0,003 | 846 | 1,69 |

Résultats de mesures

| i' | RB |
| --- | --- |
| 2,47mA | 0,82N |

Etude algébrique par le principe de superposition

1ère étape

F seule, Rb = 0

A

D

G

L/2

L/2

X Є ] 0 , L/2 [ :	T1 = - F/2		Mf1 = (F/2) X

Y1 = FX(X² - (3/4)L²)/(12 EI)

En B	YB(L/5) = FL/(60 EI)*(L²/25 - (3/4)L²)

= -71 FL3 /(6000 EI)

X Є ] L/2 , L [ :	T2 =  F/2		Mf2 = (F/2) (L-X)

A

B

D

L/5

4L/5

Y2 = -F(X3 - 3LX²+(9/4)L²X- L3/4) /(12 EI)

2ème étape

X Є ] 0 , L/5 [ :	T1 = 4 RB/5		Mf1 = -4 RBX/5

Y1 = -2RBX(X² - (9/25)L²)/(15 EI)

En B	YB(L/5) = 4RBL/(150 EI)*(L²/25 - (9/25)L²)

= 16 RBL3 /(1875 EI)

X Є ] L/5 , L [ :	T2 = - RB/5		Mf2 = - RB/5*(L-X)

Y2 = RB(X3 – 3LX² + (51/25)L²X-L3/25) /(30 EI)

En B	YB = RB/(30 EI)*(L3/125 - 3L3/25 + 51L3/125 – L3/25)

= 16 RBL3 /(1875 EI)= YB2

3ème étape

A

C

D

L/5

4L/5

X Є ] 0 , 4L/5 [ :	T1 = RC/5		Mf1 = -RCX/5

Y1 = -RCX/(30 EI)*(X² - (24/25)L²)

En B	YB (L/5) = RCL/(150 EI)*(L²/25 - (24/25)L²)

= 23RCL3 /(3750 EI)= YB3

X Є ] 4L/5 , L [ :	T2 = - 4RC/5		Mf2 = - 4RC(L-X)/5

Y2 = 2RC(X3 – 3LX² + (66/25)L²X-16L3/25) /(15 EI)

En B la déformation est nulle,ainsi : Ytot=YB1+YB2+YB3

Ytot en B:	Ytot = -71FL3/(6000EI) + 16 RBL3 /(1875 EI) + 23RCL3 /(3750 EI) = 0

= (-355 FL3 + 256 RBL3+ 184RCL3)/(30000EI) = 0

De par la symétrie du problème on voit que RB = RC	RB=RC= 355F/440

=	0,806 F

Moments de flexion théoriques

X Є ] 0 , L/5 [ :	Mf= FX/2 - 4 RB X/5 - RCX/5

= (F/2 - RB) X

X Є ] L/5 , L/2 [ :	Mf= FX/2 - RB (L-X)/5 - RCX/5

= FX/2 - RBL/5

X Є ] L/2 , 4L/5 [ :	Mf= F(L-X)/2 - RB (L-X)/5 - RCX/5

= -FX/2 + L(F/2 - RB/5)

X Є ] 4L/5 , L [ :	Mf= F(L-X)/2 - RB (L-X)/5 - 4RC(L-X)/5

= X(-F/2 + RB ) + L(F/2 - RB)

Déformations théoriques

X Є ] 0 , L/5 [ :

Y = FX(X²-3L²/4)/(12EI) – 2 RBX(X²-9L²/25)/(15EI) - RCX(X²-24L²/25)/(30EI)

EIY = Y = X3(F/12-RB/6) + X(-FL²/16+2RBL²/25)

X Є ] L/5 , L/2 [ :

Y = FX(X²-3L²/4)/(12EI) + RB(X3-3LX²+51L²X/25- L3/25)/(30EI) - RCX(X²-24L²/25)/(30EI)

EIY = Y = X3(F/12)-(LRB X²)/10+ X(-FL²/16+RBL²/10)- L3RB/750

X Є ] L/2 , 4L/5 [ :

Y = -F (X3-3LX²+9L²X/4-L3/4)/(12EI) + RB(X3-3LX²+51L²X/25- L3/25)/(30EI) - RCX(X²-24L²/25)/(30EI)

EIY = Y = -X3(F/12)+(FL/4-LRB/10)X²+ X(-3FL²/16+RBL²/10)+FL3/48-L3RB/750

X Є ] 4L/5 , L [ :

Y = -F (X3-3LX²+9L²X/4-L3/4)/(12EI) + RB(X3-3LX²+51L²X/25- L3/25)/(30EI) +2RC(X3-3LX²+66L²X/25-16L3/25)/(15EI)

EIY = Y = X3(-F/12+RB/6)+(FL/4-LRB/2)X²+ X(-3FL²/16+21RBL²/50)+FL3/48      -13L3RB/750

Comparaison des moments de flexion

| points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vm (V) | 0 | -0,182 | -0,49 | -0,065 | 0,231 | 0,531 | 0,231 | -0,065 | -0,49 | -0,182 | 0,08 |
| Cm.Vm | 0 | -0,308 | -0,828 | -0,11 | 0,3904 | 0,8974 | 0,3904 | -0,11 | -0,828 | -0,308 | 0,1352 |
| Mf théorique | 0 | -0,307 | -0,613 | -0,114 | 0,386 | 0,886 | 0,386 | -0,114 | -0,613 | -0,307 | 0 |

Comparaison des déformations

| points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vf (mV) | 0 | 0,1 | -0,2 | -1 | -1,9 | -2,3 | -1,8 | -1 | -0,2 | 0,1 | 0 |
| Cf.Vf | 0 | 0,084 | -0,169 | -0,846 | -1,607 | -1,946 | -1,523 | -0,846 | -0,169 | 0,084 | 0 |
| EIGz.Y | 0 | 0,153 | 0 | -0,633 | -1,379 | -1,739 | -1,379 | -0,633 | 0 | 0,153 | 0 |

CONCLUSION

Ce T.P nous a permis de mettre en évidence la modélisation de systèmes mécaniques simples par analogie électrique. On voit que cette méthode permet d’étudier grâce à de faibles infrastructures des systèmes mécaniques conséquents qu’il serait difficile d’étudier dans le cas réel. Enfin on a vérifié la validité du théorème de superposition à travers un système de poutres hyperstatique car les courbes expérimentales et théoriques concordent .

REMARQUES

- cette étude est valable pour une poutre de moment quadratique constant.

- Dans le cadre de notre étude et de l’utilisation du principe de superposition, nous avons choisi un découpage précis mais il existe plusieurs autres découpages possibles.