Conclusion

## Calcul de G par la méthode de la moyenne :

Tout d’abord nous allons préciser les valeurs de G trouvées par le calcul numérique (Cf tableau) :

|  | Avec 1 | Avec 2 |
| --- | --- | --- |
| Moyenne | 23617 MPa | 30433 MPa |
| Ecart Type | 1405 MPa | 3711 MPa |

Ces valeurs sont une moyenne des valeurs de G trouvées pour les dix positions mesurées lors de la déformation dans le domaine élastique. Elles sont proches de la valeur

trouvée dans les abaques (26 300 MPa).

## Calcul de G par la méthode de la pente :

Grâce à une autre méthode, nous avons pu déterminer d’autres valeurs de G. Nous avons tracé les courbes du couple (C) en fonction de l’angle (alpha 1 et 2). La pente des droites obtenues indiquent une valeur de G parasitée par les coefficient de la formules suivantes :

Pente lue = Ig × Gli ;

Nous obtenons :

| Angle | Pente | IG | li | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alpha 1 | 37 503 | 127.2 | 76 | 22 407 MPa |
| Alpha 2 | 67 337 | 127.2 | 50 | 26 469 MPa |

## Essai jusqu’à rupture :

La courbe allant jusqu’à la rupture nous montre que l’aluminium possède un fort pouvoir de plasticité. En effet le plateau correspondant à cette partie est très long. Le point de rupture est situé à plus de 2 tours de rotation, ce qui est très important et qui nous a beaucoup surpris. C’est donc un matériau très ductile.

L’aluminium est donc un matériau qui doit être utilisé lorsque le mécanisme ne nécessite pas une limite élastique très importante, mais une limite de plasticité plus grande.

Le principal autre avantage de ce matériau réside aussi évidemment dans sa faible masse volumique (2.7g/cm3).