FLAMBAGE DES POUTRES

On dit qu’il y a flambage quand, sous l’action d’un effort axial important, une poutre rectiligne de grande longueur fléchit. Nous allons lors de ce Tp mettre en évidence ce phénomène et vérifier l’influence de différents paramètres (type de liaison, longueur de voilement…) sur celui-ci.

- Détermination du module  E*I

Les caractéristiques de la poutre sont les suivantes :

- Largeur de la poutre : b = 20 mm

- Longueur de la poutre : l = 698 mm

- Epaisseur de la poutre : h = 3.2 mm

Ces valeurs nous permettent de calculer les moment quadratiques de la poutre, d’après la formule I = bh3 / 12. La poutre va fléchir perpendiculairement à sa plus petite dimension, soit dans notre cas l’axe X par rapport auquel le moment quadratique est le plus faible :

I = 20*3.23 / 12 = 54.6 mm4

L’éprouvette est soumise  à une flexion trois points sous l’effet d’une charge latérale. Nous avons relevé à l’aide d’un comparateur les valeurs maximales que prenait la flèche, ici au milieu de la poutre, en augmentant progressivement la charge appliquée. Nous traçons à partir de ces valeurs la courbe Charge Déplacement. Sur sa partie linéaire, qui correspond au domaine élastique, la flèche et la charge sont liées par la relation :

Ymax = δ = P *  (l3/ ( 48*E*I ) )

| P (N) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ (mm) | 0,3 | 0,5 | 0.75 | 1,1 | 1,4 | 1.65 | 2.1 | 2.65 | 3.0 | 3.5 | 5.8 |

Il s’agit d’une droite passant par l’origine et de pente l3/ ( 48*E*I ). Nous avons ensuite deux méthodes pour déterminer la valeur du produit E*I

- En procédant pour chaque couple ( P, δ ) à partir des valeurs expérimentales, nous pouvons déterminer autant de valeur E*I que nous avons fait de mesures. La valeur ci-dessous est la moyenne des valeurs calculées pour chaque point tandis que l’incertitude sur cette valeur est la moyenne des écarts entre la valeur pour chaque point et la valeur moyenne.

Nous trouvons  E*I =   13.204 106 ± N.mm2

E =  241758 ± 5000 MPa

- A partir de la courbe Charge Déplacement, dont on détermine graphiquement la pente. La valeur moyenne est donnée par la courbe de tendance tracée à l’aide d’Excel. Nous trouvons les valeurs extrêmes à partir des droites extrêmes, en s’appuyant sur les carrés d’incertitude. L’incertitude sur la flèche est liée à la lecture sur le comparateur, elle prend la valeur d’une demi graduation, soit Δδ =

Pour ce qui est de la charge, c’est plus le système d’application de la force (une ficelle s’appuyant sur une poulie) qui est à l’origine d’importantes variations dans les  mesures, ce à cause des frottements au niveau de la liaison citée plus haut. On ne peut pas réellement chiffrée cette erreur. Nous avons été amené lors du Tp à refaire la série de mesures à cause d’une mauvaise utilisation dudit système de charge qui nous donnait une valeur du module d’Young un peu élevée.

Nous trouvons 	E*Imoy =

Emoy =

E*Imin =

Emin =

E*Imax =

Emax =

- Détermination de la charge critique de flambement

Nous avons dans cette partie du Tp soumit la poutre à une double compression. Nous avons observé les déformations de la poutre : elles augmentaient tout d’abord en même temps que la charge, qui elle stagnait ensuite à une valeur. Au-delà de cette valeur, la poutre se déformait sans que l’on ait pu augmenter la charge. On appelle cette valeur la charge critique : la charge critique est propre à un profilé de caractéristiques données (section, matière) tant que la longueur de voilement reste constante. Dans notre cas, c’est la distance entre les appuis qui est restée constante tandis que l’on fait varier les liaisons aux extrémités de la poutre. Selon les articulations, l’allure de la déformée et donc la longueur de voilement changeaient :

  - Le cas le plus favorable au flambage est celui où la poutre est appuyée à ses deux extrémités, la longueur de voilement est alors égale à la longueur de la poutre.

  - Avec un encastrement à une de ses extrémités, on a alors une longueur de voilement inférieure, égale à 0.7 fois la longueur totale de la poutre.

  - Lorsque la poutre est encastrée à ses deux extrémités, la longueur de voilement est encore moindre, puisque étant égale à la moitié de la longueur totale.

Pcrit = ( л2*E*I ) / l2

La charge critique étant inversement proportionnelle au carré de la longueur de voilement. On retrouve donc logiquement entre les charges de flambage des différents essais le carré rapports existant entre les longueurs de voilement.

2.1	  Poutre simplement appuyée aux deux extrémités

On trouve comme valeur pour la charge nécessaire au flambage de la poutre :

P1 = 150 N, L1 longueur de voilement

2.2   Poutre appuyée et encastrée

On trouve comme valeur pour la charge nécessaire au flambage de la poutre :

P2 = 330 N, L2 longueur de voilement

D’après la formule donnant la charge critique on trouve P1 / P2 = 0.72 = 0.49 expérimentalement on trouve  P1 / P2 = 0.45

2.3   Poutre encastrée aux deux extrémités

On trouve comme valeur pour la charge nécessaire au flambage de la poutre :

P3 = 670 N, L3 longueur de voilement

D’après la formule donnant la charge critique on trouve P1 / P3 = 0.52 = 0.25 expérimentalement on trouve  P1 / P3 = 0.22

- Influence de la longueur sur la charge critique de flambement

Graphe à insérer avec valeurs théoriques en plus…

- Conclusion

Ce Tp fut pour nous l’occasion de voir concrètement en quoi consistait le flambage et pourquoi il était à l’origine de la ruine de nombreuse structures. En effet une fois que la poutre commence à flamber, nul besoin d’augmenter la charge pour voir augmenter les déformations qu’elle subit. Si dans un cas réel rien n’empêche les extrémités de la poutre de se rapprocher, alors le phénomène se poursuit jusqu’à la rupture de la poutre…

En ce qui concerne nos résultats expérimentaux et aux vues des erreurs commises par rapport aux valeurs théoriques, ils paraissent satisfaisants. Ceci est dû au protocole expérimental qui est assez efficace dans la deuxième partie de la manipulation. Car pour ce qui est de la détermination du module E*I, nous avons trouvé dans un premier temps une valeur trop élevée pour le module d’Young. En effet les frottements statiques de la corde sur la poulie jouait en faveur de la poutre, les déformations mesurées étaient alors moindre que ce qu’elles auraient due, non pas que la poutre fut extrêmement résistante, elle ne supportait en réalité pas la totalité de la charge.

Nous savons que augmenter la section d’une poutre fait qu’elle se déforme moins sous des sollicitations type compression/extension ou encore torsion. On remarque que le flambage intervient d’autant plus tôt que la poutre est longue, en effet le flambage est une flexion qui naît et croit avec les légères déformations qui apparaissent le long de la poutre. Ces déformations étant d’autant plus importantes que la poutre est longue, les moments de flexion augmentent parallèlement à ces déformations,  ce qui précipite le phénomène de flambage.