I. Mesure des déformations :

|  | Longitudinale | Transversale |
| --- | --- | --- |
| ## Valeur initiale | 5000 μm/m | 4016 μm/m |
| Valeur finale | 6156 μm/m | 4416 μm/m |
| différence | 1156 μm/m | 400 μm/m |

II. Calcul du coefficient de Poisson sans correction :

ν = 400/(X-5000)   = 400/(6156-5000)   ~ 0.346

III. Déformations corrigées :

En réalité, les jauges sont sensibles aux déformations suivant leur direction transversale. C’est pourquoi on va tenir compte de ces corrections, on aura ainsi une plus grande précision pour le coefficient de Poisson.

Deux méthodes vont être utilisées pour le calcul de cette correction.

- Méthode de l’abaque :

On obtient la déformation corrigée en déterminant graphiquement le facteur de correction C. On applique ensuite les formules.

Kt = 2.05%

εa = C. ε’a (nous verrons par la suite pourquoi il est inutile de faire ce calcul).

εt = C. ε’t

ε’t / ε’a = 1156/400	   ~ 0.346

On trouve C ~ 0.989

D’où    εa= 1143 μm/m                      εt= 396 μm/m

- Résolution analytique :

Nous obtenons, grâce aux formules, un système de deux équations à deux inconnues :

ε'a = (εa+Kt. εt)/(1-νo.Kt)           ε’t = (ε’t+Kt.εa)/(1-νo.Kt)

d’où :

εt = (1-νo.Kt) (ε’t-Kt.ε’a)/(1-Kt^2)              εa = (1-νo.Kt) (ε’a-Kt.ε’t)/(1-Kt^2)

Nous obtenons alors : ε a = 1140 μm/m               ε t = 374   μm/m

IV. Calcul du coefficient de Poisson corrigé :

ν = 0.328 (avec les valeurs de la méthode analytique).

V. Commentaires :

Nous pouvons observer que les déformations corrigées calculées sont cohérentes. Nous observons toutefois que la méthode la plus fiable est celle de la résolution analytique, en effet, elle ne rajoute pas d’erreur aux mesures effectuées, contrairement à l’abaque, qui amène des erreurs de lecture, des imprécisions de tracé. C’est pourquoi on a calculé le coefficient de Poisson corrigé par les valeurs provenant de la méthode analytique. On comprend alors l’importance d’avoir un coefficient de Poisson précis, étant donné son influence dans les calculs.

La correction sur la déformation longitudinale n’est pas nécessaire car les déformations transversales influent très peu sur la déformation longitudinale (les apports sont minimes par rapport à la longueur). D’ailleurs l’utilisation de l’abaque met en évidence une erreur de 1% pour la déformation longitudinale, contre 3% pour la déformation transversale.

I Coefficient de Poisson

Le but de cette première partie de TP est de trouver expérimentalement la valeur du coefficient de Poisson à l'aide de deux jauge : une transversale, et l'autre longitudinale par rapport à l'effort appliqué. Nous effectuerons deux calculs, le premier en effectuant une approximation, et le deuxième en effectuant une correction d'effet transversale. Nous expliquerons les raisons de cette correction par la suite.

- Première approximation

Dans un premier temps, nous avons réalisé un étalonnage de la balance ainsi que des facteurs de jauge. Comme indiqué dans l'énoncé du TP, nous avons fixé comme valeur initiale pour le facteur de jauge de la jauge longitudinale 5000 μm/m. Nous trouvons alors pour la jauge longitudinale une valeur initiale :  X0= 4090 μm/m. Nous avons ensuite appliqué une déformation de 400 μm/m au niveau de la jauge transversale. Le tableau ci-dessous regroupe les contraintes lues ainsi que les incertitudes. Il faut noter que nous avons pris pour incertitude 5 μm/m, correspondant a l'incertitude de lecture du compteur digital.

De plus, dans le cas d'un état de contrainte bi-axiale, nous avons, d'après une des équations de Hooke: σY=E(εx+νεy)1−ν²

Puisqu'il s'agit ici d'une flexion plane, nous avons :σy=0.

Alors, l'équation précédente nous donne : ν=−εyεx. Ainsi, nous avons, pour première approximation du coefficient de Poisson : ν=4001310=0.305. L'incertitude absolue de ce coefficient est égale a la somme des incertitudes absolues des déformations longitudinale et axiale. Nous obtenons donc :ν=0.305±0.013

Nous pouvons penser que ce résultat est cohérent étant donné qu'il est de l'ordre de grandeur du coefficient de Poisson de l'acier.

- effet transversal sur les jauges d'extensométrie

Il est nécessaire d'effectuer une correction d'effet transversal. En effet, les jauges sont surtout sensibles aux déformations suivant la direction des brins de leur grille, mais elles sont aussi légèrement sensibles aux déformations suivant leur direction transversale.

Nous avons : ΔRR=Jaεa+Jtεt, où ΔRRest la variation relative de résistance d'une jauge soumise à une déformation εa dans sa direction de déformation et εt dans une direction perpendiculaire. Nous obtenons les deux équations suivantes, où ε'a et ε't sont les déformations dans deux directions perpendiculaires, si les deux jauges ont mêmes caractéristiques:

ε'a=εa+ktεt1−ν0∗ktε't=εt+ktεa1−ν0∗kt

ktnous a été donné lors de la manipulation, et sa valeur est 0.400±0.002%.

Nous souhaitons a présent exprimer εaet εt en fonction de ε'a et ε't. Nous obtenons alors les équations suivantes:

εt=1−ν0∗kt1−kt²∗1−ktε'aε'tε'tεa=1−ν0∗kt1−kt²∗1−ktε'tε'aε'a

Les résultats corrigés sont donc: εt=394.28μmmεa=1308.27μmm

Cherchons a présent les incertitudes sur ces valeurs:

Δεtεt=Δν0ν0+4∗Δktkt+Δεaεa+2∗ΔεtεtΔεaεa=Δν0ν0+4∗Δktkt+2∗Δεaεa+Δεtεt

Nous obtenons alors: Δεtεt=12.03%

Δεaεa= 10.29%

Les résultats finaux sont donc: εt=394.28±47.44μmmεa=1308.27±134.63μmm

Le coefficient de Poisson corrigé est donc : ν=εtεa=0.3014±0.0673

Nous avons préféré ne pas utiliser le facteur de correction C obtenu par les courbes. En effet, étant donné nos résultat et l'échelle de cet abaque, son utilisation nous a semblé inappropriée. Le calcul littéral est bien plus précis. Nous pouvons noter que nos résultats sont cohérents : la modification n'est pas trop importante au niveau de la correction et nous semble logique.

Pour ce qui est des valeurs de εaet εt, nous pouvons noter que, en réalité, la correction sur la déformation longitudinale n'est pas nécessaire. En effet, le rapport entre la valeur corrigée et la valeur obtenue au préalable est de 99.9% pour ce qui est de la jauge longitudinale, et de 98.6% pour ce qui est de la jauge transversale. Ce résultat est naturel. En effet, les déformations transversales sont faibles, et gênent peu le résultat sur la jauge longitudinale. En revanche, la jauge transversale subit d'assez grandes déformations dans la direction perpendiculaire a ses brins.

II Module de Young

2 – Valeur de la charge donnant une contrainte de 100 MPa

P = σX.b.e26.L = 100.252.6,126.226

### P  =  69 N

3 – Tableau de mesures

Cf les annexes

4 – Calcul du module de Young

- Par la méthode des moyennes

On trouve un E moyen égal à 54 200 MPa.

Sachant que la valeur théorique du module d’ Young de l’alliage d’aluminium (duralumin :  AU4G) est d’environ 70 000 MPa, on obtient une erreur de 23%.

- Par la méthode graphique

On trouve une droite de pente : E =  55 000 MPa.

On obtient une erreur de 21 % par rapport à la valeur théorique.

Nos résultats sont cohérents. Cependant on obtient un pourcentage  d’erreur assez élevé par rapport à la valeur théorique du module d’Young. Ceci est peut–être dû à une mauvaise manipulation de la vis micrométrique.

Le but de cette manipulation est de trouver expérimentalement la valeur du module de Young noté E.

Dimensions de la poutre :

Longueur : 250mm (du point d’application de la charge au milieu de la poutre)

Largeur    : 25mm  Epaisseur : 6mm	Pour obtenir au niveau de la jauge une contrainte de 100MPa, il nous faut appliquer une force P=60N. Pour trouver cette valeur nous avons simplement réalisé une application numérique à partir de la formule : P=b∗e²*σx6∗L

On sait qu’une contrainte de 100MPa est relativement faible. Nous sommes alors sûrs de se trouver dans le domaine élastique. C’est pourquoi cette valeur de 60N est intéressante : nous prendrons soin de ne pas dépasser cette valeur, afin d’être sûrs de travailler en domaine élastique.

Nous avons par la suite réalisé une série de mesures. Nous avons fait particulièrement attention à utiliser la vis micrométrique afin de conserver la monotonie du chargement lors de la manipulation des poids. Le tableau suivant répertorie les différentes valeurs obtenues.

Pour la courbe, se référer au graphique en annexe.

Nous pouvons remarquer que les différents points de mesures s’alignent. Cela nous montre alors que le comportement est linéaire. En outre, les valeurs de la charge et de la décharge sont identiques, aux erreurs de manipulation et d’appareillage près. Nous nous situons donc dans la partie correspondant au comportement élastique.

Le coefficient directeur de la droite en question est : C=0.0637. Etant donné que les points sont TRES proches de la droite tracée, nous pouvons considérer que les incertitudes sont nulles.

On doit faire une régression linéaire pour trouver  d’une autre manière. La droite est de la forme Yi*=BXi+A. Il convient de trouver les valeurs de A et B qui permettent d’ajuster au mieux les valeurs Yi* calculées par ce polynôme en X=Xi avec les mesures expérimentales Yi. Ces coefficients rendent donc minimale la somme des carrées suivantes : S=f(A,B)=i=0n(Yi∗−Yi)²=i=0n(A+BXi−Yi)². Ainsi, A et B vérifient les deux équations suivantes :

i=0nXi(A+BXi−Yi)=0i=0n(A+BXi−Yi)=0

Il suffit alors de résoudre le système suivant : i=0121i=012Xii=012Xii=012Xi²AB=i=012Yii=012XiYi

Après calculs, nous obtenons : A=-3.32  et B= 0.0685

Nous pouvons constater que ces deux valeurs (C et B) du coefficient directeur est très proche. Donc, nous pouvons dire que le module de Young E≈0.0685(nous considérons en effet que la valeur obtenue par régression linéaire est plus précise).

ConclusionsCette expérience nous a permis de vérifier expérimentalement les résultats théoriques. En effet, nous retrouvons bien les différentes relations entre les différents paramètres des matériaux.