Concentration de contraintes

Ce TP nous a permis d’étudier les concentrations de contraintes et de déformations au voisinage de discontinuités sur des poutres (variation de section et trou) .

La jauge placée dans la section droite loin de la discontinuité (jauge 6) nous indique la valeur moyenne de la contrainte dans la poutre. On remarque que la moyenne calculée d’après les valeurs des 5 autres jauges est inférieure à celle indiquée par la jauge 6. Ceci est du au fait que l’on ne prend pas en compte dans ce calcul la valeur de la contrainte à la distance 0 de la discontinuité.

Pour le tableau de synthèse, nous avons approché nos résultats expérimentaux par une régression polynomiale de degré 2. Ceci nous permet d’extrapoler la valeur de contrainte à la distance 0 de la discontinuité.

On a donc : (z) = A + B*(R/Z)2 + C*(R/Z)4

On pose y = et X = (R/Z)2

On obtient y(X) = A + B*X + C*X2

On calcule 0 par : 0=A + B + C

Kt par : Kt = 0/6

 barre =  i/5   pour i allant de 1 à 5

 = 2R/b

Afin de trouver les distances des différentes jauges sur les poutres à partir des centres de contraintes, il faut les centres des déformations. Pour cela, on trace deux tangentes en deux points différents ; on trace leur perpendiculaire et leur intersection constitue le centre cherché.

Ayant le rayon, on peut calculer les distances des jauges par rapport au centre. Pour tracer la courbe, on prend une valeur adimensionnelle : Z / R.

On fera attention aux numéros des jauges : pour les deux poutres la n° 1 se trouve à proximité de la concentration de contrainte.