TP 2 Flambage des poutres

## Références de la poutre :

Matériau : acier E=200 000 MPa

Largeur de la poutre  b=20 mm

Longueur de la poutre l=600 mm

Epaisseur de la poutre h=3mm

# I/ Détermination du module E.I

#### 1)Poutre soumise à une charge latérale

Théoriquement, le module de Young d’un acier est de 200 000 Mpa.

Or, Le moment quadratique de la section droite de la poutre est donné par I=bh3/12

d’ où I= 20*33 /12

I=45 mm4

Le module E.I vaut donc 200 000* 45=9*106N.mm2

Expérimentalement, on soumet la poutre à une charge latérale et on mesure le déplacement à l’aide d’un comparateur. On obtient alors les valeurs ci-dessus :

| P (N) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ (mm) | 0.1 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 0.83 | 0.63 | 1.16 | 1.6 | 2.15 | 2.3 | 2.9 |

On trace le graph. charge-déplacement qui est une droite passant par l’origine dont l’équation est P= (48 E.I/L3) δ.

On trouve un coefficient directeur de 3 N/mm (cf. graph. 1)

D’où 48 E.I/L3= 3

E.I =3* 6003/48 =13.5*106 N.mm²

On en déduit donc que E= 13.5*106/45 = 300 000 Mpa

2) Détermination des incertitudes

On constate un écart entre la valeur du module EI théorique et expérimentale. Ceci-est dû à un certain nombre d’incertitudes.

Incertitude sur la mesure :

Pour chaque valeur relevée sur le comparateur s’ajoute un incertitude de lecture d’une demi-graduation. Or la graduation du comparateur est de 0.1 mm d’où l’incertitude de lecture de 0.05 mm par valeur relevée.

De plus, il faut tenir compte du temps. En effet, plus on attends, plus la poutre s’affaisse et on obtient alors une valeur de la déformation plus élevée.

En outre, ici on simplifie l’étude et on ne tient pas compte du poids propre de la poutre.

Ce phénomène risque fortement de fosser les valeurs.

###### Incertitude graphique

A partir de la courbe obtenue, on a construit grâce au logiciel Excel un courbe de tendance linéaire qui nous donne la droite par extrapolation ainsi que le coefficient directeur correpondant. Mais ce n’est qu’une approximation. Elle inclut par conséquence des incertitudes.

Vu le nombre d’incertitudes relatives à cette mesure, nous prendrons pour la suite du TP les valeurs théoriques du module EI qui nous paraissant plus correctes.

# II/ Détermination de la charge critique de flambement. Influence des conditions aux limites

On soumet maintenant la poutre à une double compression sous l’effet d’une charge longitudinale et on relève le déplacement engendré au milieu de la poutre jusqu’à atteindre la charge critique.

Cette manipulation sera effectuée pour différents cas de figures.

- Poutre simplement appuyée aux deux extrémités

| P (N) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | ##### Pc=195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ (mm) | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,15 | 1,9 | 2,6 | 3,86 | 5,5 | 10 |

D’après la théorie d’Euler, la charge critique est donnée par la relation suivante Pc =π² E.I /L².

Pour une poutre parfaitement articulée aux extrémités, la longueur libre de voilement L=l la longueur de la poutre c’est-à-dire 600mm..

Pc=(2 EI)/ l²

Pc=(2*9.106)/600²

La valeur théorique de la charge critique est de Pc=246.7 N

- Poutre appuyée d’un côté et encastrée de l’autre

| P (N) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ (mm) | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,21 | 0,29 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
|  | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 360 | 380 | 390 | 400 | 410 |
|  | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 2,15 | 2,82 | 3,25 | 3,6 | 4,15 |
|  | 420 | 430 | 440 | #### Pc=445 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,65 | 5,65 | 7,15 | 9,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

On calcul la valeur théorique de la charge critique grâce à la relation d'Euler.

Dans le cas de la poutre libre à une extrémité et encastrée à l'autre, la longueur libre de voilement L=0.7l.

Pc=(2 EI)/ (0.7 l)²

Pc=(2*9.106)/(0.7*600)²

La charge critique théorique est de Pc=503.6N

- Poutre encastrée aux deux extrémités

| P (N) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 420 | 440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ(mm) | 0,05 | 0,13 | 0,2 | 0,3 | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,83 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,45 |
|  |  | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 |
|  |  | 1,55 | 1,68 | 1,82 | 1,95 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,75 | 2,91 | 3,15 | 3,42 |
|  | 680 | 700 | 720 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
|  | 3,76 | 4,18 | 4,45 | 5,02 | 5,38 | 5,63 | 6,15 | 6,5 | 7 | 8 | 8,42 | 8,95 |
|  | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | ### Pc=925 |  |
|  | 9,72 | 10,4 | 11,11 | 11,85 | 12,78 | 14,11 | 15,51 | 17,08 | 18,15 | 19,1 |  |  |

La relation d'Euler nous donne Pc =π² E.I /L².

Dans le cas de la poutre libre à une extrémité et encastrée à l'autre, la longueur libre de voilement L=0.5l.

Pc=(2 EI)/ (0.5 l)²

Pc=(2*9.106)/(0.5*600)²

La charge critique théorique est alors de Pc=986.9N

Commentaires:

Plus la poutre est encastrée plus la charge critique augmente.

Lorsque la poutre est encastrée elle rompt moins vite mais elle se déforme plus.

Comparaison des valeurs théoriques et expérimentales des charges critiques Pc:

On constate dans chacun des trois cas un écart entre la valeur théorique et expérimentale

Ceci est du à la lecture sur le comparateur.

Le choix du moment où on lit Pc est très incertain car on attends le moment où la flèche se met à augmenter très vite à charge constante. Ceci crée une grande incertitude sur la charge critique expérimentale.

Cependant, on peut dire que l’ordre de grandeur est le même : il est de 200N pour le premier de 500 pour le second cas et de 900 N pour le dernier.

Ce graphe nous montre que plus la poutre est encastrée plus elle peut supporter l’effort en durée et en intensité.

# III/ Influence de la longueur sur la charge critique de flambement

Remarque : Il ne faut pas oublier de positionner le comparateur au milieu de la poutre à chaque mesure.

| Pc (N) | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l (mm) | 750 | 700 | 650 | 625 | 600 | 550 |

On constate que plus la longueur de la poutre est grande et plus la charge critique diminue. Cela signifie que les longues poutres flambent plus rapidement que les petites.

On peut donc dire que le flambage dépend de la nature du matériau ainsi que des dimensions de la poutre.

# IV/ Conclusion générale

Ce TP nous a permis de mettre en évidence le phénomène de flambage des poutres.

On en déduit que lorsqu'une poutre est soumise à des efforts, il faut la dimensionner également en fonction du flambage qui est une cause courante de rupture.