Coefficient de poisson

### Mesure des déformations

### Calculer  sans effectuer de correction

ν = 400X−5000

ici X = 6410m/m

d’où  = 0.284

### Déformation corrigées

εt=(1−ν0.kt)(εt'−kt.εa')(1−kt2)εa=(1−ν0.kt)(εa'−kt.εt')(1−kt2)

Avec kt= 0.004

Ce qui nous fait :

εt = 393.9  μm/m

εa = 1406.8 µm/m

d’où le coefficient de Poisson corrigé est :

v = εt / εa

d’où v =  0.280

##### On a donc une erreur de moins de 2% entre le coefficient de poisson mesuré et le coefficient de poisson corrigé.

##### Calcul du module de Young

- Dimensions de la poutre

Longueur = 22.322 cm

#### Largeur = 2.51 cm

#### Epaisseur = 0.622 cm

Ces dimensions sont mesurées au pied à coulisse.

- Valeur de la charge donnant une contrainte de 100Mpa

P=σxbe²6L

d’où 	P = 72.51 N

- Tableau de mesure

| Mesure n° | Charge (N) | ε µm/m | σ (MPa) | ε µm/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 5 | 136 | 6.90 | 152 |
| 2 | 10 | 269 | 13.79 | 286 |
| 3 | 15 | 400 | 20.69 | 422 |
| 4 | 20 | 532 | 27.58 | 554 |
| 5 | 25 | 661 | 34.48 | 698 |
| 6 | 30 | 799 | 41.38 | 809 |
| 7 | 35 | 846 | 48.27 | 938 |
| 8 | 40 | 1061 | 55.17 | 1068 |
| 9 | 45 | 1198 | 62.06 | 1198 |
| 10 | 50 | 1330 | 68.96 | 1330 |
| 11 | 55 | 1464 | 75.86 | 1464 |

On relève ici deux séries de déformations : la série de valeurs à charge croissante (à gauche) et à charge décroissante (à droite).

- Calcul du module de YOUNG

Par régression, on obtient une valeur de E = 52185,81MPa

Or Eth=69000 Mpa, ce qui fait une erreur de 24%

Cependant, la linéarité de nos résultats nous permettent de dire que l’erreur viendrait d’un mauvais étalonnage des instruments de mesure ou du fait que le matériau utilisé ne soit pas de l’aluminium.

Conclusions

La faible différence entre le coef. De POISSON théorique et le coef. de POISSON réel nous permet de nous assurer de la qualité de nos mesures.

En revanche l’erreur sur le module de YOUNG nous fait douter des conditions de mesure.

Ce TP est intéressant car il permet de nous sensibiliser à l’importance de l’étalonnage et de la précision des mesures. Il nous permet aussi de voir que si des mesures nous permettent d’obtenir des résultats, la précision de celles-ci n’est pas la garantie de la fiabilité des résultats.