## Conclusion

On dit qu’il y a flambage quand, sous l’action d’un effort axial important, une poutre rectiligne de grande longueur fléchit. Nous souhaitons au cours de ce TP, comprendre et identifier ce phénomène.

Détermination du couple E.I

Nous déterminons tout d’abord le couple E.I et nous en déduisons le module d’Young E (sachant que le moment quadratique ne dépend que des caractéristiques géométriques de la poutre). Les résultats expérimentaux se trouvent sur la feuille Excel ci-jointe. Une formule lie E à P et à la flèche. Il est donc possible de calculer le module d’Young correspondant à chacun des couples P et . Il est toutefois plus précis (nous l’avons remarqué lors des autres TP) de tracer la meilleure droite passant au plus près des les couples de mesure. On effectue ainsi une extrapolation linéaire.

A l’aide de cette méthode, nous obtenons :

E= 162405 Mpa

alors que la valeur théorique est de 210 000. Ceci nous permet de calculer l’erreur qui est de 22.7%. Ceci est acceptable.

Détermination de la charge critique de flambement

Influence des conditions limites

Les résultats expérimentaux se trouvent sur la feuille Excel ci-jointe.

A partir d’une certaine charge, nous notons un plateau sur la courbe

P = f(). Cette valeur est la charge critique de flambement. Nous notons également une relative linéarité en P et . Ceci est tout à fait normal car nous nous situons dans la zone élastique du matériau.

Que la poutre soit simple appuyée aux deux extrémités, ou bien encastrée, ce plateau est toujours visible, toutefois nous remarquons que les erreurs entre Pc mesurée et Pcthéorique est de plus en plus faible. Dans trois cas distincts, l’erreur est inférieure à 30 %. Nous pouvons donc conclure que la théorie est très proche de la réalité ainsi que l’expérience s’est bien déroulée.

Influence de la longueur de la poutre

Les résultats expérimentaux se trouvent sur la feuille Excel ci-jointe.

Dans ce cas aussi l’erreur n’est que de 14 %. Nous notons aussi que chacun des points se trouve très proche de la courbe de tendance. Nous ne pouvons donc pas dire qu’il existe une longueur de poutre particulière pour laquelle la mesure de Pc est la plus fiable.

Mais ce que l’on constate c’est que plus la barre est longue et moins nous avons besoin de monter  en charge pour atteindre le flambage. Pour expliquer cela il faut dire comment se crée le flambage : les poutres ne sont jamais parfaitement rectiligne et c’est écart qui va créer  un moment est donc un phénomène de flambage. C’est pour cela que plus la barre est longue et plus il y a de déformations initial et donc le flambage est plus « facile ».