1 – Système isostatique

Afin de calculer le moment quadratique de la poutre, nous avons utilisé la formule suivante: I=b×h312 avec b: largeur et h épaisseur de la poutre.

Au cours du TP, nous avons mesuré:      b = 19,3 mm   et  h=6,5 mm, d'où:

I = 441,7 mm4.

Calcul d'incertitude sur I:

Les erreurs de calcul sont dues aux mesures de b et h. Les deux mesures ont été effectuées à l'aide d'un pied à coulisse dont la précision allait jusqu'au dixième de millimètre d'où: Δb=Δh=0,05mm.

Si on applique la méthode des logarithmiques, on obtient l'expression:

lnI=lnb+3lnh−ln12

soit en dérivant et en passant aux incertidudes:    ΔII=Δbb+3Δhh

Par suite, on trouve:                  I = (441,7±11,3) mm4.

Afin de mesurer la rotation de la poutre sur l'appui A, nous avons soumis la poutre à une force de 10N à une distance a = 0,7 m du point A. Nous avons relevé les flèches sans charge et sous charge de la poutre. Nous pouvons alors dresser le tableau suivant:

| x(mm) | -100 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f 0 (sans charge) | 0.6 | 0 | -1.1 | -4.2 | -4 | -1.1 | 0 |
| f (10 N) | 1.1 | 0 | -2.3 | -8.7 | -8.6 | -2.4 | 0 |
| flèche mesurée (mm) | 0.5 | 0 | -1.2 | -4.5 | -4.6 | -1.3 | 0 |
| flèche calculée(mm) | 0.49 | 0 | -0.94 | -1.62 | -1.78 | -1.16 | 0.39 |

Si on trace sous Excel la flèche en fonction de la distance x, on obtient une représentation de la déformée de la poutre comme ci-dessous:

Ainsi, nous avons pu déterminer expérimentalement la valeur de l'angle αA, angle formé par la déformée de la poutre avec l'horizontale (forme initiale de la poutre).

Les caractéristiques du montage modifient théoriquement peu la linéarité de la pente pour les x négatifs (on voit bien que la déformée n'est pas linéaire pour les x positifs). On se servira donc de la valeur relevée pour x = -100 mm, soit:

flèche mesurée:  (f-f0) = 0,5 mm  d'où:  tan αA(expérience) = - 0,005.

Le polycopié de TP nous fournit une formule afin de calculer la valeur de la tangente:

tanαA=−F×a×b6×E×I×L(L+b).

rq: ici b n'est pas la largeur de la poutre mais la distance entre le point C et le point B!!!

La poutre dont nous nous sommes servis pour l'expérimentation était en acier. On peut ainsi se servir du module d'Young de l'acier pour effectuer les calculs:

E=210000 MPa.

De plus: a = 0,7 m ; b = 0,3 m ; F = 10 N ; L = 1000 mm ; I = 441,7mm4.

Si nous faisons l'application numérique, on trouve alors:

tan αA(calcul) = - 0,0049.

Si on compare les résultats obtenus expérimentalement (cf. tableau ligne "flèche mesurée") avec ceux obtenus par le calcul (cf. tableau ligne "flèche calculée"), on remarque que l'évolution de la flèche est identique dans les deux cas, ce qui est très facilement observable sur le graphe représentant la déformée dans les deux cas.

De plus, les valeurs des flèches sont du même ordre de grandeur.

Toutefois, on remarque que les valeurs par le calcul sont légèrement inférieures à celles obtenues par l'expérience. Nous voyons deux raisons à ce léger écart:

- le(s) comparateur(s) utilisé(s) effectue(nt) un faible effort sur la poutre qui, dans un permier temps peut paraître négligeable, mais qui finalement ne l'est peut-être pas;

- les équations établies théoriquement ne prennent pas en compte le temps. En effet, il n'est pas impossible que la déformation évolue au cours du temps. On observe une déformation (la plus importante) pratiquement instatanément après la disposition des masses au point C. Ensuite, la poutre se déforme toujours mais plus lentement. Ainsi, nos mesures ne pouvant pas être effectuées instantanément, nous trouvons des valeurs de flèche légèrement supérieures à celles du calcul.

Malgré cet écart, nous pouvons dire que l'expérimentation vérifie bien les équations mises en place par la théorie. Les deux méthodes sont valables.

rq: Si on trace la courbe de tendance de la déformée expérimentale de la poutre, on obtient l'équation: y = 4.10-9 x3 + 3.10-6 x2 - 0.0063 x    avec un coefficient de corrélation de: R2=0.9903.

On remarque alors que l'équation est d'une forme équivalente à celle donnée dans le polycopié:

y=F×b×x6×E×I×L×x²−(L²−b²)      pour x∈]0;a[.

On remarque effectivment que jusqu'à x=700mm, la courbe de tendance est très proche de la courbe expérimentale puis s'en écarte un peu plus après.

De plus, on observe: F×b6×E×I×L=5,39.10−9 ce qui est proche de: 4.10-9.

Aussi: F×b6×E×I×L×(L²−b²)=0,0049  proche de :0,0063.

Vérification de la loi de proportionnalité:

Nous allons tenter de montrer qu'en un point donné, les flèches sont proportionnelles aux charges.

Afin de vérifier la loi de proportionnalité, nous avons mesuré l'évolution de la flèche en divers points de la poutre sollicitée par des charges de 0, 2, 5, 7 et 10N. Nous avons procédé en chargeant puis en déchargeant la poutre.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci dessous:

| x (mm) | 0 |  | 200 |  | 400 |  | 600 |  | 800 |  | 1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| charge | Ch | Dé | Ch | Dé | Ch | Dé | Ch | Dé | Ch | Dé | Ch | Dé |
| 0 N | 0 | 0 | -1,1 | -1,1 | -1,5 | -1,5 | -1,4 | -1,5 | -1,1 | -1,1 | 0 | 0 |
| 2 N | 0 | 0 | -1,35 | -1,35 | -1,9 | -2 | -1,8 | -1,9 | -1,4 | -1,4 | 0 | 0 |
| 5 N | 0 | 0 | -1,7 | -1,7 | -2,5 | -2,5 | -2,4 | -2,4 | -1,8 | -1.8 | 0 | 0 |
| 7 N | 0 | 0 | -1,9 | -1,9 | -2,9 | -2,9 | -2,8 | -2,8 | -2,05 | -2,05 | 0 | 0 |
| 10 N | 0 |  | -2,2 |  | -3,5 |  | -3,5 |  | -2,5 |  | 0 |  |

On remarque que les valeurs des flèches sont identiques (ou alors très proches) dans le cas de la charge ou de la décharge. C'est pourquoi, nous n'utiliserons que la charge dans la suite de nos observations tout en sachant que les mêmes observations seraient possibles en considérant la décharge.

Si on trace l'évolution des flèches en fonction de la charge en un point donné, on obtient les courbes suivantes:

Sur ce graphe, on constate facilement qu'en un point donné, les flèches sont proportionnelles aux charges. En effet, les doites obtenues sont de la forme: y=kF+c (k<0). On vient donc de vérifier le principe de proportionnalité.

Principe de superposition:

Afin de vérifier ce principe, nous allons mettre en place trois systèmes: le premier se compose d'un poids de 7N disposé à 300mm du point B ; dans le deuxième cas, nous disposerpns une masse de 1kg à 300mm de A ; enfin, le dernier montagesera une combinaison des deux précédents puisque la poutre sera soumise simultanément aux deux efforts.

Dans chacun des cas, nous reléverons les flèches en divers points de la poutre.

A partir des tableaux de valeur, noius pouvons présenter le graphique suivant:

Ainsi, en superposant les valeurs des flèches du système1 et celles du sytème2, on remarque qu'on obtient pratiquement les mêmes valeurs que pour le système3 qui est la combinaisons des deux précédents. Les légers écarts (très faibles!!) sont dus aux erreurs de manipulation.

Le principe de superposition est donc vérifié.

Dans notre cas, le principe de superposition n'est pas très pertinent car l'étude du système3 aurait été possible directement. Cependant, on se rend compte de l'utilité de ce principe dans le cas de systèmes plus complexes ou si l'on manque de moyen.

En effet, si nous n'avions pas assez de masses pour effectuer les forces de 10N et 7N (seulement 10 masses de 1kg par exemple), nous pourrions utiliser le principe de superposition pour connaître la déformation  du système soumis à deux forces de 10N et 7N en étudiant deux systèmes intermédiaires.

Les valeurs expérimentales sont toujours cohérentes avec les valeurs théoriques. Il esiste oujours quelques écarts dûs aux erreurs de manipulaion et à l'imperfection (usure,…) du matériel de mesure.

2 – Système Hyperstatique

La poutre va désormais être fixée au bâti grâce à un dispositif de serrage de telle façon que la liaison puisse être considérée comme un encastrement.

En procédant de cette manière, nous nous mettons dans le cas d'un système hyperstatique.

En effet, nous nous trouvons dans le cas d'un problème plan. Nous ne pourrons donc écrire que 3 équations utiles (2 de forces et 1 de moment) à la résolution du système.

La liaison encastrement  en A  introduit trois inconnues (deux de force et un moment) et la liaison ponctuelle en B une inconnue (de force).

Il y a donc 4 inconnues pour 3 équations. Le système est donc bien hyperstatique d'ordre 1.

On va donc tenter de déterminerune équation supplémentaire afin de pouvoir résoudre ce système.

Théorie :

B

C

F  (2N)

YB=RB

XA

YA

MA

A

Si on écrit le PFS pour le système proposé, on a:

XA=0YA+YB−F=0

Comme nous venons de vérifier le principe de superposition, nous allons l'utiliser pour résoudre ce problème.

En effet, nous allons décomposer le sytème hyperstatique en deux systèmes plus simples. Nous pourrons alors déterminer les flèches au point B.

- Dans un premier temps, nous allons considérer le système représenté ci-dessous:

C

A

B

F  (2N)

AC=L

Dans ce cas, la déformation yB a pour équation (d'après le cours):

yB(F)=F×x²6×E×I×(x−3L)

Si on applique à notre cas, on a: x=L2=500mm et F = 2N, d'où:    yB(F) = -2.246mm.

- Considérons maintenant le cas où la poutre n'est soumise qu'à la force RB due à la ponctuelle:

C

A

B

RB

Dans cette situation, le cours nous donne la formule suivante:

yB(RB)=−RB×x²6×E×I×(x−3L2)

On peut maintenant appliquer le principe de superposition et écrire:

yB = yB(F) + yB(RB)

Or la condition que l’on a sur les déformations est yB = 0, puisque la liaison ponctuelle empêche tout déplacement du point B.

Par suite:     RB=52F=5 N.

Expérimentation:

En réalisant le montage représenté dans le polycopié, nous avons relevé en B une résultante RB dont la valeur est de:         RB = 4,65N.

On remarque ici que la valeur expérimentale est relativement proche de la valeur théorique.

Nous allons désormais déterminer MA et  {RA grâce au équations obtenues avec le PFS:

RB=YB⇒XA=0YA+YB−F=0

Si on rassemble les valeurs dans le tableau récapitulatif suivant:

|  | Théorie | Expérience |
| --- | --- | --- |
| RB (N) | 5 | 4,65 |
| XA (N) | 0 | 0 |
| YA (N) | -3 | -2.65 |
| MA (N.mm) | -500 | -325 |

Nous remarquons donc que les résultats expérimentaux et théoriques sont pratiquement équivalents. Il faut tout de même faire attention pour le couple car les erreurs sont amplifiées par les dimensions.

On remarque que les valeurs expérimentales sont quelque peu inférieures aux valeurs théoriques ce qui est certainement dû à la "fatigue" du matériel utilisé.

Cette dernière étude nous a permis de voir l'utilité du principe de superposition.