VERIFICATION DU PRINCIPE DE SUPERPOSITION :

Après application le principe de superposition, on remarque que la flèche mesurée est quasiment égale à la somme des flèches obtenues séparément par les systèmes [1] et [2]. Le principe de superposition est donc vérifié. Nous avons fait attention de bien « faire le zéro » avec les deux supports de masses dès le début. De plus nous avons remarqué que les comparateurs appliquaient une force non négligeable sur le système, c’est pourquoi nous n’en avons utilisé qu’un seul à la fois, afin de ne pas fausser les mesures. Nous avons aussi essayé de ne pas déplacé la barre ni les masses lors des manipulations, ce qui n’est pas évident puisqu’elles ne sont pas fixées.

ETUDE DU SYSTEME ISOSTATIQUE :

. Moment quadratique : la règle en acier n’avait pas les mêmes dimensions que ce qui était indiqué sur le poly., ce qui ne change pas le module d’Young, mais ce qui change le moment quadratique : l’épaisseur était de 4.8 mm.

# I = (bh^3)/12

≈ 175 mm4

. mesure de tan α (rapport de la flèche par l’abscisse) : on effectue les relevés pour x=.100mm, car les caractéristiques du montage modifient théoriquement peu la linéarité de la pente pour les x négatifs.

tan αA mesurée =   -0.0135

tan αA calculée =    -0.0109

CALCUL DES FLECHES ET VERIFICATION DE LA PROPORTIONNALITE :

Pour x є ] 0 ;a [  y = (Fbx/6EIL)*(x^2-(L^2-b^2))

Pour x є ] a ;L [  y = (-Fa/6EIL)*(x^3-3Lx^2+(2L^2+a^2)x-La^2)

Cf tableau.

On peut remarquer que pour un x constant, on a proportionnalité entre flèches et charges dans les formules : y = kF. Le rapport charge/flèche reste quasiment constant entre le charge et la décharge. On remarquera par ailleurs dans le tableau de valeurs que la flèche à 5N est bien la moitié de la flèche à 10N.

On constate donc bien la proportionnalité entre flèche et charge appliquée pour un x donné.

PRINCIPE DE SUPERPOSITION :

Théorie :

On va superposer deux systèmes : les premier sera composé de l’encastrement et de F , le deuxième de l’encastrement et de Rb.  Une fois que l’on aura Rb, il sera aisé de trouver Ra car Ra+Rb = F (le sens de Ra étant arbitrairement choisi vers le haut) et Ma car Ma + F.L-(Rb.L)/2 = 0.

On se reportera au poly. Pour trouver les formules générales des déformées de ces systèmes.

. Calcul de Yb due à F :

Yb(F) = (Fx^2/6EI)*(x-3L)

= (2*500^2/(6*210000*175))*(500-3000)           ≈ -5.67 mm

. Calcul de Yb due à Rb :

Yb(Rb) = (-Rb*((L/2)^2)/6EI)*(L/2-3L/2)	  = (Rb*L^3)/(24EI)

Or la condition que l’on a sur les déformées est Yb = 0

Yb total = Yb(F) + Yb(Rb) = 0

Donc Yb(Rb)= -Yb(F)		= 5.67 mm

On peut donc maintenant en déduire Rb :

Rb = 24EIYb(Rb)/(L^3)      ≈  5 N

On en déduit Ra : Ra+Rb=F

Ra=-3N

On en déduit Ma : Ma + F.L-Rb.L/2 = 0

Ma=500N.m

Pratique : cf annexes

Pour toutes les mesures, il existe une incertitude sur la lecture des valeurs sur les comparateurs, « un peu fatigués », et sur la lecture des distances, soit une erreur possible estimée à environ 2mm.