DEGRANDI Elise								le 05/12/2002

GUERRA Anne-Sophie

VU Amine

## Compte rendu de TP MQ01

# FLAMBAGE DES POUTRES

### Introduction

L’objectif de ce TP est de mettre en évidence le flambage d’une poutre. On dit qu’il y a flambage quand, sous l’action d’un effort axial important, une poutre rectiligne de grande longueur fléchit. Par conséquent, et afin d’éviter ce phénomène, on détermine une charge critique à ne pas dépasser. On remarque, de plus, que la flexion se produit dans le plan où la résistance en flexion est minimale. C’est pourquoi, dans une première étude, nous allons déterminer le module « E.I » en soumettant  une éprouvette à une flexion sous l’effet d’une charge latérale. Puis, nous déterminerons la charge critique de flambement pour différentes charges. Enfin, nous verrons l’influence de la longueur de l’éprouvette sur la charge critique.

Le matériau de l’éprouvette utilisée est un acier.

Caractéristiques de l’éprouvette :

| Largeur de la poutre b | Longueur de la poutre l | Epaisseur de la poutre h |
| --- | --- | --- |
| 20 mm | 700 mm | 3 mm |

I. Détermination du module « E.I »

On soumet l’éprouvette à une flexion sous l’effet d’une charge latérale. On relève alors, grâce à un comparateur la flèche de la poutre suivant différentes charges :

| P (en N) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en mm) | -0,2 | -0,5 | -1 | -1,05 | -1,1 | -1,5 | -1,9 | -2,3 | -2,85 | -3,3 | -5 |
| P/en N/mm) | -2,5 | -2 | -1,5 | -1,9 | -2,27 | -2 | -2,11 | -2,17 | -2,11 | -2,12 | -2 |

On obtient donc comme coefficient directeur de la pente –2,0574.

Or on nous donne : P=48E.Il3δ donc 48E.Il3=2,0574

Par conséquent  E.I = 14701837,5 N.mm5

De plus, I=bh312 d’où I = 45 mm4

Donc, on trouve E = 326707,5 Mpa

En théorie, le module d’élasticité E d’un acier est de 210000MPa.

| Calcul des incertitudes : Valeurs | Incertitudes |
| --- | --- |
| Δb (en mm) | 0,01 |
| Δh (en mm) | 0,01 |
| Δl (en mm) | 0,1 |
| Δ (en mm) | 0,05 |

Or on a :ΔII=Δbb×3Δhh

D’où : ΔI = 2,25.10-4 mm4

# II. 2 Détermination de la charge critique de flambement

Dans tous les cas, la charge critique d’Euler sera PC=π2EIL2 mais la longueur L, longueur libre de voilement, varie selon les types de liaisons.

- L’éprouvette est simplement appuyée

On a L= 700 mm donc Pc= 296,13N

Expérimentalement, on trouve Pc= 135 N.

| Poutre appuyée aux deux extrémités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (en N) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 135 | 135 |
|  (en mm) | 0 | -0,1 | -0,4 | -0,8 | -1,5 | -2,4 | -6,4 | -10,7 | -13,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pcr |  |  |

b)   La poutre est encastrée d’un côté et appuyée de l’autre

Dans ce cas, la longueur libre de voilement est L= 490 mm, la charge critique d’Euler est Pc=

Nos mesures nous donne Pc= 320 N

| Poutre encastrée et appuyée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (en N) | 20 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|  (en mm) | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,65 | -0,8 | -1,1 | -1,3 |
| P (en N) | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 320 |  |
|  (en mm) | -1,65 | -2,15 | -2,8 | -4,2 | -7,7 | -13 | -19,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pcr |  |  |

- La poutre est encastrée aux deux extrémités

Pour cette dernière situation, on a L= 350 N, ce qui correspond à une charge critique d’Euler de Pc=

Nous avons trouver pour une poutre encastré aux deux extrémités : Pc= 670 N

| Poutre encastré aux deux extrémités |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (en N) | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 |
|  (en mm) | -0,1 | -0,25 | -0,5 | -0,9 | -1,2 | -1,7 |
| P (en N) | 550 | 600 | 650 | 670 | 670 |  |
|  (en mm) | -2,5 | -4 | -8,2 | -13,4 | -15,9 |  |
|  |  |  |  | Pcr |  |  |