CONCENTRATION DE CONTRAINTES

1.  Objectifs de ce Tp

L’objectif de ce TP est d’observer les concentrations de contraintes et de déformations au voisinage des discontinuités d’une poutre fléchie afin de déterminer approximativement une valeur du coefficient de concentration de contraintes Kt.

# 2.  Etude de la poutre trouée

La poutre de longueur L et de largeur b=50mm comporte un trou cylindrique de rayon R=5mm. Encastrée à une extrémité, elle est soumise à une charge à l’autre bout. Afin de mesurer les déformations cinq jauges sont placées au niveau du trou, une sixième est positionnée à l’écart afin de déterminer la déformation nominale (nom) de la poutre.

Remarque :

Sur la photo on trouve R=27mm or à taille réelle on a R=5mm, on adopte donc un coefficient de (27/5) = 5.4 (photo 5,4 :1)

Les déformations mesurées sont les suivantes :

| jauge | position photo (mm) | position réelle(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 6,79 |
| 2 | 53 | 9,81 |
| 3 | 70 | 13,2 |
| 4 | 86 | 16,22 |
| 5 | 103 | 19,43 |
| 6 | \ | \ |

| charge 25 N | lecture ini | lecture fin, | déformation (μm/m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -218 | -95 | 123 |
|  | 109 | 213 | 104 |
|  | -77 | -23 | 54 |
|  | 382 | 481 | 99 |
|  | -341 | -243 | 98 |
|  | -184 | -74 | 110 |

| charge 50 N | lecture ini | lecture fin, | déformation (μm/m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -218 | 28 | 246 |
|  | 109 | 319 | 210 |
|  | -79 | 123 | 202 |
|  | 381 | 579 | 198 |
|  | -341 | -144 | 197 |
|  | -184 | 40 | 224 |

On remarque que plus l’on s’éloigne du trou moins les déformations sont importantes. De plus les valeurs des déformations sont multipliées par deux lorsque la charge passe de 25N à 50N.

On peut en déduire que la déformation est maximale au bord du trou. Cependant, cette valeur ne peut être obtenue car il est impossible de coller une jauge infiniment petite. On suppose au vu des valeurs trouvées que la déformation varie selon la loi :

(Z)=A + B(RZ)2 + C(RZ)4

On doit donc déterminer les valeurs A, B et C qui permettent d’ajuster au mieux les valeurs des déformations données par ce polynôme avec celles obtenues expérimentalement. Pour ceci on utilise la méthode des moindres carrés. Les coefficients A, B et C doivent rendre minimale la somme suivante : S=i=15(A+BXi+CXi2−Yi)2 où Xi = (RZi)2.

On doit donc avoir : ∂S∂A=∂S∂B=∂S∂C=0, ce qui est équivalent à :

- 5A+Bi=15Xi+Ci=15Xi2−i=15Yi=0

- Ai=15Xi+Bi=15Xi2+Ci=15Xi3−i=15XiYi=0

- Ai=15Xi2+Bi=15Xi3+Ci=15Xi4−i=15Xi2Yi=0

Les différents calculs apparaissent en dernière page. Les rapports RZiont été déterminé à partir des agrandissements photographiques fournis.

La déformation maximale est obtenue pour Z=R, c’est donc la somme des coefficients A,B,C.

Pour Z=b/2, on a, pour une charge de 25N : (b/2)=A + B2 + C4=101,27N. (=2R/b)

On en déduit moy entre Z=R et Z=b/2 : moy=178,18N.

De même pour 50N, on obtient :  (b/2)=A + B2 + C4=203,28N.

D’où : moy=351,75N.

De ces valeurs moyennes et au vu des valeurs mesurées, on peut conclure que les déformations sont grandes au niveau de la discontinuité et qu’elle diminue rapidement lorsqu’on s’éloigne du trou. D’où l’appellation concentration de contraintes.

On peut également à partir de ces résultats, déterminer la valeur du coefficient de concentration de contraintes. En effet, par définition Kt=σmaxσnom.

Comme nous nous trouvons dans le domaine élastique, d’après la loi de Hooke : Kt=εmaxεnom

Pour une charge de 25N, on obtient Kt=2,32.

Pour une charge de 50N, obtient Kt=2,27.

Bien sûr ce coefficient est indépendant de la charge. Cette expérience nous permet donc de conclure que l’ordre de grandeur de Kt est 2,3.

D’après les courbes de Peterson, avec rd=540=0,125, on a Kt=2,45.

Le résultat obtenu lors de ce TP est légèrement inférieur à celui obtenu par Peterson mais semble néanmoins acceptable du fait des nombreuses incertitudes de la manipulation, notamment la détermination de la position des jauges. De plus la valeur de la déformation maximale calculée n’est qu’une approximation de la valeur vraie, du fait de la méthode utilisée.