BEROU Damien								le 12/04/2004

RASSELET Clément

## Compte rendu de TP MQ01

# CONCENTRATION DES CONTRAINTES

### Introduction

L’objectif de ce TP est d’observer les concentrations de contraintes et de déformations au voisinage des discontinuités d’une poutre fléchie afin d’obtenir une valeur approximative du facteur de concentration Kt en domaine élastique.

Pour se faire, dans une première partie, on étudie une poutre trouée suivant l’axe de symétrie de la section droite correspondant au plan de charge. Dans la seconde partie, la discontinuité de la poutre est marquée par une variation de la largeur de sa section droite.

### I. Etude de la poutre trouée

Caractéristiques de la poutre :

Largeur de la poutre : b =50mm

Rayon du trou mesuré : R = 5 mm

On applique une charge de 25N à l’extrémité de la poutre :

La poutre est encastrée à une extrémité et est soumise à une charge à l’autre extrémité.

Afin de mesurer les déformations, cinq jauges sont placées au niveau du trou et la sixième est positionnée à l’écart afin de déterminer la déformation nominale (εnom) de la poutre.

Les 5 premières jauges ont un facteur de jauge égal à 2,13 et la numéro 6 a une facteur de jauge de 2,06. On relève les valeurs initiales des 6 jauges, la poutre n’étant pas chargée. Puis en faisant attention aux facteurs de jauge on relève les valeurs des 6 jauges lorsque la poutre est soumise à une charge de 25N. A partir des valeurs mesurées on détermine les déformations de la poutre.

On mesure les positions z des jauges en utilisant les agrandissements photographiques : tout d’abord, on cherche le centre du trou de la poutre, puis sachant le rayon réel du trou, on obtient le facteur d’agrandissement de la photographie, ce qui permet d’avoir enfin la distance réelle entre le centre du trou et le centre de chaque jauge.

On recommence la manipulation avec une charge de 50 N et on obtient les tableaux suivants.

Charge de 25 N

Charge de 50 N

| Jauge | Lecture initiale (en m/m) | Lecture finale (en m/m) | Déformation (en m/m) | Position zi (en mm) | zi/R | (R/zi)² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -6002 | -5808 | 194 | 6,79245 | 0,135849 | 0,541860019 |
| 2 | 0 | 196 | 196 | 10,0377 | 0,200754 | 0,248125606 |
| 3 | 0 | 201 | 201 | 13,1132 | 0,262264 | 0,145386017 |
| 4 | 0 | 210 | 210 | 16,2264 | 0,324528 | 0,09495015 |
| 5 | 0 | 245 | 245 | 19,3396 | 0,386792 | 0,066841322 |
| 6 | 0 | 223 | 223 |  |  |  |

On recommence la manipulation avec une charge appliquée de 50N :

| Jauge | Lecture initiale (en m/m) | Lecture finale (en m/m) | Déformation (en m/m) | Position zi (en mm) | zi/R | (R/zi)² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -6001 | -5905 | 95 | 6,79245 | 1,35849 | 0,541860019 |
| 2 | 0 | 98 | 98 | 10,0377 | 2,00754 | 0,248125606 |
| 3 | 0 | 101 | 101 | 13,1132 | 2,62264 | 0,145386017 |
| 4 | 0 | 107 | 107 | 16,2264 | 3,24528 | 0,09495015 |
| 5 | 0 | 121 | 121 | 19,3396 | 3,86792 | 0,066841322 |
| 6 | 0 | 110 | 110 |  |  |  |

On obtient les courbes suivantes : voir feuille annexe 1

### Synthèse des résultats :

| Charge | 25 N | 50 N |
| --- | --- | --- |
| A | 127,55 | 256,27 |
| B | -193,28 | -407,07 |
| C | 247 | 541,95 |
| ε0 | 128 | 250 |
| Kt | 1,1636 | 1,1211 |
| ε | 113,062 | 234,348 |

### Interprétation :

On remarque que plus on s’éloigne du trou moins les déformations sont importantes. De plus, les valeurs des déformations sont multipliées par deux lorsque la charge passe de 25 à 50 N.

Les déformations sont maximales au niveau des zones de discontinuité.

Cependant comme il est impossible de coller une jauge infiniment petite, c’est par extrapolation que l’on déterminera la déformation au bord du trou.

On suppose que la déformation (ε) varie selon la distance (Z) du point au  centre du trou de rayon (R) suivant la loi :

(Z)=A + B(RZ)2 + C(RZ)4

Les 3 coefficient A,B,C sont calculés en utilisant une méthode de régression polynomiale.

En posant y= ε et X= (RZ)2

La relation devient y(X)=A+B.X +C.X²

Les coefficients A, B et C doivent rendre minimale la somme suivante : S=i=15(A+BXi+CXi2−Yi)2 où Xi = (RZi)2.

On doit donc avoir : ∂S∂A=∂S∂B=∂S∂C=0, ce qui est équivalent à :

- 5A+Bi=15Xi+Ci=15Xi2−i=15Yi=0

- Ai=15Xi+Bi=15Xi2+Ci=15Xi3−i=15XiYi=0

- Ai=15Xi2+Bi=15Xi3+Ci=15Xi4−i=15Xi2Yi=0

La déformation maximale (ε0) est obtenue au bord du trou pour Z=R, c’est donc la somme des trois coefficients A,B,C.

On calcule également la déformation moyenne entre Z=R et Z=b/2.

Pour Z=b/2 et une charge de 25N :

(b/2)=A + B2 + C4      (=2R/b=0,2)

=127,55 + (-193,28).(0,2)² + 247.(0,2)^4

= 120,214

On en déduit  moy= 113,062

De même pour 50N, on obtient :  (b/2)=A + B2 + C4= 216,43

D’où : moy=234,348

On peut également à partir de ces résultats, déterminer la valeur du coefficient de concentration de contraintes. En effet, par définition Kt=σmaxσnom.

Comme nous nous trouvons dans le domaine élastique, d’après la loi de Hooke : Kt=εmaxεnom=εàε6

D’après les courbes de Peterson, avec rd=540=0,125, on a Kt=2,45.

### II. Etude de la poutre à largeur variable

Caractéristiques de la poutre :

Largeur de la poutre : bmin = 40 mm

bmax = 50 mm

Rayon du trou mesuré : R = 5 mm

Charge de 25 N

| Jauge | Lecture initiale (en m/m) | Lecture finale (en m/m) | Déformation (en m/m) | Position zi (en mm) | zi/R | (R/zi)² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -6000 | -5880 | 120 | 6,79245 | 0,135849 | 0,541860019 |
| 2 | 0 | 110 | 110 | 10,0377 | 0,200754 | 0,248125606 |
| 3 | 0 | 107 | 107 | 13,1132 | 0,262264 | 0,145386017 |
| 4 | 0 | 105 | 105 | 16,2264 | 0,324528 | 0,09495015 |
| 5 | 0 | 104 | 104 | 19,3396 | 0,386792 | 0,066841322 |
| 6 | 0 | 112 | 112 |  |  |  |

Charge de 50 N

| Jauge | Lecture initiale (en m/m) | Lecture finale (en m/m) | Déformation (en m/m) | Position zi (en mm) | zi/R | (R/zi)² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -6000 | -5763 | 237 | 6,79245 | 1,35849 | 0,541860019 |
| 2 | 0 | 221 | 221 | 10,0377 | 2,00754 | 0,248125606 |
| 3 | 0 | 214 | 214 | 13,1132 | 2,62264 | 0,145386017 |
| 4 | 0 | 211 | 211 | 16,2264 | 3,24528 | 0,09495015 |
| 5 | 0 | 210 | 210 | 19,3396 | 3,86792 | 0,066841322 |
| 6 | 0 | 223 | 223 |  |  |  |

On obtient les courbes suivantes : voir feuille annexe 2

### Synthèse des résultats :

| Charge | 25 N | 50 N |
| --- | --- | --- |
| A | 101,87 | 205,24 |
| B | -33,333 | -65,09 |
| C | 0,1752 | -11,829 |
| ε0 | 103 | 206 |
| Kt | 0,9196 | 0,9237 |
| ε | 109,66 | 219,33 |

### Conclusion :

D’après les valeurs moyennes des déformations calculées au vu des valeurs mesurées, on peut conclure que les déformations sont grandes au niveau de la discontinuité et qu’elle diminue rapidement lorsqu’on s’éloigne du trou. D’où l’appellation concentration de contraintes.

En ce qui concerne le facteur de concentration de contraintes, le résultat obtenu lors de ce TP est  inférieur à celui obtenu par Peterson mais semble néanmoins acceptable du fait des nombreuses incertitudes de la manipulation, notamment la détermination de la position des jauges et les erreurs dues au matériel (câbles dénudés, faux – contact). De plus la valeur de la déformation maximale calculée n’est qu’une approximation de la valeur vraie, du fait de la méthode utilisée.