## Compte rendu de TP MQ01

# APPAREIL UNIVERSEL D’ESSAI DES POUTRE

### Introduction

Les objectifs de ce TP sont tout d’abord d’étudier un système isostatique et ensuite un système hyperstatique. Dans la première étude, la manipulation a pour but de constater la loi de proportionnalité entre les flèches et les charges mais aussi de vérifier le principe de superposition. Puis, lors de l’étude de la poutre hyperstatique, on détermine directement la charge supportée par l’appui et on en déduit les valeurs des actions d’encastrement.

I. Etude d’un système isostatique

I.1. Introduction

Etude d’une poutre horizontale reposant sur deux appuis simples

x

αB

αA

L

b

a

B

A

F (0,-F)

y

- On démontre que l’équation de la déformée de cette poutre s’écrit :

y1=Fbx6EILx2−L2−b2       pour x Є  ] 0 ; a [  et avec I = IGz

et la flèche maximale est   ymaxi=Fb93EILL2−b232     et obtenue pour  x=L2−b23

Calculons tan αA:

Mais on a :tanα=y1(x)x=Fbx6EILx2−L2−b2x=Fb6EILx2−L2−b2

Or plus on se rapproche du point A plus l’ angle entre la déformée et la tangente coïncide, on a donc :

x=0

tanαA=Fb6EILa2−L2−b2	or L=a+b

tanαA=Fb6EILa2−a+b2+b2

donc	tanαA=−Fab6EILL+b

- Dans le cas où x Є] a ; L [ l’équation de la déformée s’écrit :

y2x=−Fa6EILx3−3Lx2+2L2+a2x−La2

Cela nous servira quand x>a dans les différents tableaux qui suivent.

- Calculons IGZ=I

On a  IGZ=l×e312	d’où IGZ = 197,92mm4	avec e = 5mm, l = 19mm et L = 1000mm

| Or ΔII=3Δee×Δll d’où ΔI = 1,29mm4 Valeurs | Incertitudes |
| --- | --- |
| Δb | 0,5mm |
| Δa | 0,5mm |
| Δl | 0,01mm |
| Δe | 0,01mm |
| ΔL | 0,1mm |
| Δx | 0,5mm |

Donc	 I = 197,92mm4 ± 1,29 mm4

I.2. Manipulation

Essai pour 10N :

On charge la poutre à 10N à 300 mm de B et on relève les flèches dues à cette charge (différence f-f0).

B

A

700

F = 10N

1000

300

x

y

| X (mm) | -100 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fo (sans charge) | -0,65 | 0 | -0,1 | -2 | -2,4 | -1,35 | 0 |
| F (10 N) | 0,75 | 0 | -2,75 | -5,7 | -7 | -4,7 | 0 |
| flèche mesurée | 1,4 | 0 | -2,65 | -3,7 | -4,6 | -3,35 | 0 |
| Δf mesurée | 0,004 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0 |
| flèche calculée | 1,08 | 0 | -2,09 | -3,61 | -3,93 | -2,64 | 0 |

Mesure de la rotation de la poutre sur l’appui A :

| Comparaison de tan αA : tan  (expérience) | tan  (calcul) |
| --- | --- |
| -0,01375 | 0,010947 |

avec  tanαA=−Fab6EILL+b et a=700mm, b=300mm, L=1000mm, E=210 000Mpa et I=197,92mm4

Vérification de la loi de proportionnalité :

On place tour à tour une charge de 2, 5, 7, 10N à 300mm de B et on relève les flèches montantes et descendantes pour chaque charge.

|  |  | x (mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| C H A R G E | 0 N (f montante) | 0 | -0,05 | -2 | -2,4 | -1,52 | 0 |
|  | 0 N (f descendante) | 0 | -0,05 | -2,65 | -2,4 | -1,55 | 0 |
|  | 2 N | 0 | -0,3 | -0,2 | -0,85 | -0,53 | -0,05 |
|  |  | 0 | -0,05 | -0,25 | -0,9 | -0,65 | -0,05 |
|  | 5 N | 0 | -1,1 | -1,7 | -2,3 | -1,49 | -0,05 |
|  |  | 0 | -1,1 | -1,2 | -2,38 | -1,63 | -0,05 |
|  | 7N | 0 | -1,65 | -2,8 | -3,35 | -2,28 | -0,05 |
|  |  | 0 | -2,25 | -2,8 | -3,25 | -2,62 | -0,05 |
|  | 10 N | 0 | -2,7 | -3,9 | -4,75 | -3,28 | -0,05 |
|  |  | 0 | / | / | / | / | / |

| Erreur relative Δff: x en mm | 200 | 400 | 600 | 800 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δff en % | 1,07 | 0,95 | 0,91 | 0,73 | 0,73 |

D’après les courbes obtenues, on peut voir qu’il y a une proportionnalité entre les différentes charges et les différentes flèches. En effet, à chaque appui simple la flèche est de 0 (comme dans la théorie), puis chaque courbe montre sa proportionnalité par rapport aux autres. La théorie est donc vérifiée.

#### Vérification du principe de superposition :

- On charge la poutre à 300mm de B d’une charge de 7N:

B

A

F1 = 7N

1000

300

x

y

Et on relève les flèches obtenues en les comparant aux flèches théoriques:

| x (mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 | 0 | -0,1 | -2 | -2,4 | -1,35 | 0 |
| f1(mesurées) | 0 | -1,7 | -3,1 | -3,38 | -2,35 | 0 |
| f1(calculées) | 0 | -1,5 | -2,5 | -2,8 | -1,8 | 0 |

- On charge la poutre à 300mm de A d’une charge de 10N:

B

A

F2 = 10N

300

1000

x

y

Et on relève les flèches obtenues en les comparant aux flèches théoriques:

| x (mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 | 0 | -0,1 | -2 | -2,4 | -1,35 | 0 |
| f2(mesurées) | 0 | -3,55 | -5 | -4,2 | -2,6 | -0,08 |
| f2(calculées) | 0 | -2,6 | -4 | -3,6 | -2,1 | 0 |

- On charge maintenant la poutre à 300mm de A de 10N et à 300mm de B de 7N:

B

A

F2 = 10N

300

F1 = 7N

1000

300

x

y

On relève les flèches obtenues en les comparant toujours aux flèches théoriques:

| x (mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 | 0 | -0,7 | -2,25 | -3,05 | -2 | 0 |
| f(mesurées) | 0 | -5,3 | -8,4 | -7,85 | -4,81 | -0,05 |
| f(calculées) | 0 | -4,1 | -6,5 | -6,4 | -3,9 | 0 |

- Comparons les résultats obtenus:

| x (mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f1(mesurées) | 0 | -1,7 | -3,1 | -3,38 | -2,35 | 0 |
| f2(mesurées) | 0 | -3,55 | -5 | -4,2 | -2,6 | -0,08 |
| f1+f2(mesurées) | 0 | -5,25 | -8,1 | -7,58 | -4,95 | -0,08 |
| f(mesurées) | 0 | -5,3 | -8,4 | -7,85 | -4,81 | -0,05 |
| f1(calculées) | 0 | -1,5 | -2,5 | -2,8 | -1,8 | 0 |
| f2(calculées) | 0 | -2,6 | -4 | -3,6 | -2,1 | 0 |
| f1+f2(calculées) | 0 | -4,1 | -6,5 | -6,4 | -3,9 | 0 |
| f(calculées) | 0 | -4,1 | -6,5 | -6,4 | -3,9 | 0 |

D’après les résultats du tableau ci-dessus, on peut en conclure que le principe de superposition est bien vérifié autant dans les résultats théoriques que expérimentaux.

Erreur relative entre la flèche calculée (théorique) et la flèche mesurée :

|  | x (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principe de superposition | Δf1+f2f1+f2exact en % | 28,04 | 24,61 | 18,44 | 26,92 |
| Système global | Δffexact en % | 29,27 | 29,23 | 22,66 | 23,33 |

Grâce à ce tableau, on s’aperçoit que les erreurs entre le principe de superposition et le système global par rapport à la théorie sont du même ordre.

II. Etude d’un système hyperstatique

II.1. Principe de l’utilisation de l’appui de la charge

Lorsque l’on applique un effort à l’extrémité de la poutre, celle-ci se déplace vers le bas. On remet alors la poutre (le couteau) dans sa position initiale à l’aide du bouton de réglage et d’un comparateur. On peut lire la déformation du ressort sur le secteur gradué. On déduit donc directement la charge supportée par l’appui.

II.2. Etude d’une poutre hyperstatique

a) Expérimentalement

L/2

L/2

B

C

A

F

x

y

On étudie une poutre encastrée en A et appuyée en B, supportant une charge concentrée en son milieu.

Grâce à l’expérience décrite ci-dessus, on obtient : RB=4,75N

De plus, en appliquant le principe fondamentale de la dynamique, on obtient MA et RA :

MA

RB

RA

L/2

L/2

B

C

A

F

x

y

- On isole la poutre

- Fext.y=RB+F+RA=0     d’où RA=-F+RB     donc RA=2,75N

- M(A,extpoutre).z=MA+MB+MC=MA+RB×L2−FL=0    d’où MA=FL−RB×L2       donc MA=-375N.m

b) En utilisant le principe de superposition

- On étudie l’action RB seule sur la poutre : système [1]

RB

L/2

L/2

B

C

A

x

y

On a Mf1=L2−xRB  or EIy1''=Mf1  d’où y1x=L34EIRB×x2−RBEIx36+C1x+C2

Or pour x=0 on obtient C1=0 et C2=0  d’où   y1x=L34EIRB×x2−RBEIx36

En x=L2  la flèche est égale à :  y1L2=L324EIRB

- On étudie l’action F seule sur la porte : système [2]

L/2

L/2

B

C

A

F

x

y

On a Mf2=−L−xF  or EIy2''=Mf2  d’où y2x=L2EIF×x2−FEIx36+C1x+C2

Or pour x=0 on obtient C1=0 et C2=0  d’où   y2x=L2EIF×x2−FEIx36

En x=L2  la flèche est égale à :   y2L2=−5L348EIF

- On étudie le système [1]+[2]

On sait que y1+y2=0   d’où   L324EIRB-5L348EIF=0

On obtient alors RB=52F donc RB=5N

On peut donc en conclure que la théorie est en accord avec l’expérience.

III. Conclusion

Ce TP nous a permis de constater et de vérifier le principe de superposition ainsi que la proportionnalité entre les flèches et les charges appliquées à la poutre.

Le principe de superposition est très intéressant car il nous permet de séparer différents « problèmes difficiles à résoudre » afin de se ramener à des modèles (applications connues) et/ou à des systèmes plus simples et plus banals.

Cependant lorsque le système est hyperstatique, la statique ne donne plus suffisamment d’équations pour trouver les inconnues. On fait donc appel à l’étude des déformations et donc à la résistance des matériaux. En effet, dans la deuxième partie du TP, on a besoin pour déterminer l’action de l’appui plan sur la poutre, en plus du principe fondamental de la statique pour les autre actions sur cette poutre, du théorème de superposition sur les déformations de la poutre (on calcule donc les flèches des deux sous-systèmes).