Conclusion

## Détermination du module de Young :

La régression linéaire calculée à partir de nos valeurs donne un résultat précis. Le coefficient de correction est de 0,9963. Nous obtenons une droite qui passe presque par l’origine.

L’ordonnée à l’origine (non nulle) peut être due à l’action du comparateur. Le coefficient directeur de la droite obtenue est de 2,1541 N/mm. A partir de ce coefficient directeur on peut calculer la valeur du module de Young qui est de 271 332 MPa. Cette valeur est supérieure à celle trouvée dans la littérature pour un acier de construction (210 000 MPa) de 29%. Les incertitudes sur nos mesures ne permettent pas d’expliquer cet écart, d’autant plus que le coefficient de correction de la droite est très proche de 1.

Dans la suite des calculs, nous garderons la valeur obtenue expérimentalement et nous présenterons les calculs effectués avec E’=210 000 MPa.

## Détermination de la charge critique de flambement : influence des conditions aux limites :

Quelles que soient les conditions aux limites, il arrive un moment où la flèche augmente sans variation de la charge. C’est la charge critique de flambement. Elle diffère suivant le type de liaison : moins la poutre a de degrés de liberté, plus sa charge critique est importante.

Nous obtenons ainsi une charge critique de

- 285N pour un appui simple à chaque extrémité,

- 582N pour un appui simple et un encastrement,

- 1141 N pour un encastrement à chaque extrémité.

Les courbes descriptives de nos relevés se trouvent aussi sur leurs feuilles de calculs 2, 3 et 4. Elles présentent naturellement une asymptote pour la valeur de Pcr.

Les incertitudes sont assez faibles : elles résident dans nos mesures. Ainsi, la mesure de Delta est très précise (au 5/100ème de millimètre près), l’erreur sur la charge étant de  5 N, Nous négligeons les erreurs internes aux appareils. Ces incertitudes n’expliquent pas la différence entre la Pcr expérimentale et celle théorique, cette différence se retrouve dans l’erreur commise sur E. Les valeurs sont présentées sur leurs feuilles de calcul respectives.

## Influence de la longueur sur la charge critique de flambement :

Nous remarquons que la valeur de la charge critique est proportionnelle au carré de l’inverse de la longueur. Les courbes obtenues donnent bien Pcr =  / l² avec  fonction de E.I. Nous présentons sur la feuille de calcul 5 les courbes calculs. L’ordre de grandeur de  est conservé (107 N.mm2). On trouve un écart avec la valeur théorique de 20% environ dû aux erreurs de manipulation car il n’est pas évident de déterminer précisément la valeur de la charge critique.