Flambage des poutres

# Introduction

Le but de ce TP est d’étudier la déformation d’une poutre subissant plusieurs cas de charge en compression ce transformant et flambage, puis de déterminer expérimentalement la charge critique de flambement d’une poutre pour les comparer aux calcules

Pour cela nous avons à notre disposition un banc d’essai qui comprend :

- Deux supports à action normal (appuis simple)

- deux dispositif de mise en charge (axial et radial)

- Un comparateurs

# Détermination du module « E.I »

## Méthode expérimentale

Notre schéma de montage est le suivant : une poutre posé sur deux appuis simple à ses extrémité avec une charge en son milieu « C ». Pour appliquer cette charge nous utilisons un support de charge (radial) associé à des poids.

Soit la formule suivante :

Ymax=δ=PL348EI	 	Donc :		EI=PL348Ymax

EI=7503480.711=6249023.4375

E.I = 6 249 023 N.mm²

## Méthode Théorique

Calcule de Igz

Igz=b×h312=20×3312=45mm4

Nous savons que pour de l’acier le module d’Young est compris entre 190 et 210 000 MPa

Donc :

8 550 000 < E.I < 9 450 000 N.mm²

## Conclusion

Les valeurs ne sont pas les mêmes mais nous pouvons penser que les erreurs de mesures et la dégradation du matériel nous permet de dire que les valeurs trouves expérimentalement et théoriquement ne sont pas incompatibles.

# 2) Détermination de la charge critique de flambement

## Méthode expérimentale

Dans cette manipulation nous appliquerons des cas de charges axial afin de soumettre la poutre à du flambage (la même que dans la première partie).

Le bute de cette manipulation est donc de déterminer le cas de charge critique en fonction des différents configurations de montages. Pour nous aider nous savons que lorsque la charge critique est atteint la poutre ce déforme alors jusqu’à la rupture.

Nous ferons évoluer la charges et cela pour différentes configurations de montages.

- Appuis simple / appuis simple

- Appuis simple / encastrement

- Encastrement / encastrement

#### Appuis simple / appuis simple

Pcr = 125 N

#### Appuis simple / encastrement

Pcr = 275 N

#### Encastrement / encastrement

Pcr = 535 N

## Méthode Théorique

Pc=π²EIL²	nous calculerons tous d’abord la charge critique par rapport au EI trouvé expérimentalement puis avec celui calculé.

#### Appuis simple / appuis simple

L = l		Pc=π²EIl²=109,65N		Pc=π²EIthl²=165N

#### Appuis simple / encastrement

L = 0.7l	Pc=π²EI0,7.l²=223.77N		Pc=π²EIth0,7.l²=338N

#### Encastrement / encastrement

L = 0.5l	Pc=4π²EIl²=438.58N		Pc=4π²EIthl²=663N

## Conclusion

Dans un premier temps nous remarquons que plus le degré d’hyperstaticité du montage augmente, plus la charge critique peux ce montré grande.

Secondement nous remarquons le même phénomène avec les calcule et que la valeurs encadres biens les valeurs expérimentales. Le problème de qualité des mesures nous empêche cependant de rendre un verdict sur l’exactitude entre le modèle théorique et la réalité.

# 3) Influence de la longueur sur la charge critique de flambement

## Conclusion

Cette nous expérience nous permet voir l’influence de la longueur d’une poutre par rapport à sa charge critique. En effet on remarque qu’une poutre de dimension faible permet un plus forte charge critique. On retrouve d’ailleurs ce phénomène dans la formule d’Euler qui est :

Pc = π ² E IL²

# Conclusion

Ce TP nous a bien permis de nous rendre compte de l’importance du flambage dans une poutre soumis à de la compression.

Nous savons désormais que l’assemblage de la poutre et sa longueur sont deux facteur très influençable sur la charge critique .