## Conclusion

Tout d’abord nous remarquons que plus nous nous rapprochons de la zone de trouée, plus les déformations augmentent. Ceci est visible sur les graphiques Déformations = f (Z/R) car R est constant durant toute l’expérience. C’est le phénomène de concentrations de contraintes. Nos mesures reflètent donc bien la théorie.

Ensuite nous devions étudier précisément la déformation maximale (au niveau du trou soit Z=0). La jauge ayant une largeur physique, nous ne pouvons pas mesurer (0), qui correspond à la déformation maximale, donc à la contrainte maximale (la seule qui nous intéresse). Pour se faire le poly nous propose une méthode de résolution théorique complexe. Nous n’avons pas réussi à mener à bout ces calculs. Voici les trois équations fondamentales :

- 5A+B(X1+X2+X3+X4+X5)+C(X1²+X2²+X3²+X4²+X5²)-(1+2+3+4+5)=0

- A(X1+X2+X3+X4+X5)+B(X1²+X2²+X3²+X4²+X5²)+C(X13+X23+X33+X43+X53)-(X1.1+X2.2+X3.3+X4.4+X5.5)=0

- A(X1²+X2²+X3²+X4²+X5²)+B(X13+X23+X33+X43+X53)+C(X14+X24+X34+X44+X54) (X1².1+X2².2+X3².3+X4².4+X5².5)=0

La suite des calculs n’a pas été probante. Afin de pouvoir faire quand même notre étude, nous avons pensé à utiliser Excel pour trouver les coefficient A, B et C. Une fonction de ce logiciel permet d’afficher l’équation de la courbe de tendance (approximation polynomiale d’ordre 2). Cette méthode donne de très bons résultats car nous avons bien un (0) légèrement plus grand que notre (1) (pour la poutre trouée). Dans le cas de la poutre à section variable, les résultats sont proches de (1), mais pas inférieurs. Il réside donc une erreur. Nous ne pensons pas que celle-ci provienne de la méthode de résolution. Ces erreurs proviennent peut-être de la prise de mesures (il existait des faux contacts entre les fils des jauges et les connecteurs du banc de mesures).

Ce TP nous a permis de mieux comprendre la notion de concentration de contraintes. Nous ne savions pas qu’il existait des méthodes théoriques afin d’estimer cette dernière.