# Essai de torsion d’une éprouvette

I) Caractéristiques de l’éprouvette et du torsiomètre

Nous avons choisi de faire l’essai de torsion sur une éprouvette en acier.

|  | Caractéristiques de l'éprouvette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caractéristiques partie Torsiomètre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | matériau | Symbole | Diamètre | ∆D |  | Ig |  |  | G | Longueur tordue L1 pour α1 | ∆L1 |  | Longueur L2 (mm) de mesure pour α2 |  |  |  | ∆L2 (mm) |  |
|  | Acier | E24 | 6,04mm | 0,05mm |  | 130,6615mm^4 |  |  | 4,32654 | 76mm | 0,05mm |  | 50 |  |  |  | 0,05 |  |

Les incertitudes sur le diamètre de l’éprouvette et sur sa longueur ont été déduite du dessin technique figurant page 45 du poly.

Le moment quadratique polaire, par rapport au centre de gravité G, est donné par sa formule :

Ig=πD432=(π∗6.044)÷32=130.66 mm4

Car l’éprouvette a une section circulaire pleine.

Pour avoir l’incertitude sur Ig, il faut se servir d’une méthode vue dans d’autres unités de valeurs, et utilisant la dérivée logarithmique

ln(Ig)=ln(π32)+4×ln(D)dIgIg=4×dDDΔIg=4×Ig×ΔDD

Nous avons à notre disposition un banc de torsion pour déformer la pièce.

Pour lire les déformations, ici les angles, on utilise un torsiomètre que l’on fixe sur notre échantillon à l’aide des vis, on prenant soin de ne pas serrer trop fort car cela pourrait par la suite avoir des conséquences sur la rupture de l’éprouvette.

Le comparateur nous donne une mesure de l’angle de déformation en radian (α2).

C’est un dispositif très sensible, à n’utiliser que dans la zone de déformation élastique…

Les déformations peuvent aussi être lues sur le banc d’essai…et on lit un angle en degré cette fois (α1).

La mesure des déformations se fait sur une longueur de 50 mm car l’éprouvette est emmanchée dans le dispositif, afin de lui assurer une stabilité quasi parfaite.

Ces caractéristiques sont insérées dans le tableau des caractéristiques de l’éprouvette.

L’incertitude portant sur ce dernier a été donnée par l’assistante de TP.

## II) Détermination du module d’élasticité transversale G

Ici on se  cantonne aux déformations dans le domaine élastique.

On a vu en cours récemment que G était le module d’élasticité transversal et que on avait les relations suivantes entre ce module et le module d’élasticité longitudinal :

τ=Gγσ=EεG=E2(1+υ)

Dans le domaine élastique, le déplacement d’une section droite est uniquement une rotation αi  autour de l’axe de l’éprouvette, proportionnelle à sa distance à la section d’encastrement Li.

On soumet l’éprouvette de forme cylindrique à un moment  que l’on fait varier et on mesure la déformation angulaire en degrés et en radians.

On réalise l’étude pour des angles allant jusqu’à 10 degré en allant de 1 en 1°.

- α2 est mesuré entre deux sections distantes de 50 mm tandis que α1 est mesuré entre deux sections situées aux extrémités de la longueur tordue.

On a la relation suivante :

Gi=Mt×LiIg×αi

Il est temps de trouver G…

Par calcul

A un couple (Mt, αi) on associe G en se basant sur formule qui les lie.

Et on sait que :

τmax=Mt×D2×Ig

Pour le tableau :

| α1 (°) | α2 (*10-3 rad) | Mt (N.m) | (Mpa) | Gα1 (Mpa) | ∆Gα1 (Mpa) | ∆Gα1/Gα1 | Gα2 (Mpa) | ∆Gα2 (Mpa) | ∆Gα2/Gα2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 | 0,4 | 0,9 | 20,8018425 | 29993,772 | 2146,00205 | 0,07154826 | 861003,4142 | 2205796,35 | 2,561890361 |
| 2 | 6,9 | 1,65 | 38,1367112 | 27494,291 | 1482,54696 | 0,05392199 | 91507,60924 | 17770,0122 | 0,194191634 |
| 3 | 10 | 2,45 | 56,6272379 | 27216,5709 | 1287,55861 | 0,04730789 | 93753,7051 | 13530,222 | 0,144316664 |
| 4 | 14,1 | 3,25 | 75,1177645 | 27077,7108 | 1190,41158 | 0,04396279 | 88203,65945 | 9942,92301 | 0,112726876 |
| 5 | 19,5 | 4,2 | 97,0752649 | 27994,1872 | 1167,99751 | 0,04172286 | 82420,83965 | 7528,89768 | 0,091347015 |
| 6 | 26,2 | 5,75 | 132,90066 | 31937,8127 | 1270,64493 | 0,03978497 | 83982,52132 | 6435,44185 | 0,076628348 |
| 7 | 31,1 | 6,55 | 151,391187 | 31184,001 | 1216,67008 | 0,03901584 | 80594,10308 | 5648,33435 | 0,070083718 |
| 8 | 37,5 | 8,1 | 187,216582 | 33742,9935 | 1285,84079 | 0,0381069 | 82656,32776 | 5278,90169 | 0,063865669 |
| 9 | 44,3 | 9,35 | 216,10803 | 34622,4405 | 1300,2591 | 0,03755539 | 80766,30973 | 4794,26739 | 0,059359743 |
| 10 | 47,9 | 10,6 | 244,999478 | 35325,9981 | 1311,61786 | 0,03712897 | 84682,31213 | 4856,35277 | 0,0573479 |
|  |  |  | Moyennes | 30658,97775 | 1365,954946 | 0,045005585 | 85396,37638 | 8420,594768 | 0,096651952 |

On obtient ainsi autant de valeur de G que de couples de mesure. La valeur finale est alors la moyenne des valeurs trouvées.

### Incertitude sur G

L’incertitude sur G est trouvée en utilisant la différentielle totale de G pour calculer l’erreur relative G/G.

D’après la formule de départ,

Gi=Mt×LiIg×αi

ln(G)=ln(Mt)+ln(L)−ln(α)−ln(Ig)dGG=dMtMt+dLL−dαα−dIgIg⇒ΔGG=ΔMtMt+ΔLL+Δαα+ΔIgIg

| ∆α1 (°) | ∆α2 (rad) | ∆Mt (N.m) |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,001 | 0,025 |

L’incertitude sur α1 correspond à une demie graduation. L’erreur sur α2 est fournie dans le poly. Enfin l’incertitude sur Mt correspond à la moitié du dernier chiffre significatif affiché.

Résultat final :

G1=(30658,97±1366,0)MPaG2=(85396,38±8420,6)MPa

Ces deux valeurs sont très différentes !

Détermination de G avec la courbe

Pour la seconde méthode, on a tracé la partie linéaire de la courbe :

Mt=f(αiLi)

L’erreur sur chaque point est calculée en ordonnée par ∆Mt = 25 N.mm et en abscisse par la méthode de la différentielle  :

lnxi=ln(αi)+ln(Ig)−ln(Li)dxixi=dαiαi+dIgIg−dLiLi⇒Δxixi=Δαiαi+ΔIgIg+ΔLiLi

On peut obtenir les droites extrêmes et leurs équations.

Pour G1

D1 y = 32057 x – 502.82

D2 y = 36731 x  – 502.82

Pour G2

D1 y = 74654 x + 322.14

D2 y = 86159 x + 322.14

Les modules de coulomb sont ici les pentes des droites :

G1=(354024612)MPa

G2=(794914354)MPa

Les modules sont  différents d’un rapport 2  quasiment!

#### Poursuite de l’essai jusqu'à rupture

On continue à déformer notre échantillon jusqu’à ce qu’il rompe.

Comme on travail avec l’acier il faut aller de 12 en 12°.

Nous devons attendre l’équilibre de l’éprouvette car en RDM on considère que l’on passe de l’état initial à l’état final par une succession d’équilibre(hypothèse).

| alpha | Mt | alpha rad | alpha *I/ L | Mt (N.mm) | delta x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 0,01745329 | 0,03000623 | 900 | 0,00131339 |
| 2 | 1,65 | 0,03490659 | 0,06001246 | 1650 | 0,00232671 |
| 3 | 2,45 | 0,05235988 | 0,09001869 | 2450 | 0,00334004 |
| 4 | 3,25 | 0,06981317 | 0,12002492 | 3250 | 0,00435336 |
| 5 | 4,2 | 0,08726646 | 0,15003115 | 4200 | 0,00536669 |
| 6 | 5,75 | 0,10471976 | 0,18003738 | 5750 | 0,00638001 |
| 7 | 6,55 | 0,12217305 | 0,21004361 | 6550 | 0,00739334 |
| 8 | 8,1 | 0,13962634 | 0,24004983 | 8100 | 0,00840666 |
| 9 | 9,35 | 0,15707963 | 0,27005606 | 9350 | 0,00941998 |
| 10 | 10,6 | 0,17453293 | 0,30006229 | 10600 | 0,01043331 |
| 22 | 21,7 | 0,38397244 | 0,66013705 | 21700 | 0,02259321 |
| 34 | 22,4 | 0,59341195 | 1,0202118 | 22400 | 0,0347531 |
| 46 | 23,65 | 0,80285146 | 1,38028655 | 23650 | 0,046913 |
| 58 | 23,9 | 1,01229097 | 1,7403613 | 23900 | 0,05907289 |
| 70 | 24,15 | 1,22173048 | 2,10043605 | 24150 | 0,07123279 |
| 82 | 24,5 | 1,43116999 | 2,46051081 | 24500 | 0,08339269 |
| 94 | 24,55 | 1,6406095 | 2,82058556 | 24550 | 0,09555258 |
| 106 | 24,65 | 1,85004901 | 3,18066031 | 24650 | 0,10771248 |
| 118 | 24,75 | 2,05948852 | 3,54073506 | 24750 | 0,11987238 |
| 130 | 25 | 2,26892803 | 3,90080981 | 25000 | 0,13203227 |
| 142 | 24,75 | 2,47836754 | 4,26088457 | 24750 | 0,14419217 |
| 154 | 24,95 | 2,68780705 | 4,62095932 | 24950 | 0,15635207 |
| 166 | 24,8 | 2,89724656 | 4,98103407 | 24800 | 0,16851196 |

Comme nous l’a expliqué la chargée de TP, nous avons obtenu la rupture au niveau du serrage du torsiomètre, qui a fragilisé l’éprouvette.

On pensait avoir rupture au niveau du changement de section.

Mais le phénomène de concentration de contrainte que nous attendions n’a pas eu lieu.

Nous avons relevé les mesures qui nous ont permis de tracer une courbe dont la forme correspond à nos attentes, elle ressemble à celle du poly de cours…

A la rupture on a constaté un polissage de la surface indiquant une rupture par glissement.

En réalité, il subsiste une petite circonférence au centre de la section, une zone granuleuse(rupture par extension).

##### Conclusion

Ce TP a traité de la torsion simple des éprouvettes cylindriques et a mis en relief les résultats du cours.

Nous avons été amené à faire une hypothèse que l’on passe par une succession d’états d’équilibre.

Des difficultés ont été rencontrées dans ce TP au début car on obtenait 0° de déformation jusqu’à 2,5 degrés.

Hypothèses :

-diamètre de la section constant

-poids du solide négligeable

-surface du solide parfaitement polie ( cependant le serrage du torsiomètre a fait apparaître un défaut non visible au premier abord).

Cependant le solide que nous étudions ici est assimilable à une poutre cylindrique à section circulaire.

Et une application de la torsion est l’étude des ressorts  hélicoïdaux.

La question qui se pose est la suivante :

Quel est le domaine de validité de l’approximation que l’on fait en réalisant une telle étude ?

Je tiens à rajouter que, Au cours de cette manipulation, on peut penser que l’éprouvette a subi du cisaillement et de l’extension, car la cassure était rugueuse et non lisse…