## Etude d’un système isostatique

Nous allons étudier les déformations d’une poutre horizontale reposant sur deux appuis simples.

Les caractéristiques de la poutre sont les suivantes :

| b (mm) | e (mm) | I = bh3/12 (mm4) | L (mm) | E (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 5 | 197,92 | 1000 | 210 000 |

Dans un premier temps, la poutre est chargée à 10 N et nous relevons les flèche dues à cette charge.

Dans un second temps, nous  la soumettrons à des efforts croissants (0N, 2N, 5N, 7N, 10N) puis des efforts décroissants. Nous relevons les flèches pour chaque charge afin de vérifier le principe de proportionnalité.

Enfin, on vérifiera le principe de superposition en décomposant un système soumis à deux charges en deux systèmes soumis à une seule charge.

- Charge de 10N

On a le système suivant :

A

C

B

L = 1 m

a = 0,7 m

b = 0,3 m

F

a

b

L

Tableau des mesures :

| x (mm) | -100 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fo (sans charge) | -0,6 | 0 | -0,1 | -1,7 | -1,3 | -0,95 | 0 |
| f (10 N) | 0,6 | 0 | -2,85 | -6,2 | -7,2 | -4,2 | -0,1 |
| Flèche mesurée (mm) = f - fo | 0,12 | 0 | -2,75 | -4,5 | -5,9 | -3,25 | -0,1 |
| Flèche calculée (mm) |  | 0,00 | -2,09 | -3,61 | -3,97 | -2,64 | 0,00 |
| Erreur relative (%) |  |  | 31 | 25 | 49 | 23 |  |
|  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |

Pour calculer la flèche, nous utilisons les formules suivantes :

- Y = Fbx6EIL(x²−L²+b²) pour x ∈]0,a[

- Y = −Fa6EIL[x3−3Lx²+(2L²+a²)x−La²] pour x ∈]a,L[

Il est impossible de calculer avec la formule fournie la flèche pour x=-100 mm, car ce point se situe en dehors de l’intervalle de validité.

On peut remarquer que pour un x constant, on a proportionnalité entre flèches et charges dans les formules : y = kF. Le rapport charge/flèche reste quasiment constant entre le charge et la décharge. On remarquera par ailleurs dans le tableau de valeurs que la flèche à 5N est bien la moitié de la flèche à 10N.

On constate donc bien la proportionnalité entre flèche et charge appliquée pour un x donné.

Nos mesures sont cohérentes avec la théorie car les flèches sont plus importantes autour du point d’application de la force.

Nous obtenons 32 % d’erreur, en moyenne, sur l’étude de la flèche de la poutre. Ceci est relativement important.

Comparaison de tanαA

Nous mesurons tanαA pour x=200mm pour avoir une erreur moindre.

| Tan  expérimental | Tan  théorique |
| --- | --- |
| 0,01375 | 0,0109 |

Avec tan α = −Fab6EIL(L+b)

- Vérification du principe de superposition

On décompose le système suivant en 2 sous-systèmes puis on mesure les flèches pour chacun de ces systèmes.

Système [1] + [2]

a

b

F1

F2

a = b = 300 mm

F1 = 10N

F2 = 7N

| x (mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 (sans charge) | 0 | -0,8 | -2,6 | -3,2 | -1,5 | -0,1 |
| f(1+2) | -0,3 | -6,05 | -10,75 | -11,05 | -6,4 | -0,25 |
| Flèche mesurée (mm) = f-f0 | -0,3 | -5,25 | -8,15 | -7,85 | -4,9 | -0,15 |
| Erreur relative (%) |  | 0 | -1 | 1 | -1 |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |

# Système [1]

b = 300 mm

F2 = 7N

b

F2

| x (mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 (sans charge) | 0 | -0,3 | -1,9 | -2,5 | -1,05 | -0,05 |
| f (7 N) | -0,1 | -2,15 | -5 | -5,9 | -3,3 | -0,1 |
| Flèche mesurée (mm) = f-f0 | -0,1 | -1,85 | -3,1 | -3,4 | -2,25 | -0,05 |
| Flèche calculée (mm) | 0,00 | -1,47 | -2,53 | -2,78 | -1,85 | 0,00 |
| Erreur relative (%) |  | 26 | 23 | 22 | 22 |  |
|  |  | 23,3 |  |  |  |  |

- Système [2]

a

a = 300 mm

F1 = 10N

F1

| x (mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 (sans charge) | 0 | -0,3 | -1,85 | -2,2 | -0,8 | 0 |
| f (10 N) | -0,2 | -3,7 | -6,8 | -6,7 | -3,4 | 0 |
| Flèche mesurée (mm) = f-f0 | -0,2 | -3,4 | -4,95 | -4,5 | -2,6 | 0 |
| Flèche calculée (mm) | 0,00 | -2,64 | -3,97 | -3,61 | -2,09 | 0,00 |
| Erreur relative (%) |  | 29 | 25 | 25 | 24 |  |
|  |  | 25,6 |  |  |  |  |

Pour vérifier le principe de superposition, on va ajouter les flèches des systèmes [1] et [2] que  l’on compare avec les flèches du système [1] + [2].

- Systèmes [1] et [2] ajoutés

| f1 + f2 (mm) | -0,3 | -5,25 | -8,05 | -7,9 | -4,85 | -0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flèche calculée (mm) f1 + f2 | 0,00 | -4,10 | -6,50 | -6,39 | -3,94 | 0,00 |
| Erreur relative (%) |  | 28 | 25 | 23 | 24 |  |
|  |  | 25,2 |  |  |  |  |

or les résultats du système [1] + [2] étaient :

| Flèche mesurée (mm) = f-fo | -0,3 | -5,25 | -8,15 | -7,85 | -4,9 | -0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erreur relative (%) |  | 0 | -1 | 1 | -1 |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |

Le principe de superposition est donc très bien vérifié. L’erreur entre la somme des déformations des systèmes seuls et celle du système composé n’est que de 1 % en moyenne.

## Système hyperstatique

Nous étudions le système suivant :

B

C

F

L = 1 m

F = 2 N

L/2

L’expérience nous permet de trouver :

RB(expérience) = 4,5 N

On se reportera au poly. Pour trouver les formules générales des déformées de ces systèmes.

- Calcul de YB due à F :

YB(F) = (Fx²/6EI)*(x-3L)

= (2*500²/(6*210000*175))*(500-3000) ≈ -5.67 mm

- Calcul de YB due à RB :

YB (RB) = (-RB *((L/2)^2)/6EI)*(L/2-3L/2)

= (RB *L^3)/(24EI)

Or la condition que l’on a sur les déformées est YB = 0

 YB total = YB (F) + YB (RB) = 0

Donc YB (RB)= - YB (F)

= 5.67 mm

On peut donc maintenant en déduire RB :

RB = 24EI YB (RB)/(L3)

≈  5 N

On en déduit RA : RA + RB =F

RA =-3N

On en déduit MA : MA + F.L- RB.L/2 = 0

MA =500 N.m