## Conclusion

Système isostatique

Nous obtenons 22 % d’erreur, en moyenne, sur l’étude de la flèche de la poutre. Ceci est tout à fait satisfaisant. Nous remarquons tout de même que plus nous nous éloignons du point d’application de l’effort, plus l’erreur est grande.

Il est impossible de calculer avec la formule fournie la flèche pour x=-100 mm, car ce point se situe en dehors de l’intervalle de validité.

Remarque : la formule pour calculer la flèche théorique n’est pas la même pour les colonnes 0 à 600 et 800 à 1000. La grandeur b, de 300 mm pour les premières valeurs est passée à (1000-300) mm pour les autres.

La comparaison de tan  nous permet de trouver la meilleure valeur de x pour mesurer la rotation du point d’appui. Dans notre cas la valeur expérimentale la plus proche de celle théorique  est celle correspondant à x=-50 mm. Avec cette abscisse, l’erreur est donc la plus faible, de l’ordre de 10 %, ce qui est faible.

En ce qui concerne la loi de proportionnalité, cette dernière est bien vérifiée, comme le montre le graphique Flèches = f (Charge). Le second graphique a pour obje0ctif de trouver l'abscisse qui a la flèche maximale. Rappelons que ce point ne dépend pas de la charge appliquée. Pour 10 N (courbe pour laquelle la lecture est la plus précise), on trouve x=530 mm environ. La théorie nous donne x=550 mm. L’erreur est donc de 3.6 %, ce qui est aussi très faible.

Le principe de superposition est aussi très bien vérifié. L’erreur entre la somme des déformations des systèmes seuls et celles du système composé n’est que de 2 % en moyenne. On remarque tout de même que cette dernière est bien plus faible entre les deux charges qu’aux extrémités. Si l’on étudie l’erreur calculée entre la somme des valeurs théoriques et la flèche mesurée, on remarque que celle –ci est toujours de l’ordre de 20 %.

Système hyperstatique

L’expérience nous permet de trouver :

RB(expérience) = 9.75 N

YB(expérience)(F) = -3.4 mm

Calculons YB(théorique)(due à F) = FL² (L-3x) / (6EI). Soit avec x = L/2, on a

YB(théorique)(due à F) = -4 mm

Calculons YB(théorique)(due à RB) = RB (L/2)² (L/2-3x) / (6EI). Soit avec x = L/2, on a

YB(théorique)(due à RB) = 1.002 RB mm

La condition d’hyperstaticité est YB = 0,

donc YB(théorique)(due à F) + YB(théorique)(due à RB) = 0

soit RB(théorique) = 4 N

L’erreur est donc de 140 %, ce qui est très important. L’erreur vient en partie du fait que lors de l’expérience il existe toujours une force pour comprimer le ressort servant à mesurer  la réaction RB. Toutefois il est très improbable que les 140 % viennent uniquement de ceci.