FLAMBAGE DES POUTRES

# Introduction

On portera l’étude sur une éprouvette soumise à une flexion sous l’effet d’une charge latérale. On relèvera une flèche à l’aide d’un comparateur et on déterminera :

- la flèche pour une charge donnée

- la charge critique dans trois situations

- la charge critique pour une longueur donnée

Données :

| b (mm) | L (mm) | h (mm) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 700 | 3 |

E : module d’Young en Mpa

I : moment quadratique en mm4

Pcr : charge critique

I - Détermination du module EI :

Pour cette série de mesures l’éprouvette est simplement appuyée. On relève les valeurs suivantes :

| P (N) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y (mm) | 0,15 | 0,4 | 0,7 | 0,95 | 1,4 | 1,75 | 2 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 5,4 |

On trace ainsi le graphe de la charge appliquée en fonction de la flèche lue, ainsi que

la droite de régression linéaire .

Par la droite de obtient un coefficient directeur qui est proportionnel au produit EI. En effet régression linéaire, on, on connaît la relation suivante : P=48EIL3δ.

Soit :

| coeff directeur | EI (exp) | E (exp) (Mpa) |
| --- | --- | --- |
| 1,89 | 13505625 | 300125 |

La valeur expérimentale de E est obtenue par le calcul de I, tel que :  I=bh312= 45 mm4

L’incertitude sur E est définie par :  ΔE=E×(Δδδ+ΔII)+Δcalcul

Ici, on suppose l’erreur sur P et L (valeurs admises) négligeable devant celles des valeurs lues.

Les valeurs de b et h, dont dépend I, ont par contre étaient mesurées lors du TP . On leur attribue une erreur de 0.05 mm.

L’incertitude sur la lecture du comparateur, dont la précision est de 0.1 mm, est donnée par : Δδδ=0.05(moyenne⋅des⋅flèches⋅lues). En effet, le module EI est calculé à partir du coefficient directeur, sa valeur dépend donc de l’ensemble des points.

On applique aussi une erreur de calcul de 0.5 (le module est arrondi au 1/10e).

Ainsi, on obtient une incertitude de 8 , ce qui est plutôt correcte.

Cependant, lorsqu’on compare avec la valeur connue pour cet acier, on peut considérer que l’ordre de grandeur est appréciable mais que l’erreur relative  (Eth−Emes)Eth de 42  reste tout de même élevée:

| I (mm4) | E (Mpa) | EI |
| --- | --- | --- |
| 45 | 210000 | 9450000 |

# II – Détermination de la charge critique de flambement

La valeur théorique de la charge critique sera calculée par la relation d’Euler : Pcr=π²EIL²

Ce qui diffère pour chaque cas est la valeur de L, qui varie suivant le type de liaison.

On lira Pcr graphiquement en déterminant l’ordonnée du point d ‘intersection des tangentes de la courbe.

On évaluera l’erreur de lecture à 5 N, soit une erreur de 3 , et l’erreur de mesure sur la moyenne des flèches à 0.005 mm, soit environ 2 pour les 3 cas. Nos valeurs seront donc assez précises.

## Cas d’une poutre simplement appuyée aux deux extrémités

| P (N) | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y (mm) | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,15 | 1,55 | 1,75 | 2,15 | 4,35 | 7,25 | 15,05 |

Ceci nous donne la courbe  suivante :

On obtient les valeurs de Pcr1, avec L= l :

| Pcr1 théorique(N) | Pcr1 expérimentale(N) |
| --- | --- |
| 190 | 135 |

L’erreur relative donne : (190−135)190soit 29 .

Cas d ‘une poutre appuyée et encastrée :

| P (N) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,3 | 3,75 | 15,2 | 20 |

Ceci nous donne la courbe  suivante :

| On obtient les valeurs de Pcr2, avec L = 0.7l : Pcr2 théorique (N) | Pcr2(N) expérimentale |
| --- | --- |
| 388 | 320 |

L’erreur relative donne : (388−320)388soit 18 .

Cas d’une poutre encastrée aux deux extrémités :

| P (N) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y (mm) | 0 | 0 | 0,05 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 1,25 | 1,8 | 2,65 | 4,45 | 10,5 | 20 |

Ceci nous donne la courbe  suivante :

On obtient les valeurs de Pcr3, avec L = 0.5 l :

| Pcr3 théorique (N) | Pcr3 expérimentale (N) |
| --- | --- |
| 761 | 625 |

L’erreur relative donne : (761−625)761soit 18 .

Commentaire global :  les erreurs relatives montrent que les charges critiques trouvées sont plutôt proches des valeurs attendues. On remarque également que plus la poutre est retenue à ses extrémités, plus sa charge critique est élevée. Il est en effet logique qu’elle puisse supportée une charge supérieure lorsqu’elle est encastrée.

III – Influence de la longueur sur la charge critique de flambement :

Pour cette manipulation, la poutre est simplement appuyée et soumise à une double compression. On observe le phénomène sur plusieurs poutres de longueurs différentes. Cette fois-ci, Pcr est la valeur que nous mesurons.

| Pcr (Euler) | 308 | 259 | 239 | 221 | 190 | 166 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pcr (N) | 225 | 195 | 190 | 170 | 150 | 125 |
| L (mm) | 550 | 600 | 625 | 650 | 700 | 750 |
| erreur relative | 27% | 25% | 20% | 23% | 21% | 25% |

Sur le graphe suivant apparaissent deux courbes : celle construite à partir des charges critiques théoriques selon la formule d’Euler, et celle construite à partir des mesures.

L’erreur relative est en moyenne de 20 %. On peut trouver ce résultat décevant, mais les allures des deux courbes étant très similaires,  l’influence de la longueur sur la charge critique de flambement est bien vérifiée.

# Conclusion

Ces manipulations nous ont permis de faire apparaître les différents paramètres qui interviennent dans le flambage des poutres : le module d’Young associé au matériau, la longueur et l’encastrement de la poutre.

Bien que l’erreur sur le module d’Young soit élevée, le reste des manipulations ont donné des résultats très vraisemblables qui nous ont amenés aux conclusions souhaitées.