## Conclusion

- Caractéristiques de l'éprouvette

Référence : MTX

Matière : Laiton

Diamètre : 6 mm

Longueur tordue : 76 mm

- Calcul du moment quadratique

IG = ( D4) / 32 = *64 / 32 = 127.23 mm4

- Calcul de  maxi

 = C / (IG / )		avec  = D / 2 = 3

i = 3Ci / 127,23.10-3	avec i allant de 1 à 10. Le résultat sera en Mpa.

L'incertitude est de C = +/- 0.1 N.m.

- Calcul de G

On a G = C / ( IG)	avec  = Da / L		a1 = +/- 0.1 °

a2 = +/- 0.001 rad

C = +/- 0.1 N.m

- Pour a1: il faut convertir alpha en radians

L = 76 mm

Gi = (Ci L *180) / (IG a1 )

Gi = (Ci * 13680) / (127.23 a1 )

- Pour a2:

L = 50 mm

Gi = (Ci L) / (IG a1)

Gi = (50* Ci) / (127.23 a1)

Les résultats numériques sont reportés dans le tableau Excel.

- Détermination graphique de G

Nous faisons varier α 1 régulièrement de 0° à 5°, nous sommes dans le domaine élastique.

Nos courbes (cf courbes) ne passe par l’origine. On peut donc dire que le zéro de l’appareil a été plutôt mal réglé, mais il était difficile de faire plus précis.

On peut utiliser la courbe de tendance de la courbe pour en calculer la pente (a) car le coefficient de corrélation est bon (0.9824 pour α 1 et 0.9859 pour α2).

On a :	C = a α 	avec α en radians

or a = G*IG/L

donc on a : G = a*L / IG

- Pour α 1, on a : a = 50.142 donc G = 29959 .

- Pour α2, on a : a =  93.726 donc G = 36842 .

Les valeurs du graphique ne correspondent pas tout à fait à celles du tableau, voire parfois assez éloignées. En effet, rien que pour les valeurs du tableau, on a déjà un écart type de 7682 pour α 1 et 8110 pour α2, ce qui est beaucoup. Cela vient certainement du fait qu’il existe un décroché au tout début de la manipulation (endroit noté « clac » dans le tableau) à cause de la vétusté de l’appareil: les valeurs ne sont donc pas linéaires.

Cependant on devrait obtenir les mêmes valeurs pour α 1 et α2. Ceci est peut-être dû au fait que la section de l’éprouvette n’est pas la même pour différentes longueurs. La différence des répartitions de contrainte interviendrait donc dans la valeur du module de Coulomb.

- Poursuite de l’essai jusqu’à rupture

Lorsque l’on trace la courbe C = f(alpha), on obtient la courbe donnée en annexe. On a une première partie rectiligne qui correspond aux déformations élastiques, puis une deuxième partie légèrement incurvée qui correspond aux déformations plastiques permanentes.

La courbe est donc similaire à une courbe de traction.

De façon macroscopique, on observe la rupture au niveau de la variation de section, à l’endroit des concentrations de contraintes.