Conclusion

## Système isostatique

Nos incertitudes sur les mesures sont assez faibles. La flèche est mesurée aux 5/100ème de millimètre. A partir de la théorie, nous avons calculé la flèche de la poutre sous l’action de la force F de 10 N. Les valeurs que nous avons utilisées pour les calculs ont aussi une faible incertitude. La différence de valeur entre la flèche mesurée et la flèche calculée atteint 20%. Ceci peut être dû à une erreur d’hypothèse sur les dimensions de la poutre qui conditionnent le moment quadratique, ou sur le module d’Young  qui diffère selon le matériau de la poutre.

### Comparaison de tan 

Pour la mesure de l’angle  on a assimilé la tangente en 0 à la courbe entre 0 et –100. Ceci explique l’erreur que l’on obtient entre la mesure et la théorie.

### Vérification de la loi de proportionnalité

Que l’on charge ou que l’on décharge, on remarque que la déformée est la même pour les valeurs de charge utilisées. Ceci n’aurait pas été le cas si l’on avait imposé des contraintes supérieures à la limite élastique.

### Principe de superposition

Le principe de superposition est vérifié. On remarque que l’erreur par rapport à la théorie sur le système total est assez faible alors qu’elle est plus grande sur les systèmes 1 et 2. On trouvera une représentation de la déformée dans le rapport.

## Système hyperstatique

L’expérience nous a permis de déterminer une valeur de Rb égale à 4,8 N (avec une erreur de lecture de 0,1 N). Nous avons utilisé une décomposition du système en deux sous-systèmes parce que nous sommes en présence d’un système hyperstatique d’ordre 1.

Dans le premier sous système, nous calculons une flèche au point B de –5 mm due à l’action de la force F de 2N.

La résultante Rb doit compenser la force F de manière à ce que la flèche en B soit nulle. Nous devons donc trouver dans le second sous système une flèche au point B de 5 mm.

En résolvant ce système, nous obtenons une valeur de Rb égale 5 N.

Nous pouvons voir, dans le présent rapport, une représentation de la déformée de la poutre.