Appareil universel d’essai des poutres

# Introduction

Le but de ce TP est de mesurer la déformation d’une poutre subissant plusieurs cas de charge en flexion, puis de les comparer aux calcules théoriques de déformation. Ce TP permettra aussi par la suite de validé la principe de superposition des déformations.

Pour cela nous avons à notre disposition un banc d’essai qui comprend :

- Deux supports à action normal (appuis simple)

- Un dispositif de mise en charge

- Des comparateurs

Nous utiliserons pour nos expériences une règle en acier de longueur 1.2m, de section 19x5 mm et  de module de Young E=210000 MPa.

# Système isostatique

## Comparaisons des flèches

Notre schéma de montage est le suivant : une poutre posé sur deux appuis simple à son extrémité avec une charge en « C ». Pour appliquer cette charge nous utilisons un support de charge associé à des poids.

NB : il est nécessaire de mettre la règle bien à la verticale à l’aide des comparateur afin de ne pas fausser les mesures.

Calcule de Igz

Igz=b×h312=19×5312=197.92mm4

Dans un premier temps nous allons mesurer la déformation de la poutre avec le support de poids. Pour cela on installe un comparateur sur le banc d’essai, on fait le zéro du comparateur au dessus d’un des appuis simples afin de marquer l’origine.

Une fois les flèches mesuré pour un cas de charge de 0N et de 10N on peut en déduire les effet causé uniquement par le cas de charge de 10N sur la barre sans la déformation dû au poids propre de la barre. Pour cela il nous suffi de retrancher les valeurs f0 à celle de f(10N)

flèche mesurée = f(10N) - f0

Pour comparer ces valeurs à celle que nous aurions dû trouver théoriquement il nous faut alors calculé l’équation théorique de la déformé.

yth=Fbx6EILx²−L²−b²

On remarque qu’il y a une différence entre la valeur de la flèche mesuré et celle calculé

Pour calculer la flèche en –100 in nous faux tous d’abord calculer l’angle de rotation en A puis faire un calcul trigonométrique.

αA= arctangFba6EILL+b=−0.624°

y−100=0.1tang(αA)≃1.09mm

## Comparaisons des tan A

Pour calculer la rotation au point A nous procédons de la manière inverse que celle utilisé pour calculer la flèche à –100 mm à partire du calcule de αA.

Nous connaissons la flèche expérimentale au point –100 et qui est de

y−100=1.5mm

nous pouvons alors en déduire αA

αA=arctangy(.100)0.1≃0.859°

## Vérification de la loi de proportionnalité

Pour cette essais nous avons fait varié la masse de façon croissante puis de façon décroissante pour vérifier la loi de proportionnalité.

Nous vérifions bien cette loi dans le cas ou on considère que lors de l’essai la flèche pour une force de 0N est égale à 0mm. Cette loi revient à constater :

Démonstration numérique :

Y(A+B)=(A+B)bx6EILx²−L²−b² 	avec A et B des forces en Newton.

Y(A+B)=Abx6EILx²−L²−b²+Bbx6EILx²−L²−b²

Yalignl(A+B)=Y(A)+Y(B)

Nous remarquons qu’il y a aussi un effet d’istéresice dans la déformation de la poutre.

## Principe de superposition

Cette étude expérimentale vise à valider le principe de superposition des forces.

### système [1]

Sur ce système nous avons appliqué une force de 7N à 700mm de l’appuis A.

### système [2]

Sur ce système nous avons appliqué une force de 10N à 300mm de l’appuis A.

### système [1] + [2]

Sur ce système nous avons appliqué une force de 10 et de 7N respectivement à 300 et 700mm de l’appuis A.

### Vérification du principe

On remarque une certaine différence, environ 20%, entre les valeurs de flèches mesurées et celles calculées. En ce qui concerne le principe de superposition  on remarque bien que la flèche mesurée sur le système [1] + [2] et égale à la somme des systèmes [1] et [2].

yalignl(A+B)=y(A)+y(B)

# Système hyperstatique

Pour cette manipulation nous somme en présence d’une poutre encastrée horizontalement à son extrémité gauche, en appui ponctuel à la moitié de sa longueur et soumise à une charge F à sont extrémité droite. Nous avons à notre disposition à notre disposition le même matériel que dans les expérimentation précédentes avec en plus un appui ponctuelle qui nous permet de mesurer le charge sur celui-ci.

## Calcule de la résultante Rb :

Apres réglage du banc d’essais, application de l’effort et de 2N au point C et enfin correction de la flèche au point B, nous obtenons finalement un effort résultant en B de 4.8N (4.8y).

Nous en déduisons alors que :

- Ma=L2x∧Rb+Lx∧F=0.5x∧4.8y+1x∧2y=4.4z

Ma=4.4Nm

- Ra=−F−Rb=−4.8y+2y=−2.8y

Ra=2.8N

## Calcule Théorique des efforts :

Deux équations grâce au PFC

- Ma=RbL2+FL

- Ra=−Rb−F

une équation dû à la déformation

la flèche au point B causé par la résultante Rb doit être égale à la flèche au point B causé par la résultante F.

YBRb=YBF

Avec :

YBRb=RbL²46EIL2−3L2=−RbL324EI

YBF=−FL²46EIL2−3L=5FL348EI

Donc :

−RbL324EI=5FL348EI

Ce qui fait :

- Rb=−52F=−5N

- Ma=RbL2+FL=−52FL2+FL=−F4L=−0.5Nm

- Ra=−Rb−F=−3N

# Conclusion

Ces expériences nous ont de démonter la loi de superposition des efforts. De plus nous avons réussi à résoudre un problème Hyperstatique grâce à cette loi, qui s’applique donc correctement pour les déformations.