CONCENTRATION DE CONTRAINTES

- Objectifs de ce Tp.

Au cours de ce TP, nous allons étudier les concentrations de contraintes et de déformations au voisinage des discontinuités d’une poutre soumise à une flexion afin d’obtenir une valeur approximative du facteur de concentration Kt en domaine élastique. Tour à tour, nous étudierons une poutre présentant un trou percé suivant l’axe de symétrie comme discontinuité puis cette même poutre présentant cette fois une réduction progressive circulaire de sa section droite comme discontinuité.

- Etude théorique et manipulation.

Si l’on prend le cas de la poutre trouée, le phénomène de concentration de contraintes se manifeste par une augmentation des contraintes et des déformations lorsque l’on se rapproche du trou. Si l’on choisit maintenant la poutre à section variable, on observe théoriquement juste après la réduction de section que les contraintes et les déformations sont plus importantes sur l’extérieur de la poutre qu’au centre. Pour caractériser ces phénomènes de concentration de contraintes, on définit le facteur de concentration Kt comme le rapport entre la contrainte maximum au niveau de la discontinuité et la contrainte nominale : Kt = σmax/σnom.

La contrainte nominale se calcule par la théorie des poutres en tenant compte de la réduction de section due à la discontinuité, soit dans notre cas :

σnom= 6Pl/((b-d)e2)

Dans le domaine élastique, il est équivalent de définir le facteur de concentration à partir des déformations soit : Kt = εmax/εnom.  C’est d’ailleurs cette dernière relation que nous allons utiliser pour calculer le facteur Kt.

En effet, en utilisant des jauges d’extensiométrie, on peut obtenir directement des déformations et non pas des contraintes. Le principe de l’extensiométrie est le suivant : des fils résistifs sont placés sur la poutre et sont sensibles à la déformation de la poutre ; la variation de la résistance des fils est proportionnelle à la déformation de la poutre à un facteur de jauge près. Au cours du TP, nous allons veiller à bien régler le facteur de jauge afin que les lecteur faites sur l’appareil nous donne directement les déformations. Chacune des deux poutres que nous allons étudier est équipée de six jauges : cinq d’entre elles sont placées à proximité de la déformation et la sixième est positionnée de telle sorte à nous donner la déformation nominale.

Manipulation :

| La poutre à étudier est placée sur le support par l’intermédiaire de deux vis CHc. Les jauges sont reliées au pont de mesure. On relève les valeurs des déformations initiales lorsque seul le support qui va nous servir à appliquer les charges est positionné sur la poutre. On charge la poutre avec 25N et on relève les valeurs finales des déformations. On fait de même ensuite avec une charge de 50N. Les véritables valeurs correspondant aux déformations dues aux charges sont calculées en faisant (déformation finale – déformation initiale). CHARGE 25N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jauge | Déformation initiale (μm/m) | Déformation finale (μm/m) | Déformation (μm/m) | Position Zi (mm) |
| 1 | -5500 | -5372 | 128 | 6,9 |
| 2 | 400 | 516 | 116 | 10,0 |
| 3 | 200 | 309 | 109 | 13,3 |
| 4 | 0 | 109 | 109 | 16,5 |
| 5 | -400 | -294 | 106 | 20,0 |
| 6 | -300 | -180 | 120 |  |

- Etude de la poutre trouée.

A l’aide d’un pied à coulisse, on mesure les dimensions de la poutre. Elle a une largeur de 50.6mm et le trou cylindrique a un diamètre de 10mm donc un rayon de 5mm.

En utilisant l’agrandissement photographique, on trouve que le rayon du trou est de 26 mm, ce qui nous donne l’échelle de la photo, qui est de 26/5 soit 5.2 (photo 5.2 :1). On peut ainsi en déduire les positions réelles des cinq jauges de mesure situées près du trou.

| Jauge | Position par rapport au centre du trou sur la photo (mm) | Position par rapport au centre du trou réelle Zi (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 6,9 |
| 2 | 52 | 10,0 |
| 3 | 69 | 13,3 |
| 4 | 86 | 16,5 |
| 5 | 104 | 20,0 |

Voici les résultats obtenus :

| CHARGE 50N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jauge | Déformation initiale (μm/m) | Déformation finale (μm/m) | Déformation (μm/m) | Position Zi (mm) |
| 1 | -5500 | -5246 | 254 | 6,9 |
| 2 | 400 | 619 | 219 | 10,0 |
| 3 | 200 | 410 | 210 | 13,3 |
| 4 | 0 | 206 | 206 | 16,5 |
| 5 | -400 | -196 | 204 | 20,0 |
| 6 | -300 | -67 | 233 |  |

On remarque bien que plus on se rapproche du trou, plus les déformations observées sont importantes. On remarque également que lorsque la charge appliquée est doublée, les déformations le sont aussi, à quelques erreurs près.

Cependant, le but de la manipulation est de déterminer le coefficient Kt et pour cela il faut déterminer la déformation maximale (la déformation nominale est donnée directement par la jauge 6). La déformation est maximale au bord du trou, or il est impossible de coller une jauge au bord du trou : c’est donc par extrapolation que nous calculerons la déformation au bord du trou.

En effet, on suppose que la déformation varie en fonction de la distance Z du trou suivant la loi : (Z)=A + B(RZ)2 + C(RZ)4. En posant y= et Xi= (RZi)2, la relation devient : y(Xi)= A + B.Xi + C.Xi2.

Il faut donc déterminer les coefficient A, B et C qui permettent de rapprocher le plus ces valeurs calculées yi avec les valeurs expérimentales Yi. Les valeurs Yi correspondent aux valeurs appelées « Déformations » dans nos tableaux. Si l’on pose

S=i=15(A+BXi+CXi2−Yi)2, il faut trouver les valeurs de A, B et C qui rendent S minimale. Pour cela, il faut s’assurer que les dérivées partielles par rapport à chaque coefficient soient nulles :  ∂S∂A=∂S∂B=∂S∂C=0. Ce qui nous donne un système de trois équations à trois inconnues (A, B et C) :

5A+Bi=15Xi+Ci=15Xi2−i=15Yi=0

Ai=15Xi+Bi=15Xi2+Ci=15Xi3−i=15XiYi=0

Ai=15Xi2+Bi=15Xi3+Ci=15Xi4−i=15Xi2Yi=0

On peut résoudre ce système en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Il serait très fastidieux d’écrire les expressions littérales des coefficients A, B et C mais nous pouvons donner leurs valeurs. On obtient :

- Pour une charge de 25N : A=113.51, B=-61.75 et C=181.46.

- Pour une charge de 50N : A=216.27, B=-120.69 et C=384.90

Théoriquement, la valeur maximale de la déformation o est obtenue lorsque Z=R donc o n’est autre que la somme des trois coefficients A, B et C :

- Pour 25N, o=A + B + C = 233.22  μm/m et on en déduit Kt=o/6, Kt= 1.94

- Pour 50N, o=A + B + C =480.48 μm/m et on en déduit Kt=o/6, Kt= 2.06

On en déduit une valeur moyenne pour Kt : 2.00. En utilisant les courbes de Peterson, avec le rapport r/d=5/40.6=0.1232, on obtient Kt= 2.25. Notre valeur expérimentale en est assez proche avec une erreur de 11.11%.

On peut également calculer la déformation moyenne entre Z=R et Z=b/2.En effet, pour Z=b/2, on a (b/2)=A + B2 + C4 avec =2R/b=2*5/50.60=0.198.

- Pour 25N : (b/2)= 111.37 μm/m, d’où moy=((b/2)+ o)/2, moy=172.30 μm/m.

- Pour 50N : (b/2)= 212.14 μm/m, d’où moy=((b/2)+ o)/2, , moy=346.31 μm/m.

Ces valeurs moyennes entre Z=R et Z=b/2 sont fortes par rapport aux valeurs relevées par les jauges, ce qui montre que les déformations que l’on n’a pas pu mesurer au bord du trou sont très importantes et qu’elles diminuent très rapidement à mesure que l’on s’écarte de la discontinuité.

- Etude de la poutre à largeur variable.

A l’aide d’un pied à coulisse, on mesure les dimensions de la poutre. La grande section, qui est en faite b, est de 50.60 mm et la petite section est de 40.00 mm. On en déduit le rayon de réduction de la section qui est de (50.60-40)/2=5.3 mm.

En utilisant l’agrandissement photographique, on trouve que le rayon est de 30 mm, ce qui nous donne l’échelle de la photo, qui est de 30/5.3 soit 5.2 (photo 5.7 :1). On peut ainsi en déduire les positions réelles des cinq jauges de mesure situées près du trou.

| jauge | Position par rapport à l'extérieur de la grande section sur la photo (mm) | Position réelle par rapport à l'extérieur de la grande section Zi (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 41 | 7,2 |
| 2 | 58 | 10,2 |
| 3 | 74 | 13,0 |
| 4 | 91 | 16,0 |
| 5 | 108 | 18,9 |

| CHARGE 25N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jauge | Déformation initiale (μm/m) | Déformation finale (μm/m) | Déformation (μm/m) | Position Zi (mm) |
| 1 | -5800 | -5699 | 101 | 18,9 |
| 2 | -100 | 12 | 112 | 16,0 |
| 3 | 0 | 113 | 113 | 13,0 |
| 4 | -100 | 17 | 117 | 10,2 |
| 5 | 500 | 622 | 122 | 7,2 |
| 6 | -300 | -180 | 120 |  |
| CHARGE 50N |  |  |  |  |
| Jauge | Déformation initiale (μm/m) | Déformation finale (μm/m) | Déformation (μm/m) | Position Zi (mm) |
| 1 | -5800 | -5586 | 214 | 18,9 |
| 2 | -100 | 119 | 219 | 16,0 |
| 3 | 0 | 221 | 221 | 13,0 |
| 4 | -100 | 126 | 226 | 10,2 |
| 5 | 500 | 738 | 238 | 7,2 |
| 6 | -300 | -68 | 232 |  |

On remarque que plus l’on se rapproche du bord de la poutre c'est-à-dire de la discontinuité, plus les déformations observées sont grandes. On remarquera également que approximativement, lorsque la charge appliquée est doublée, la déformation est aussi doublée.

Pour déterminer Kt, nous avons besoins de la déformation nominale qui est donnée là encore par la jauge 6 et de la déformation maximale qui est calculée en utilisant exactement la même méthode que pour la poutre trouée, c'est-à-dire par extrapolation.

Cette fois, nous trouvons les résultats suivant concernant les trois coefficients A, B et C :

- Pour une charge de 25N : A=111.65, B=-33.51 et C=123.88.

- Pour une charge de 50N : A=223.48, B=-67.15 et C=208.56

Théoriquement, la valeur maximale de la déformation o est obtenue lorsque Z=R donc o n’est autre que la somme des trois coefficients A, B et C :

- Pour 25N, o=A + B + C = 202.02 μm/m et on en déduit Kt=o/6, Kt= 1.68

- Pour 50N, o=A + B + C =364.90 μm/m et on en déduit Kt=o/6, Kt= 1.57

On en déduit une valeur moyenne pour Kt : 1.63. En utilisant les courbes de Peterson, avec le rapport r/d=5.3/40=0.1325, on obtient Kt= 1.75. Notre valeur expérimentale en est assez proche avec une erreur de 6.9%.

On constate que cette valeur est plus faible que le Kt trouvée avec une poutre trouée, ce qui était attendu ; le trou cylindrique représente la discontinuité la plus défavorable.

Pour illustrer les résultats, on trace les courbes de variation de la déformation en fonction de la position par rapport au trou Z.

On peut également calculer la déformation moyenne entre Z=R et Z=b/2.En effet, pour Z=b/2, on a (b/2)=A + B2 + C4 avec =2R/b=2*5.3/50.60=0.209.

- Pour 25N : (b/2)= 110.42 μm/m, d’où moy=((b/2)+ o)/2, moy=156.22 μm/m.

- Pour 50N : (b/2)= 220.93 μm/m, d’où moy=((b/2)+ o)/2, , moy=292.92 μm/m.

On constate là encore que ces valeurs moyennes calculées entre Z=b/2 et Z=R sont grandes par rapport aux valeurs que l’on a mesuré avec les jauges. Par exemple, pour 25N, les déformations relevées ne sont pas plus grandes que 122 μm/m et pour 50N, les déformations ne dépassent pas 238. On peut donc en conclure que les déformations donc les contraintes sont très fortes juste au bord de la discontinuité (là où nous n’avons pas pu prendre de mesure), et qu’elles diminuent rapidement à mesure que l’on s’écarte de celle-ci.

Conclusion :

Au cours de ce TP, nous avons pu observer le phénomène de concentration de contraintes. En étudiant deux types de discontinuités différentes, nous avons pu vérifier qu’une poutre trouée est plus défavorable qu’une poutre à section variable, car le coefficient de concentration Kt était plus grand dans le premier cas.

Par ailleurs, les valeurs expérimentales de Kt sont assez proches des valeurs données par les courbes de Peterson. Les écarts peuvent être expliqués par les incertitudes qui viennent de l’imprécision de la détermination des positions Zi notamment, ou encore d’un réglage des jauges imprécis.