Conclusion : Analogie Electrique

Cette méthode nous permet d’effectuer une simulation des déformations et moments sur une poutre.

La première mesure (« comparaison des moments de flexion et des flèches ») nous a permis de constater l’erreur commise par le banc de mesure. Cette erreur est très faible (entre 1 et 3 %.environ). On retrouve cette erreur quand on compare aux valeurs théoriques nos mesures des moments de flexions et des déformations.

Lors de la comparaison des déformations, les valeurs de E.Igz.y et de Cf.Vf sont de signe opposé aux valeurs de la courbe. Ceci est dû au fait que Rb et Rc sont de sens opposé à F.

La courbe présentant la forme de la poutre après déformation par la force F se trouve en Annexe. Il est de même pour la courbe présentant les moments de flexion.

On remarque que les valeurs des forces Rb et Rc sont importantes. En effet, pour une force F appliquée au milieu d’une poutre maintenue à ses extrémités, on a Rb = 0,81.F. (On rappelle que Rb et Rc sont appliquées au 1/5 et 4/5 de la poutre)

Après la difficulté de résolution du système hyperstatique, il est très intéressant d’utiliser cette simulation avant de faire un essai grandeur nature. On peut éviter de sérieuses surprises !