# Flambage des poutres

##### Introduction

Dimensions :	largeur : 20 mm

longueur : 600 mm

épaisseur : 3 mm

## Détermination du module E.I

On soumet l’éprouvette à une flexion sous l’effet d’une charge latérale, lorsque l’on augmente la charge appliquée, on relève le déplacement du milieu de l’éprouvette grâce à un comparateur.

On obtient alors expérimentalement les valeurs suivantes :

| flèche (mm) | Charge appliquée (N) |
| --- | --- |
| 0,20 | 0,50 |
| 0,50 | 1,00 |
| 0,70 | 1,50 |
| 0,90 | 2,00 |
| 1,00 | 2,50 |
| 1,20 | 3,00 |
| 1,50 | 4,00 |
| 1,90 | 5,00 |
| 2,50 | 6,00 |
| 3,10 | 7,00 |
| 3,80 | 10,00 |

La pente de la droite théorique de cette manipulation vaut : 48.E.I/l3, or ici, après avoir effectué une régression linéaire on obtient une pente de 2.535, d’après les calculs on a donc :

2.535 = 48.E.I/6003

E.I = 2.535*6003 /48

E.I = 11407500 N.mm²

Soit : E = 253 GPa

En théorie, le module d’Young de l’acier est plutôt de l’ordre de 210 Gpa, mais compte tenu des incertitudes associées au comparateur ainsi que la flexibilité relative de la poutre ; c’est à dire que si on la touche sans augmenter la charge elle se déforme, on peut quand même valider notre résultat.

- Détermination de la charge critique de flambement

###### influence des conditions aux limites

Expérimentalement, on prend la poutre en acier sur laquelle on applique un effort de compression P, dirigé suivant son axe longitudinal. Faisons croître cet effort progressivement : la poutre qui était droite  fléchit brusquement. Elle peut alors, selon la valeur atteinte par P, prendre une nouvelle forme d’équilibre ou se rompre. On dit qu’il y a flambage.

Le flambage, ou flexion latérale, est dû au fait que la matière n’est jamais rigoureusement homogène, que l’axe de la pièce n’est pas toujours absolument rectiligne et que la charge n’est pas toujours dirigée exactement suivant cet axe.

La poutre se courbe évidemment dans le sens où elle oppose à la flexion la résistance la plus faible.

  - Poutre appuyée aux deux extrémités

Valeurs expérimentales :

| flèche (mm) | Charge appliquée (N) |
| --- | --- |
| 0,4 | 100 |
| 0,8 | 120 |
| 1,1 | 140 |
| 1,8 | 160 |
| 3,4 | 173 |
| 3,6 | 176 |
| 4,5 | 185 |
| 6,5 | 200 |
| 6,9 | 210 |
| 7 | 220 |
| 7,2 | 240 |
| 7,6 | 250 |
| 8,1 | 260 |

On détermine graphiquement la valeur de la charge critique.

On détermine la tangente la plus verticale possible, et on observe la charge appliquée correspondante, ici : Pcr = 215 N

En théorie (Euler) : Pcr = ².E.I/L²

Soit :   Pcr = 312.7 N

Même si l’écart entre la théorie paraît conséquent, il convient de relativiser.

Surtout par rapport à la méthode graphique peu sure et source d’incertitudes qui sont supérieures à celles dues aux erreurs de manipulations.

Et il faut rappeler que la formule d’Euler n’est applicable qu’aux pièces très longues, en effet la définition de la charge critique n’a plus de sens si la limite élastique Re de compression du matériau est atteinte lorsque la pièce est encore droite.

  - Poutre appuyée et encastrée

Valeurs expérimentales :

| flèche (mm) | Charge appliquée (N) |
| --- | --- |
| 0,1 | 50 |
| 0,4 | 100 |
| 0,8 | 150 |
| 1,6 | 190 |
| 2,1 | 250 |
| 3,3 | 300 |
| 5,2 | 350 |
| 6,7 | 370 |
| 7,7 | 380 |
| 8,9 | 390 |
| 10 | 400 |
| 11,3 | 410 |
| 12,6 | 420 |

On procède de la même façon que précédemment : Pcr = 225 N

Les mêmes constatations peuvent être effectuées

  - Poutre encastrée aux deux extrémités

Valeurs expérimentales :

| flèche (mm) | Charge appliquée (N) |
| --- | --- |
| 0,3 | 100 |
| 0,6 | 200 |
| 0,9 | 300 |
| 1,5 | 400 |
| 2,3 | 500 |
| 3,6 | 600 |
| 5,6 | 700 |
| 9,9 | 800 |
| 11,8 | 820 |
| 12,8 | 840 |
| 14,8 | 860 |
| 17,4 | 880 |
| 18,7 | 900 |

Dans ce troisième cas, la charge critique trouvée est de 240N (rappel de la valeur théorique: Pcr=312.7N). Nous pouvons en tirer les mêmes conclusions

Conclusion

Nos mesures sont assez lointaines de la théorie mais ceci est dû à une méthode graphique peu fiable, aux erreurs d'approximation et aux hypothèses théoriques(grande poutre, articulations parfaites aux extrémités).

#### Influence de la longueur sur la charge critique de flambement

| longueur (mm) | poids critique (N) |
| --- | --- |
| 550 | 230 |
| 600 | 200 |
| 650 | 170 |
| 700 | 150 |
| 750 | 125 |

Plus la poutre est longue, mieux elle résiste au flambage. Vu la forme de la courbe, on est amené à considéré que longueur de la poutre et charge critique sont inversement proportionnelles. Aux erreurs de mesure près, c'est ce résultat que nous avons trouvé.