- Système isostatique.

Nous avons tout d’abord effectuer une étude isostatique. Elle se compose d’une règle pose sur deux appuis a laquelle nous avons appliquée une force. Et nous avons alors analyse les déformations de la règle.

Attention: dans le second cas l’abscisse x a pour origine le support B. (donc pour la valeur 800mm qui correspond à l’abscisse x partant de A, nous prendrons x = 200mm pour l’abscisse partant de B).

- Partie Expérimentale.

Manipulation :

Nous avons fixer la règles sur les deux appuis simples (distances entre les appuis de 1m.)

Ensuite nous avons mesuré les flèches à différents endroits de la règle selon 2 cas :

- Sans appliquer de force sur le système. ( il n’y a que le poids qui fait fléchir la règle).

- En appliquant une force (10N) à 300 de l’extrémité B.

Remarque 1 :De ce fait, nous ne prenons pas en compte les déplacements générés par le poids de la poutre. En effet, la pratique théorique ne prend pas en compte le poids de la poutre, ainsi elle néglige les défauts de rectitudes du système (tout est considéré comme parfait !). Donc en effectuant cette différence, nous ne prenons en compte que les flèches générées par la force de 10N.

Remarque 2 :     D'autre part il ne faut pas oublier qu'il y a des incertitudes sur les résultats obtenus, en effet la lecture sur les comparateurs est plus ou moins approximatives ainsi nous avons fixe une erreur de 0.05 sur la lecture des résultats lus sur le comparateur.

| Incertitude absolue (mm) | 0,06 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Etude d’un système Hyperstatique.

Manipulations.

Cette expérimentation a pour effet de trouver la force nécessaire pour maintenir l’appui B a une hauteur constante.

Donc, nous nous sommes servis de la balance dynamométrique pour mesurer la réaction au point B. Nous avons aussi mis un comparateur au niveau de ce point, nous nous sommes arranger pour fixe le comparateur a zéro. Et c’est a partir de cette configuration que nous avons charger la poutre au point C, ainsi nous avons modifié la hauteur de l’appui B. Ensuite nous avons ramener la flèche du point B a zéro en actionnant un vis entre l’appui et la balance. afin que le comparateur revient a zéro, Et c’est dans ces conditions que nous avons eu la valeur de réaction du point B.

Expérimentalement, nous avons trouvé une valeur de 5N.

Parti Théorique :

Le principe de superposition consiste à résoudre des problèmes hyperstatiques. Pour cela il est d’usage de trouver les équations liées a la statique, ainsi qu'une équation liée aux déformations. Dans notre cas, nous savons que le déplacement du point B est nul. Donc par conséquent, il est nécessaire de trouver la force a appliquer en B pour qu’il n’y ait pas de déformation.

- 1er Cas :

Nous calculons de déplacement du point B, comme s’il n’y avait pas de point d’appui B.

Grâce au annexe de la page 35, nous savons que la flèche en B est égale :

- F×L2 22× E × I  ×  L2 - 3 × L   =  - 5 × F ×L348×E×I

- 2e Cas :

Nous calculons de déplacement du point B, comme s’il y avait une force appliquer au point B.

De même que précédemment, nous savons que la flèche en B est égale :

y2=  RB×L2 22× E × I  ×  L2 - 3L2  =  RB×L324×E×I

- Total : 1er Cas + 2e Cas

Or nous savons que l’altitude du point B ne varie pas lors de l’application de la charge.

Par conséquent, lorsque nous regardons les forces agissant sur le système, il n’y a que RB et F. Ainsi le déplacement en B générer par les deux forces égales a zéro.

y1+y2= 0

Nous avons alors l’équation manquant, ainsi nous pouvons résoudre ce système hyperstatique :

RB×L324×E×I - 5 × F ×L348×E×I= 0         ⇔        RB×L324×E×I=5 × F ×L348×E×I

Par simplification :

Nous avons :              RB=5 × F 2

Or comme F = 2N alors RB  égale a 5N.

Nous remarquons alors que ce résultat théorique est en concordance avec le résultat expérimentale trouver ci-dessus.