Dans cette étude d’une enveloppe mince, nous allons travaillé avec un appareil mesurant les déformations d’un cylindre selon plusieurs déformations. Ainsi, nous pourrons déterminer le module de Young  E et le coefficient de Poisson n de notre enveloppe mince.

1)kract    envm.xls

Détermination de E et n

Nous éliminons la charge axiale en vissant le bouton moleté. Le cylindre ne subit plus que la charge longitudinale, c’est à partir de celle-ci que nous allons déterminer le module de Young  E et le coefficient de Poisson n de notre enveloppe mince. Pour cela, nous allons mesurer la déformation circonférentielle avec les jauges 1 et 6 et la déformation longitudinales avec la jauge 2. Nous n’utiliserons que trois jauges dans cette partie.

Tout d’abord, on relève les caractéristiques initiales des trois jauges, puis leurs caractéristiques pour différentes charges allant de 0,5 MPa à  2,5 Mpa. Nous avons compilé nos résultats dans le tableau suivant.

De plus, nous avons fait appaître dans ce tableau : la contrainte circonférentielle sH , les différentes incertitudes, la moyenne des déformations circonférentielles e, le module de Young  E et le coefficient de Poisson n ainsi que leur moyennes.

Nous avons déterminer la contrainte circonférentielle sH avec la formule donnée par le poly de tp :

2)KKKKKKKKKKKKKKKKK trucH=pd/2e

Les incertitudes Dei sur les déformations ei sont essentiellement dues aux erreurs de lecture des valeurs sur l’appareil. Nous prendrons en compte une ½ graduation du cadran comme incertitude, celle-ci différe avec le changement de calibre ainsi :

- pour les mesures en calibre 100, Dei = ± 1mm/m

- pour les mesures en calibre 300, Dei = ± 5mm/m

- pour les mesures en calibre 1000, Dei = ± 10mm/m

La moyenne des déformations circonférentielles e est déterminée en faisant la moyenne des déformations mesurées par les jauges 1 et 6, son incertitude De est égale à la somme de De1+De6.

Le module de Young  E est calculé avec la loi de Hooke pour les déformations élastiques :

3)KKKKKKKKKKKKKKKK  E= sH/e

Son incertitude provient de l’incertitude expérimentale : 4)D’E/E= delta sH/ sH    +delta e/e et de l’incertitude de calcul sur nos arrondis en nous limitant à une seule décimale D’’E = ± 0,5 Mpa. Donc l’incertitude totale DE = D’E + D’’E.

Enfin, le coefficient de Poisson n nous est donner par la formule du poly de TP dans le cas de pressurisation interne :

5)KKKKKKKKKKKKKK  mettre vrai formule

v = - ebizarre2/ebizarre. Cela revient à faire le rapport de la déformation circonférentielle sur la déformation longitudinale. De même, son incertitude est expérimentale delta v/v = dele2/e2 + del e/e et aussi calculatoire avec notre arrondi à trois décimales : D’’ n = ± 0,001.

6)TABLEAUX

Analyse des graphes :

Nous allons tracer les graphes de sH(e) et de e2(e), leurs coefficients de pente directeur nous donneront des valeurs graphiques pour le module de Young  E et le coefficient de Poisson n.

Pour le module de Young

7) +commentaire

Pour le coefficient de Poisson n.

8) +commentaire