Conclusion

## Détermination de E et v :

Pour cette première manipulation, nous n’avons utilisé que trois des six jauges installées sur l’enveloppe mince. La charge axiale est supprimée. On mesure la déformation suivant x en calculant une moyenne des déformations indiquées par les deux jauges placées suivant cet axe (jauges 1 et 6). On mesure la déformation suivant y grâce à la jauge 2.

La contrainte imposée à l’enveloppe mince est en fait la pression de l’huile que nous exerçons à l’aide d’une pompe. La pression est uniforme dans toute l’enveloppe mince. On suppose que l’on est dans le cadre des déformations élastiques. La loi de Hooke nous donne :

 = E.. On exprime  en µm/m.

On trace la courbe de la contrainte longitudinale en fonction de la déformation suivant x. on obtient une droite dont le coefficient directeur nous donne E. On obtient une valeur de 83 200 MPa. Cette valeur de module d’Young est supérieure à celle du duralumin, et inférieure à celle de la fonte.

On calcule le coefficient de poisson en faisant le rapport entre la déformation transversale et la déformation longitudinale. On remarque que ce coefficient est presque constant selon les différentes pressions appliquées. Il vaut en moyenne 0.34. On vérifie cette valeur sur le graphe dessinant la déformation transversale en fonction de la déformation longitudinale. Cette valeur est située entre celle de l’aluminium et celle du duralumin.

Cette remarque associée à celle sur le module d’Young nous permet de supposer que nous sommes en présence de Duralumin.

## Vérification du cercle de Mohr :

Les valeurs lues sur le cercle de Mohr diffèrent légèrement des valeurs expérimentales (environ 10%). Par contre elles sont très proche des valeurs calculées théoriquement grâce aux formules suivantes :

σx = p . d4 . e ;

σy = p . d2 . e ;

εx = 1E(σx − ν . σy) ;

εy = 1E(σy − ν . σx) ;

εα = εy + εx2 + εy − εx2 . cos 2α.

On obtient :

| Vérification analytique |  |  |
| --- | --- | --- |
| sigma x | 23,96 |
| sigma y | 11,98 |
| Epsilon x | 236,58 |
| Epsilon y | 45,76 |
| Epsilon 30 | 93,47 |
| Epsilon 45 | 141,17 |
| Epsilon 60 | 188,88 |